| 水保方案（粤）字第0011号 |  |
| --- | --- |

江门产业转移工业园开平园区（集聚区月山片区、上苑村片区）项目

水土保持方案报告书

（报批稿）

| 建设单位： | 开平市翠山湖产业转移工业园管理委员会 |
| --- | --- |
| 编制单位： | 广东省水利水电科学研究院 |
| 2020年5月 |  |

单位地址：广州市天河区天寿路116号    邮政编码：510635

联 系 人：王  超                      邮    箱：253393331@qq.com

联系电话：15920426154

江门产业转移工业园开平园区（集聚区月山片区、上苑村片区）项目

水土保持方案报告书

责任页

广东省水利水电科学研究院

审      定：赖翼峰          （院副总工、教高）

审      查：邹战强          （所总工、教高）

校      核：苏明娟          （高工）

项目负责人：王  超          （高工）

编      写：王  超          （高  工）（参编第1、2、3章节及制图）

朱胜浩          （工程师）（参编第4、5、6章节）

付少波          （工程师）（参编第7、8章节）

项目区影像图

月山片区原始影像图（2018年3月21日）

月山片区现状影像图（2020年3月10日）

上苑村片区原始影像图（2018年3月21日）

上苑村片区现状影像图（2020年3月10日）

项目现状相片（拍摄日期：2020年3月10日）

月9#地块

月9#地块

月9#地块

月8#地块

月1#地块 月2#地块 月3#地块 月4#地块 月7#地块

月6#地块 月5#地块

上6#地块 上8#地块 上15#地块 上14#地块

上8#地块 上9#地块 上7#地块 上5#地块 上3#地块 上12#地块

上12#地块 上11#地块 上10#地块 上9#地块

上6#地块 上3#地块 上1#地块 上2#地块 上4#地块 上5#地块

目  录

1	综合说明	1

1.1	项目简况	1

1.2	编制依据	6

1.3	设计水平年	9

1.4	水土流失防治责任范围	9

1.5	水土流失防治目标	9

1.6	项目水土保持评价结论	10

1.7	水土流失预测结果	12

1.8	水土保持措施布设成果	12

1.9	水土保持监测方案	13

1.10	水土保持投资及效益分析成果	14

1.11	结论	14

2	项目概况	18

2.1	项目组成及工程布置	19

2.2	施工组织	33

2.3	工程占地	37

2.4	土石方平衡	37

2.5	拆迁（移民）安置与专项设施改（迁）建	43

2.6	施工进度	43

2.7	自然概况	43

3	项目水土保持评价	51

3.1	工程选址（线）水土保持评价	51

3.2	建设方案与布局水土保持评价	52

4	水土流失分析与调查预测	61

4.1	水土流失现状	61

4.2	水土流失影响因素分析及现状调查	62

4.3	土壤流失量预测	64

4.4	水土流失危害分析	69

4.5	指导性意见	70

5	水土保持措施	72

5.1	防治分区	72

5.2	措施总体布局	73

5.3	分区措施布设	74

5.4	施工要求	79

6	水土保持监测	83

6.1	范围和时段	83

6.2	内容和方法	83

6.3	点位布设	85

6.4	实施条件和成果	85

7	水土保持投资估算及效益分析	88

7.1	投资估算	88

7.2	效益分析	96

8	水土保持管理	98

8.1	组织管理	98

8.2	后续设计	99

8.3	水土保持监测	99

8.4	水土保持监理	99

8.5	水土保持施工	100

8.6	水土保持设施验收	101

9	附件、附表、附图	102

9.1	附件	102

9.2	附图	102

综合说明

项目简况

项目基本情况

- 项目建设必要性

本项目为开平市翠山湖科技产业园次服务中心，以工业和公共服务功能为主导，一定程度上可以作为江门产业转移工业园公共服务功能的重要补充。规划区中部是以综合服务功能为主的园区生活组团，加上北部以及南部的产业组团，二者合理分工、错位发展，最终形成城市、产业、人口可持续和互动发展的模式。园区构建区、园、城三级公共服务体系，打造特色的工业邻里中心。项目建设是必要的，符合当地相关规划。

- 与“江门产业转移工业园开平园区”的关系

2009年4月，环境保护部华南环境科学研究所编制完成《江门产业转移工业园开平园区水土保持方案报告书（报批稿）》。2009年4月13日，广东省水利厅以《关于江门产业转移工业园开平园区水土保持方案的批复》（粤水保〔2009〕92号）对该水土保持方案进行了批复，批复的项目占地787.46hm2。该工程于2009年3月开工，2011年7月，建设单位委托广东粤源水利水电工程咨询有限公司（现更名为“广东粤源工程咨询有限公司”）开展水土保持监测工作，目前仍在建设过程中。根据建设单位关于园区建设规划的调整，将江门产业转移工业园开平园区范围中的部分区域调整至本项目继续建设，调整部分面积共63.69hm2。调整区域分布情况详见下图。

调整地块2：50.71hm2

调整地块1：12.98hm2

图1-1  江门产业转移工业园开平园区范围调整示意图

- 项目位置

本项目位于江门市开平市城区北部，共分两片区，其中上苑村片区坐标范围为北纬22°26'15.76"至22°26'54.63"，东经112°37'24.59"至112°38'22.38"；月山片区坐标范围为北纬22°26'36.70"至22°27'21.00"，东经112°39'18.56"至112°40'45.60"。交通条件十分优越。

- 建设性质

本项目属于建设类新建工程。

- 建设内容

本项目园区占地面积为544.26hm2（其中建设用地529.77hm2，非建设用地14.49hm2），共分2个片区，其中月山片区占地374.86hm2（其中建设用地370.95hm2，非建设用地3.91 hm2），上苑村片区占地169.4hm2（其中建设用地158.82hm2，非建设用地10.58 hm2）。建设内容主要为项目范围内的基础设施配套建设，包括场地平整、道路工程、给水工程、雨水工程、污水工程、电力工程、通信工程、燃气工程和园区绿化等工程。

- 拆迁（移民）数量及安置方式

本项目不涉及拆迁（移民）安置。

- 专项设施改（迁）建

本项目不涉及专项设施改（迁）建。

- 开工与完工时间及总工期

本项目已于2018年4月开工（含施工准备期），计划于2025年12月完工，总工期93个月。

- 总投资与土建投资

工程总投资40000万元，其中土建投资20000万元。资金来源为财政投资及自筹资金。

- 工程占地面积

本项目占地总面积为552.33hm2，包括工业园红线占地面积544.26hm2、挖方边坡占地8.07hm2，全部为永久占地。工程占地类型主要有林地399.54hm2，住宅用地8.60hm2，交通运输用地14.39hm2，水域及水利设施用地113.80hm2，其他土地16.00hm2。

- 土石方量

根据主体工程资料，本项目土石方开挖总量为1908.19万m3（其中表土89.77万m3），回填总量为1908.19万m3（其中表土89.77万m3）。

项目前期工作进展情况

本项目由开平市翠山湖产业转移工业园管理委员会组织实施。目前，本项目相关专项工作正在进行中。

（1）工程设计情况

2019年4月，江门市规划勘察设计研究院有限公司编制完成了《开平市翠山湖新区月山地块控制性详细规划》。

2019年8月，江门市规划勘察设计研究院有限公司编制完成了《开平市翠山湖新区上苑村片区控制性详细规划》。

（2）前期工作进展情况

2019年4月2日，开平市人民政府办公室以《关于〈开平市翠山湖新区月山地块控制性详细规划局部修改〉的批复》（开府办函〔2019〕56号）同意本项目月山片区控制性详细规划。

2019年8月16日，开平市人民政府办公室《关于〈开平市翠山湖新区上苑村片区控制性详细规划〉的批复》（开府办函〔2019〕154号）同意本项目上苑村片区控制性详细规划。

（3）方案编制过程

2020年3月，平市翠山湖产业转移工业园管理委员会委托广东省水利水电科学研究院（以下简称“我院”）承担本项目水土保持方案编制。接受任务后，我院组织有关技术人员在业主、主体工程设计单位以及当地水利部门的大力协助下，对工程现状进行了查勘和调查，收集有关资料后，立即开展本项目水土保持方案编制工作。2020年4月，我院编制完成了《江门产业转移工业园开平园区（集聚区月山片区、上苑村片区）项目水土保持方案报告书（送审稿）》。

2020年5月20日，江门市水利局在开平市主持召开了《江门产业转移工业园开平园区（集聚区月山片区、上苑村片区）项目水土保持方案报告书（送审稿）》技术评审会，会议形成专家审查意见，我院根据专家审查意见于2020年5月修改完成了《江门产业转移工业园开平园区（集聚区月山片区、上苑村片区）项目水土保持方案报告书（报批稿）》。

（4）项目进展情况

本项目属已开工项目补报水土保持方案。

本项目已于2018年4月开工，施工单位为广东耀南建筑工程有限公司，监理单位广东华迪工程管理有限公司。截止2020年3月，已完成场地平整的地块包括月2#地块、月3#地块、月4#地块、月6#地块、月7#地块、月8#地块、上10#地块、上11#地块、上15#地块，共计111.36hm2，已开挖土石方量为372.39万m3，回填土石方量为372.39万m3。已实施的水保措施包括道路排水管网2027m，路旁绿化0.41hm2。已建成道路包括翠山湖大道、城东三路等。调查期间基本未发生水土流失危害。

自然简况

（1）地貌类型

本项目地貌类型属低山丘陵区。

（2）气候类型与主要气象要素

项目区气候类型属南亚热带季风气候，多年平均气温为22℃，多年平均年降雨量约1850mm。

（3）水文

园区内部及周边水系主要包括榄坑水道、上苑湖、镇海渠和黄泥塘等。

（4）土壤类型

项目区土壤以赤红壤为主，土壤呈红色，风化层厚，剖面发育完整，有机质和养分含量低，土壤PH值小于7，呈酸性。

（5）林草植被类型与覆盖率

项目区植被类型属于南亚热带常绿林，现状以林地为主，植被覆盖率为72%。

（6）水土保持区与容许土壤流失量

本项目位于江门市，根据《全国水土保持区划（试行）》，项目区水土保持区划属于南方红壤区（南方山地丘陵区）。根据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL 190-2007），所在区域容许土壤流失量为500t/（km2·a）。

（7）土壤侵蚀类型及强度

根据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL 190-2007），所在区域的水土流失的类型为水力侵蚀，土壤侵蚀强度为轻度。

（8）水土流失重点防治区

本项目位于开平市，根据《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果》（办水保〔2013〕188号）及《广东省水利厅关于划分省级水土流失重点预防区和重点治理区的公告》（广东省水利厅，2015年10月13日），项目区不属国家级及省级水土流失重点预防区和重点治理区。

（9）涉及水土保持敏感区

本项目所在区域不涉及国家级及省级水土流失重点预防区和重点治理区、饮用水源保护区、水功能一级区的保护区和保留区、自然保护区、世界文化和自然遗产、风景名胜区、公园、森林公园以及重要湿地等。

编制依据

法律法规

- 《中华人民共和国水土保持法》（全国人大，1991年6月29日通过，2010年12月25日修订，2011年3月1日起实施）；

- 《<中华人民共和国水土保持法>实施条例》（国务院令第120号1993年8月1日，2011年1月8日修订）；

- 《广东省水土保持条例》（广东省人大，2016年9月29日通过，2017年1月1日起施行）。

部委规章

- 《开发建设项目水土保持方案编报审批管理规定》（水利部，1995年5月31日第5号令发布并实施，2005年7月8日第24号令修改，2017年12月22日水利部令第49号第二次修改）；

- 《水土保持生态环境监测网络管理办法》（水利部2000年第12号令，2000年1月31日，2014年8月19日以水利部令第46号修改）；

- 《水利部关于废止和修改部分规章的决定》（2015年12月16日，水利部令第47号公布）；

- 《水利部关于废止和修改部分规章的决定》（中华人民共和国水利部令第49号，2017年12月22日）。

规范性文件

- 《国务院关于取消和下放一批行政审批项目的决定》（国务院，国发〔2014〕5号）；

- 《国务院关于第一批清理规范89项国务院部门行政审批中介服务事项的决定》（国发〔2015〕58号）；

- 《国务院关于全国水土保持规划（2015—2030年）的批复》（国务院，国函〔2015〕160号）；

- 《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果》（水利部办公厅，办水保〔2013〕188号）；

- 《水利部办公厅关于贯彻落实国发〔2015〕58号文件进一步做好水土保持行政审批工作的通知》（水利部办公厅，办水保〔2015〕247号）；

- 《水利部办公厅关于进一步规范生产建设项目水土保持方案编制单位和监测单位水平评价工作的意见》（水利部办公厅，办水保函〔2015〕1672号）；

- 《水利部生产建设项目水土保持方案变更管理规定（试行）》（水利部办公厅，办水保〔2016〕65号）；

- 《水利部办公厅关于进一步加强生产建设项目水土保持方案技术评审工作的通知》（水利部办公厅，办水保〔2016〕123号）；

- 《水利部办公厅关于调整水利工程计价依据增值税计算标准的通知》（水利部办公厅，办财务函〔2019〕448号）；

- 《水利部关于加强水土保持工程验收管理的指导意见》（水利部，水保〔2016〕245号）；

- 《水利部关于加强水土保持监测工作的通知》（水利部，水保〔2017〕36号）；

- 《国务院关于取消一批行政许可事项的决定》（国务院，国发〔2017〕46号）；

- 《广东省水土保持补偿费征收和使用管理暂行规定》（广东省人民政府，粤府〔1995〕95号）；

- 《广东省水利厅关于划分省级水土流失重点预防区和重点治理区的公告》（广东省水利厅，2015年10月13日）；

- 广东省水利厅关于发布我省水利水电工程设计概（估）算编制规定与系列定额的通知（广东省水利厅，粤水建管〔2017〕37号，2017年5月18日）；

- 《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水利部，水保〔2017〕365号，2017年11月16日）；

- 《生产建设项目水土保持设施自主验收规程（试行）》（办水保〔2018〕133号，2018年7月10日）；

- 《国务院关于修改和废止部分行政法规的决定》（2018年3月19日国务院令第698号）；

- 《水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持技术文件编写和印制格式规定（试行）的通知》（水利部办公厅，水保办〔2018〕135号）；

- 广东省水利厅关于调整《广东省水利水电工程设计概（估）算编制规定》增值税销项税税率的通知（广东省水利厅，粤水建管函〔2019〕9号）。

技术规范与标准

- 《生产建设项目水土保持技术标准》（GB 50433-2018）；

- 《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T 50434-2018）；

- 《水土保持工程设计规范》（GB 51018-2014）；

- 《土壤侵蚀分类分级标准》（SL 190-2007）；

- 《水土保持综合治理 技术规范》（GB/T 16453-2008）；

- 《水土保持综合治理 效益计算方法》（GB/T 15774-2008）；

- 《土地利用现状分类》（GB/T 21010-2017）；

- 《防洪标准》（GB 50201-2014）；

- 《生产建设项目水土保持监测与评价标准》（GB/T 51240-2018）；

- 《水利水电工程制图标准·水土保持图》（SL73.6-2015）；

- 《水利水电工程工程量计算规定》（DL/T 5088-1999）；

- 《水土保持工程质量评定规程》（SL 336-2006）。

技术文件和资料

- 中选中介服务机构通知书；

- 《开平市翠山湖新区月山地块控制性详细规划》（江门市规划勘察设计研究院有限公司，2019年4月）；

- 《开平市翠山湖新区上苑村片区控制性详细规划》（江门市规划勘察设计研究院有限公司，2019年8月）。

设计水平年

本项目已于2018年4月（含施工准备期）开工，计划于2025年12月底，共93个月，因此，确定本项目水土保持方案设计水平年为工程完工后的第一年，即2026年。

水土流失防治责任范围

根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB 50433-2018）规定，生产建设项目水土流失防治责任范围包括项目永久征地、临时占地（含租赁土地）以及其他使用与管辖区域。本项目占地552.33hm2，全部为永久占地。因此，本项目水土流失防治责任范围面积为552.33hm2。

水土流失防治目标

执行标准等级

根据《关于印发<全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果>的通知》（办水保〔2013〕188号）和《关于划分省级水土流失重点预防区和重点治理区的公告》（广东省水利厅，2015年10月13日），项目区所在地不属于国家级及省级水土流失重点预防区和重点治理区。由于项目区周边分布有榄坑水道、上苑湖、镇海渠和黄泥塘等，根据《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T 50434-2018），水土流失防治标准执行南方红壤区建设类项目二级标准。

防治目标

根据《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T 50434-2018），本项目施工期和设计水平年的水土流失防治指标值见下表。

表1-1  水土流失防治指标值（南方红壤区）

| 防治目标 | 标准值 |  | 修正 | 采用目标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 施工期 | 设计水平年 |  | 施工期 | 设计水平年 |
| 水土流失治理度（%） | — | 95 | / | — | 95 |
| 土壤流失控制比 | — | 0.85 | +0.15 | — | 1.0 |
| 渣土防护率（%） | 90 | 95 | / | 90 | 95 |
| 表土保护率（%） | 87 | 87 | / | 87 | 87 |
| 林草植被恢复率（%） | — | 95 | / | — | 95 |
| 林草覆盖率（%） | — | 22 | / | — | 22 |

注：项目区土壤侵蚀强度为微度，土壤流失控制比调整为1.0。

综上，本项目六项水土流失防治指标值为：

（1）施工期：渣土防护率为90%，表土保护率为87%；

（2）设计水平年：水土流失治理度为95%，土壤流失控制比为1.0，渣土防护率为95%，表土保护率为87%，林草植被恢复率为95%，林草覆盖率22%。

项目水土保持评价结论

主体工程选址（线）评价

本项目建设地点不属于国家级及省级水土流失重点预防区和重点治理区；没有位于河流两岸、湖泊和水库周边的植物保护带；工程没有占用全国水土保持监测网络中的水土保持监测站点、重点试验区及国家确定的水土保持长期定位观测站。工程选址（线）不存在水土保持制约因素。

建设方案与布局评价

（1）建设方案评价结论

本项目建设方案和工程布局合理，符合水土保持要求。

（2）工程占地评价结论

本项目占地符合节约用地和减少扰动的要求，符合当地经济社会发展要求，有效地控制和减少对原地貌、地表植被的扰动和损毁，减少占用水、土资源，并且没有国家珍稀保护树种，也未占用防护林区。工程永久占地未占用基本农田，工程占地不属于国家限制和禁止供地项目，符合水土保持要求。

（3）土石方平衡评价结论

本项目土石方挖填数量符合最优化原则，土石方调运符合节点适宜、时序可行、运距合理的原则，余方已考虑综合利用。符合水土保持的要求。

（4）取土（石、砂）场设置评价结论

本项目未设置取土（石、砂）场。

（5）弃土（渣、灰、矸石、尾矿）场设置评价结论

本项目未设置弃土（石、渣、灰、矸石、尾矿）场。

（6）施工方法与工艺评价结论

施工工艺：本项目主要采用机械化施工，便于加快工程进度，同时可减轻水土流失影响，土方开挖采用挖掘机作业或者人工开挖，自卸汽车拉运的施工方式，减少地表裸露时间和裸露面积，符合水土保持的要求。

工程在进度控制、工期选择、施工顺序、施工布置及建筑材料购置等施工组织方面的设计基本合理，符合水土保持要求。

（7）具有水土保持功能工程评价结论

主体工程设计中考虑了道路绿化、排水管网、植草护坡等，基本可以满足施工期间水土保持的要求，方案新增表土剥离、表土回填、全面整地、撒播草籽、沉沙池、临时拦挡、临时覆盖、临时排水、临时绿化等措施。

水土流失预测结果

本项目水土流失总量为60883t，其中新增水土流失量为54310t，水土流失重点时期为施工期，重点区域为园区建设工程区。在实施水土保持措施后，工程建设区内的水土流失将基本得以控制。

水土保持措施布设成果

本项目共划分为3个防治分区，即在建区、待建区和不扰动区，其中在建区又划分道路工程区、园区建设工程区和表土堆放区；待建区又划分道路工程区、园区建设工程区、规划绿地工程区和挖方边坡区。各分区水土保持措施布局及主要工程量如下：

- 在建区园区建设工程区

在建区园区建设工程区现已完成场地平整，企业尚未完全入驻，本方案新增空闲裸露区域表土回填、全面整地及撒播草籽绿化等措施，其中表土回填4.52万m3，全面整地15.07hm2，撒播草籽15.07hm2。

- 在建区道路工程区

在建区道路工程已基本建设完成，已实施的水土保持措施包括排水管网2027m和道路绿化0.41hm2，基本满足水土保持要求，本方案无新增水土保持措施。

- 表土堆放区

方案新增临时拦挡2000m，临时排水沟2500m，沉沙池4座，临时绿化29.92hm2。

- 待建道路工程区

主体设计已有的水土保持措施包括排水管网29167m和道路绿化6.62hm2。

方案新增表土剥离62.71hm2，回填表土2.14万m3，沉沙池70座。

- 待建园区建设工程区

方案新增表土剥离194.28hm2。待建区园区建设工程区完成场地平整后，企业未及时入驻，本方案新增空闲裸露区域表土回填、全面整地及撒播草籽绿化等措施，其中表土回填16.79万m3，全面整地55.95hm2，撒播草籽55.95hm2。

- 待建公园绿化工程区

主体设计已有措施包括公园绿化42.24hm2。

方案新增表土剥离42.24hm2，回填表土12.67万m3，新增土袋拦挡1258m。

- 待建挖方边坡区

主体设计已有截水沟2058m，喷播植草护坡8.07 hm2，方案新增表土回填2.42万m3，土袋拦挡2672m，临时彩条布覆盖92805m2。

水土保持监测方案

（1）监测范围

按照《生产建设项目水土保持监测与评价标准》（GB/T 51240-2018）的规定，水土保持监测范围包括工程建设征占、使用和其他扰动区域。结合本项目设计和施工进度的安排，分析水土流失预测结果，确定本方案监测范围为在建区、待建区和不扰动区，面积为552.33hm2。

（2）监测内容

按照《生产建设项目水土保持监测与评价标准》（GB/T 51240-2018）的规定，生产建设项目水土保持监测内容包括水土流失影响因素、水土流失状况、水土流失危害和水土保持措施等。

（3）监测时段

本项目为建设类项目，建设期监测时段从施工准备期开始，至设计水平年结束，本项目已于2018年4月开工，计划于2025年12月底，共93个月，因此，确定本项目水土保持方案设计水平年为工程完工后的第一年，即2026年。因此，确定本项目水土保持监测时段为2020年6月~2026年12月，监测期共计79个月。

（4）监测方法与频次

水土保持监测方法采用调查监测与定位监测相结合的方法。其中：调查监测根据监测内容和工程进度确定监测频次；取土（石、砂）量、弃土（石、渣）面积、正在实施的水土保持措施建设情况、扰动地表面积等至少每月调查记录1次；施工进度、水土保持植物措施生长情况至少每季度调查记录1次；水土保持灾害事件发生后1周内完成监测。

（5）监测点位布设

本项目共布设11个水土保持监测点，其中表土堆放区布设1个，为1#监测点，待建道路工程区布设4个，为2#~5#监测点，待建园区建设工程区布设4个，为6#~9#监测点，待建挖方边坡区布设1个，为10#监测点，待建规划绿地区布设1个，为11#监测点。

水土保持投资及效益分析成果

（1）水土保持投资

本项目水土保持总投资5656.50万元，其中主体工程已列3536.52万元，方案新增水土保持总投资2123.08万元。新增水土保持投资中工程措施费1255.24万元，植物措施费32.39万元，监测费用127.03万元，临时措施费122.09万元，独立费用251.57万元（建设单位管理费为46.10万元，招标业务费8.43万元，经济技术咨询费67.68万元（含水土保持方案编制费30万元，水土保持设施验收咨询费30万元），工程建设监理费为32.88万元，科研勘测设计费为79.88万元，工程造价咨询费16.60万元），基本预备费178.83万元，水土保持补偿费152.83万元。

（2）效益分析

方案实施后，项目建设扰动土地面积528.90 hm2，造成水土流失面积528.90hm2。方案实施后，可治理水土流失面积528.90hm2，整治扰动土地面积528.90hm2，建设林草面积128.39hm2，可减少水土流失量54310t，渣土防护量1908.19万m3，表土保护利用89.77万m3。

通过计算，方案实施后六项防治指标分别为：水土流失治理度为100%，土壤流失控制比为1.0，渣土防护率100%，表土保护率100%，林草植被恢复率100%，林草覆盖率23.25%。

结论

本项目建设符合当地区域规划，本项目选线和选址合理，工程布局、工程占地、土石方平衡、施工组织、施工工艺、工程管理等基本符合水土保持要求。从水土保持角度分析，工程建设可行。

在主体已有水土保持设施的基础上，针对工程建设生产过程中可能引发水土流失的部位，采取合理的防治措施。本项目水土保持措施以临时措施为主，并将主体工程中具有水土保持功能的设施纳入水土流失防治体系中，建立完整有效的水土流失防治体系。

通过实施各项水土保持措施，可有效地防治项目区建设生产过程中的水土流失，减轻对项目建设及周边环境的影响，较好的发挥社会、生态和经济效益，达到建设类项目一级防治标准。

水土保持方案特性表

| 项目名称 |  |  | 江门产业转移工业园开平园区（集聚区月山片区、上苑村片区）项目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 流域管理机构 |  |  |  | 水利部珠江水利委员会 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 涉及省（市、区） |  |  | 广东省 |  |  | 涉及地市个数 |  |  |  |  |  | 江门市 |  |  | 涉及县个数 | 开平市 |
| 项目规模 |  |  | 占地552.33hm2 |  |  | 总投资（万元） |  |  |  |  | 40000 |  |  | 土建投资（万元） |  | 20000 |
| 动工时间 |  |  | 2018年4月 |  |  | 完工时间 |  |  |  |  |  | 2025年12月 |  |  | 设计水平年 | 2026年 |
| 工程占地（hm2） |  |  | 552.33 |  |  | 永久占地（hm2） |  |  |  |  |  | 552.33 |  |  | 临时占地（hm2） | 0 |
| 土石方量（万m3） |  |  |  |  |  | 挖方 |  |  |  |  |  | 填方 |  |  | 借方 | 余（弃）方 |
|  |  |  |  |  |  | 1908.19 |  |  |  |  |  | 1908.19 |  |  | 0 | 0 |
| 重点防治区名称 |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地貌类型 |  |  |  |  |  | 低山丘陵区 |  |  | 水土保持区划 |  |  |  |  |  | 南方红壤区（南方山地丘陵区） |  |
| 土壤侵蚀类型 |  |  |  |  |  | 水力侵蚀 |  |  | 土壤侵蚀强度 |  |  |  |  |  |  | 轻度 |
| 防治责任范围面积（hm2） |  |  |  |  |  | 552.33 |  |  | 容许土壤流失量 [t/km2·a] |  |  |  |  |  |  | 500 |
| 水土流失预测总量（t） |  |  |  |  |  | 60883 |  |  | 新增土壤流失量（t） |  |  |  |  |  |  | 54310 |
| 水土流失防治标准执行等级 |  |  |  |  |  | 二级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治标准 |  | 水土流失治理度（%） |  |  |  | 95 |  |  |  | 土壤流失控制比 |  |  |  |  |  | 1.0 |
|  |  | 渣土挡护率（%） |  |  |  | 95 |  |  |  | 表土保护率（%） |  |  |  |  |  | 87 |
|  |  | 林草植被恢复率（%） |  |  |  | 95 |  |  |  | 林草覆盖率（%） |  |  |  |  |  | 22 |
| 防治 措施 | 分区 |  |  | 工程措施 |  |  | 植物措施 |  |  |  |  |  |  |  | 临时措施 |  |
|  | 在建区道路 工程区 |  |  | 主体已有：排水管网2027 m 方案新增：无 |  |  | 主体已有：道路绿化0.41hm2 方案新增：无 |  |  |  |  |  |  |  | 主体已有：无 方案新增：无 |  |
|  | 在建区园区 工程建设区 |  |  | 主体已有：无 方案新增：表土回填4.52万m3。 |  |  | 主体已有：无 方案新增：全面整地15.07hm2，撒播草籽15.07hm2。 |  |  |  |  |  |  |  | 主体已有：无 方案新增：无 |  |
|  | 表土堆放区 |  |  | 主体已有：无 方案新增：无 |  |  | 主体已有：无 方案新增：无 |  |  |  |  |  |  |  | 主体已有：无 方案新增：临时拦挡2000m，临时排水沟2500m，沉沙池4座，临时绿化29.92hm2。 |  |
|  | 待建道路 工程区 |  |  | 主体已有：排水管网29167m 方案新增：表土剥离62.71 hm2，回填表土2.14万m3 |  |  | 主体已有：道路绿化6.62hm2。 方案新增：无 |  |  |  |  |  |  |  | 主体已有：无 方案新增：沉沙池70座 |  |
|  | 待建园区 建设工程区 |  |  | 主体已有：无 方案新增：表土剥离194.28hm2，表土回填16.79万m3。 |  |  | 主体已有：无 方案新增：全面整地55.95hm2，撒播草籽55.95hm2。 |  |  |  |  |  |  |  | 主体已有：无 方案新增：无 |  |
|  | 待建规划 绿地工程区 |  |  | 主体已有：无 方案新增：表土剥离42.24 hm2，回填表土12.67万m3 |  |  | 主体已有：规划绿化42.24hm2。 方案新增：无 |  |  |  |  |  |  |  | 主体已有：无 方案新增：土袋拦挡1258m |  |
|  | 待建挖方 边坡区 |  |  | 主体已有：无 方案新增：表土回填2.42万m3 |  |  | 主体已有：截水沟2058m，喷播植草护坡8.07 hm2。 方案新增：无 |  |  |  |  |  |  |  | 主体已有：无 方案新增：土袋拦挡2672m，临时彩条布覆盖92805m2。 |  |
| 投资（万元） |  |  |  | 主体已有：972.93万元 方案新增：1255.24万元 合 计：2228.17万元 |  |  | 主体已有：2563.59万元 方案新增：32.39万元 合 计：2595.98万元 |  |  |  |  |  |  |  | 主体已有：0 方案新增：122.09万元 合 计：122.09万元 |  |
| 水土保持总投资（万元） |  |  |  |  |  | 主体已有：3536.52万元 方案新增：2119.98万元 合 计：5656.50万元 |  |  |  |  |  |  | 独立费用（万元） |  |  | 251.57 |
| 监理费（万元） |  |  |  |  | 32.88 | 监测费（万元） |  |  |  | 127.03 |  |  | 补偿费（万元） |  |  | 152.83 |
| 分省措施费（万元） |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 分省补偿费（万元） |  |  |  |  |  | / |
| 方案编制单位 |  |  | 广东省水利水电科学研究院 |  |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |  | 开平市翠山湖产业转移工业园管理委员会 |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  | 黄本胜 |  |  |  |  | 法定代表人 |  |  |  |  | 梁健忠 |  |  |  |
| 地址 |  |  | 广州市天寿路116号广东水利大厦B座 |  |  |  |  | 地址 |  |  |  |  | 开平市翠山湖新区翠山湖大道17号公共服务中心大楼 |  |  |  |
| 邮编 |  |  | 510635 |  |  |  |  | 邮编 |  |  |  |  | 529300 |  |  |  |
| 联系人及电话 |  |  | 王超/15920426154 |  |  |  |  | 联系人及电话 |  |  |  |  | 黄嘉维/0750-2880817 |  |  |  |
| 传真 |  |  | / |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  | / |  |  |  |
| 电子信箱 |  |  | 253393331@qq.com |  |  |  |  | 电子信箱 |  |  |  |  | 769684431@qq.com |  |  |  |

项目概况

项目名称：江门产业转移工业园开平园区（集聚区月山片区、上苑村片区）项目

地理位置：本项目位于江门市开平市城区北部，共分两片区，其中上苑村片区坐标范围为北纬22°26'15.76"至22°26'54.63"，东经112°37'24.59"至112°38'22.38"；月山片区坐标范围为北纬22°26'36.70"至22°27'21.00"，东经112°39'18.56"至112°40'45.60"。交通条件十分优越。详见下图。

- 项目建设区地理位置图

建设性质：本项目属于建设类新建工程。

建设任务：建设内容包括园区土地平整、绿化工程、道路工程、给水工程、污水工程、雨水工程、电力工程、通信工程、燃气工程等。

工程等级与规模：

本项目园区占地面积为544.26hm2（其中建设用地529.77hm2，非建设用地14.49hm2），共分2个片区，其中月山片区占地374.86hm2（其中建设用地370.95hm2，非建设用地3.91 hm2），上苑村片区占地169.4hm2（其中建设用地158.82hm2，非建设用地10.58 hm2）。

总投资及土建投资：本项目总投资40000万元，其中土建投资20000万元。资金来源为财政资金及自筹资金。

建设工期：本项目已于2018年4月开工（含施工准备期），计划于2025年12月完工，总工期93个月。

项目组成及工程布置

项目建设基本内容

本项目建设内容包括园区土地平整、绿化工程、道路工程、给水工程、污水工程、雨水工程、电力工程、通信工程、燃气工程等。

土地平整工程

（1）地块划分

为方便计算，本方案将园区共划分25个地块单元，总占地544.26hm2，其中月山片区划分10个地块单元，占地374.86hm2，上苑村片区划分15个地块单元，占地169.4hm2，各地块单元划分情况详见下图。

| 月山片区 | 上苑村片区 |
| --- | --- |

- 项目地块单元划分示意图

各地块单元占地面积情况详见下表。

- 项目地块单元面积统计表（单位：m2）

| 片 区 | 序号 | 地块 编号 | 面积 | 占地类型 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 林地 | 住宅 用地 | 交通运输 用地 | 水域及 水利 设施用地 | 其他 土地 |
| 月 山 片 区 | 1 | 月1 | 267115.86 | 211021.53 |  |  | 56094.33 |  |
|  | 2 | 月2 | 264777.10 | 235651.62 |  |  | 29125.48 |  |
|  | 3 | 月3 | 137346.94 | 133851.88 |  |  | 3495.06 |  |
|  | 4 | 月4 | 205925.51 | 133851.58 | 61777.65 |  | 10296.28 |  |
|  | 5 | 月5 | 300666.59 | 267593.27 |  |  | 33073.32 |  |
|  | 6 | 月6 | 308601.02 | 290084.96 |  |  | 18516.06 |  |
|  | 7 | 月7 | 502726.57 | 271509.33 |  | 75372.00 | 155845.24 |  |
|  | 8 | 月8 | 719226.22 | 424343.47 |  |  | 294882.75 |  |
|  | 9 | 月9 | 912448.49 | 812079.16 |  |  | 100369.33 |  |
|  | 10 | 月10 | 129794.73 |  |  |  |  | 129794.73 |
|  | 小计 |  | 3748629.04 | 2779986.80 | 61777.65 | 75372.00 | 701697.85 | 129794.73 |
| 上 苑村 片区 | 1 | 上1 | 209323.06 | 204298.06 |  | 5025.00 |  |  |
|  | 2 | 上2 | 79878.34 | 79878.34 |  |  |  |  |
|  | 3 | 上3 | 64661.63 | 61428.55 |  |  |  | 3233.08 |
|  | 4 | 上4 | 104956.96 | 93411.69 |  |  | 11545.27 |  |
|  | 5 | 上5 | 94961.87 | 8546.57 |  |  | 86415.30 |  |
|  | 6 | 上6 | 100055.19 | 96595.19 |  |  | 3460.00 |  |
|  | 7 | 上7 | 60678.67 | 3033.93 |  |  | 57644.74 |  |
|  | 8 | 上8 | 100630.46 | 85535.89 |  |  | 15094.57 |  |
|  | 9 | 上9 | 111192.51 | 111192.51 |  |  |  |  |
|  | 10 | 上10 | 95413.06 | 38165.22 |  |  | 30532.18 | 26715.66 |
|  | 11 | 上11 | 52020.70 | 13005.17 |  |  | 39015.53 |  |
|  | 12 | 上12 | 127885.85 | 101029.82 |  |  | 26856.03 |  |
|  | 13 | 上13 | 51868.88 | 51868.88 |  |  |  |  |
|  | 14 | 上14 | 168891.96 | 128141.96 | 24184.00 |  | 16566.00 |  |
|  | 15 | 上15 | 271215.48 | 58569.97 |  | 63477.00 | 149168.51 |  |
|  | 小计 |  | 1694010.03 | 1134701.75 | 24184.00 | 68502.00 | 436298.13 | 29948.74 |
| 合 计 |  |  | 5442639.07 | 3914688.55 | 85961.65 | 143874.00 | 1137995.98 | 159743.47 |

（2）竖向设计

总体目标：充分利用及合理改造自然地形，在考虑了规划区防洪、道路纵坡、污水、雨水排放等要求的基础上，对规划区用地内的主要控制点标高进行规划，使其相互协调，尽量避免大填大挖、土方远距离调配，最终达到建设工程布局合理、造价经济、景观美好、生态自然等目标。

月山片区现状主要以山体绿地为主，开发程度较低，现状标高为8.5m~50m，地势起伏较大总体呈现南北两边高中间低。规划地块内现状道路为环翠东路、城南二路。根据对规划地块的现场情况，及对现状地形、地貌、现有排水情况的仔细分析，结合规划地块防洪及排水方案，本次规划以尊重、合理利用自然地形为方针进行竖向总体布局。规划设计标高为12.1m~34.5m。

上苑村片区现状标高为5.53m~34.4m，整体地势北高南低，东西两侧高中间低，内部大部分区域为绿地和水塘。现状建成的道路有城西二路和翠山湖大道。综合考虑防洪排涝安全性与工程经济性，规划区按照自排的形式，雨水均自排至规划区内部河涌。规划区地势北高南低，考虑到人行、车辆交通组织皆，规划区稍加挖、填整理即能达到一般建（构）筑物及其室外场地的平整要求。规划设计标高为5.53m~37.0 m。

场地平整按总量平衡、就近调配的原则进行挖填平整，其中淤泥回填至项目区内绿化景观造型等。详见下表。

- 项目区各地块竖向设计统计表

| 片区 | 序号 | 地块 编号 | 面积 （m2） | 现状标高 （m） | 设计标高 （m） | 挖方（m3） |  |  | 填方 （m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 淤泥 | 土方 | 小计 |  |
| 月山 片区 | 1 | 月1 | 267115.9 | 9.5-50 | 14-34.5 | 392035.1 | 1474799 | 1866834 | 1170203 |
|  | 2 | 月2 | 264777.1 | 12.5-45 | 19-34.5 | 227874.5 | 1843712 | 2071587 | 414485.1 |
|  | 3 | 月3 | 137346.9 | 13.1-15.35 | 19-21 | 1436.82 | 55026.51 | 56463.33 | 638433.1 |
|  | 4 | 月4 | 205925.5 | 10.9-12.9 | 13-21 | 1274.64 | 24218.1 | 25492.74 | 486368.8 |
|  | 5 | 月5 | 300666.6 | 8.5-45 | 18-23 | 54837.6 | 443686.1 | 498523.7 | 1595429 |
|  | 6 | 月6 | 308601 | 9.5-16.54 | 12.5-15.4 | 40.35 | 632.22 | 672.57 | 1096143 |
|  | 7 | 月7 | 502726.6 | 11-14.05 | 12.1-15.5 | 978.15 | 2177.16 | 3155.31 | 1602044 |
|  | 8 | 月8 | 719226.2 | 10.52-11.36 | 13-22 | 2318.57 | 3336.47 | 5655.04 | 4013488 |
|  | 9 | 月9 | 912448.5 | 13.34-33.59 | 19.2-22 | 499828.5 | 4044067 | 4543896 | 981540.1 |
|  | 10 | 月10 | 129794.7 | 14.01 | 14.5 | 0 | 276.3 | 276.3 | 488736.3 |
|  | 小计 |  | 3748629 |  |  | 1180624 | 7891931 | 9072555 | 12486870 |
| 上苑村 片区 | 1 | 上1 | 209323.1 | 13.15-45 | 26.2-37 | 0 | 634594.5 | 634594.5 | 1085058 |
|  | 2 | 上2 | 79878.34 | 10.87-33.97 | 22.3-30.5 | 0 | 337001.9 | 337001.9 | 454367.2 |
|  | 3 | 上3 | 64661.63 | 9.78-27 | 22.3-27 | 0 | 88459.5 | 88459.5 | 299212.3 |
|  | 4 | 上4 | 104957 | 10.21-46 | 19-28.7 | 35100.13 | 283991.9 | 319092 | 423186 |
|  | 5 | 上5 | 94961.87 | 10.1-22.97 | 18.5-22.9 | 83752.49 | 8283.21 | 92035.7 | 641387.2 |
|  | 6 | 上6 | 100055.2 | 9.49-18.41 | 11.0-22.0 | 18657.17 | 520865.1 | 539522.3 | 215587.6 |
|  | 7 | 上7 | 60678.67 | 7.97-13.80 | 16.1-19.0 | 121.41 | 6.39 | 127.8 | 376767.8 |
|  | 8 | 上8 | 100630.5 | 7.94-16.86 | 7.0-16.0 | 16950.81 | 96054.59 | 113005.4 | 311934.1 |
|  | 9 | 上9 | 111192.5 | 9.64-34.4 | 14.31-18 | 0 | 839441.4 | 839441.4 | 70779.39 |
|  | 10 | 上10 | 95413.06 | 7.96-18.70 | 16.11-18 | 17739.69 | 37696.84 | 55436.53 | 56212.42 |
|  | 11 | 上11 | 52020.7 | 8.32-16.07 | 16-18.85 | 16232.03 | 5410.68 | 21642.71 | 212275.2 |
|  | 12 | 上12 | 127885.9 | 13.02-43 | 16-26.2 | 110931.6 | 417314.1 | 528245.7 | 331795.3 |
|  | 13 | 上13 | 51868.88 | 31-43 | 31-43 | 0 | 1001738 | 1001738 | 37147.5 |
|  | 14 | 上14 | 168892 | 5.53-32 | 5.53-32 | 24702.38 | 227140.7 | 251843.1 | 483581 |
|  | 15 | 上15 | 271215.5 |  |  | 2359343 | 1930371 | 4289714 | 698294.5 |
|  | 小计 |  | 1694010 |  |  | 2683530 | 6428370 | 9111900 | 5697585 |
| 合计 |  |  | 5442639 |  |  | 3864155 | 14320301 | 18184455 | 18184455 |

（3）边坡分布

项目区周边挖填边坡分布情况见下表。根据主体工程资料，边坡防护采用喷播植草护坡进行防护。

- 项目区周边挖填边坡分布情况统计表

| 片区 | 地块编号 | 挖方边坡 |  | 喷播植草防护 （m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 边坡高度（m） | 面积（m2） |  |
| 月山片区 | 月1 | 5 | 2479 | 2479 |
|  | 月2 | 6 | 36898 | 36898 |
|  | 月9 | 6 | 25946 |  |
|  | 小计 |  | 65323 | 65323 |
| 上苑村片区 | 上1 | 5 | 3353 | 3353 |
|  | 上2 | 5 | 5500 | 5500 |
|  | 上3 | 5 | 6500 | 6500 |
|  | 小计 |  | 15353 | 15353 |
| 合计 |  |  | 80676 | 80676 |

景观绿化工程

月山片区绿地主要为地块内高速公路及其出入口匝道、翠山湖大道两侧防护绿带、人工水渠两侧防护绿带，防护绿地面积共19.08hm2。防护绿带成为自然环境和人工环境的重要联系通道，既起到美化景观的作用，又可以达到防污隔离、净化空气的目的。

上苑村片区共有绿地23.16hm2，占总建设用地面积的15.21%。其中公园绿地面积12.67 hm2，防护绿地面积10.49 hm2。公园绿地主要沿镇海渠两侧分布，防护绿地主要是输油管和新兴广海铁路防护带。

本项目规划绿化面积共计42.24hm2。

道路工程

（1）月山片区道路工程

月山片区规划道路分为“主干路——次干路——支路”等三个等级。

规划地块的主干路为翠山湖大道，位于规划地块中部，道路红线控制66m。翠山湖大道作为国道G325线鹤山址山至开平塘口段改建工程使用，按一级公路改建，根据《开平市公路两侧建设管理规定》（开府〔2005〕18号）的规定，规划G325道路两侧建筑物滴水线两边各不少于38m。

规划地块的次干路为环叠东路、翠湖二路、环翠东路、城东三路、城东五路、城南二路和城南三路，道路红线控制24m。

规划地块内支路道路红线控制8至12m。

- 月山片区规划道路一览表

| 道路等级 | 道路名称 | 走向 | 道路宽度（m） | 断面 编号 | 标准横断面 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 园区 主干路 | 翠山湖 大道 | 东西 | 66 | A-A | 8.5（人）+4.0（非）+3.5（绿）+16（车）+2（绿）+ 16（车）+3.5（绿）+4.0（非）+8.5（人） |
| 园区 次干路 | 环叠东路 | 东西 | 24 | B-B | 4.0（人）+16.0（车）+4.0（人） |
|  | 翠湖二路 | 东西 | 24 | B-B | 4.0（人）+16.0（车）+4.0（人） |
|  | 环翠东路 | 东西 | 24 | B-B | 4.0（人）+16.0（车）+4.0（人） |
|  | 城东三路 | 南北 | 24 | B-B | 4.0（人）+16.0（车）+4.0（人） |
|  | 城东五路 | 南北 | 24 | B-B | 4.0（人）+16.0（车）+4.0（人） |
|  | 城南二路 | 南北 | 24 | B-B | 4.0（人）+16.0（车）+4.0（人） |
|  | 城南三路 | 南北 | 24 | B-B | 4.0（人）+16.0（车）+4.0（人） |
| 园区 支路 | 城东四路（东西） | 东西 | 18 | C-C | 5.0（人）+8.0（车）+5.0（人） |
|  | 城东四路（南北） | 南北 | 18 | C-C | 5.0（人）+8.0（车）+5.0（人） |

（2）上苑村片区道路工程

根据《开平市依托江门产业转移工业园开平园区带动产业集聚发展总体规划（2015-2020）》，规划以翠山湖大道为城市主干路，与城西三路、城西五路、学前路和城北二路共同构成规划区内部及对外联系的道路骨架。

本次规划结合实际情况，优化主要道路的走向及位置，完善规划区的路网系统。由此形成了规划区的路网结构为“三横三纵”。

“三横”：由南向北依次为翠山湖大道、学前路和城北二路。“三纵”：由西东向西依次为城西二路、城西三路和城西五路。

为协调周围片区规划路网、促进规划区各功能区功能发挥，本次规划道路共划分为四个等级：高速公路、主干路、次干路、支路。

高速公路：主要承担快速过境交通和出入境交通。沈海高速承担东西向快速过境交通，向东联系江门市区、广佛地区，向西联系阳江、湛江等区域。

园区主干路：城市主干路主要联系规划区与周边片区，方便居民日常出行活动。主干路只要指翠山湖大道。

园区次干路：城市次干路主要承担规划区内部各片区之间的联系，缓解主干路的压力，与居民日常生活密切相关。次干路为城西二路、城西三路、城西五路、学前路和城北二路等道路。

园区支路：支路为规划区内部的地块分隔，是保证规划区最基本通行功能的道路。详见下表。

- 上苑村片区规划道路一览表

| 道路等级 | 道路名称 | 走向 | 道路宽度（m） | 断面 编号 | 标准横断面 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 园区 主干路 | 翠山湖 大道 | 东西 | 66 | A-A | 8.5（人）+4.0（非）+3.5（绿）+16（车）+2（绿）+ 16（车）+3.5（绿）+4.0（非）+8.5（人） |
| 园区 次干路 | 城西二路 | 南北 | 24 | B-B | 4.0（人）+16.0（车）+4.0（人） |
|  | 城西三路 | 南北 | 24 | B-B | 4.0（人）+16.0（车）+4.0（人） |
|  | 城西五路 | 南北 | 24 | B-B | 4.0（人）+16.0（车）+4.0（人） |
|  | 城北二路 | 东西 | 24 | B-B | 4.0（人）+16.0（车）+4.0（人） |
|  | 学前路 | 东西 | 24 | B-B | 4.0（人）+16.0（车）+4.0（人） |
| 园区 支路 | 城北一路 | 东西 | 18 | C-C | 5.0（人）+8.0（车）+5.0（人） |
|  | 城西四路 | 南北 | 18 | C-C | 5.0（人）+8.0（车）+5.0（人） |
|  | 滨河路 | 南北 | 18 | C-C | 5.0（人）+8.0（车）+5.0（人） |
|  | 城北三路 | 东西 | 18 | C-C | 5.0（人）+8.0（车）+5.0（人） |
|  | 环湖路 | 东西 | 18 | C-C | 5.0（人）+8.0（车）+5.0（人） |

园区道路横断面图见下图。

| A-A横断面图 |  |
| --- | --- |
| B-B横断面图 | C-C横断面图 |

- 道路横断面图

给水工程

（1）水源

根据《开平市区供水专项规划（2010-2020）》，本规划区主要由南楼水厂供水。南楼水厂现状供水规模为20万m³/d，远期供水规模为30万m³/d，可满足规划区用水量要求。

（2）月山片区给水管网规划

a、供水主干管：沿翠山湖大道两侧敷设DN400~600给水干管，沿环翠东路敷设DN600是给水主干管；并与规划地块西侧现状DN600给水干管相连。

b、供水干管：规划沿、城南五路（翠山湖大道以南）敷设DN600是给水管；城南三路（翠山湖大道以南）敷设DN400给水干管。

c、配水支管：沿其余规划道路敷设DN200~300给水管，确保区域内的供水水量及供水安全。

（3）上苑村片区给水管网规划

规划区给水管网采用生活--消防共用系统。

规划区外围市政道路主干给水管网建设已较完善，区域内给水管网的规划以优化完善为主：

a、供水主干管：保留翠山湖大道现状DN600给水干管，并向西延伸，同时在翠山湖大道北侧新建DN400给水管，两条干管中的任一条发生故障时，仍能确保规划区域内的供水量，供水安全性较高。

b、配水干管：沿城西三路、城西五路和城北一路新建DN400给水管。

c、配水支管：保留城西二路现状DN200给水管，并沿其他道路敷设DN300给水管，与其它配水主干管及现状配水支管连接成区域环状管网，提高供水安全性。

污水工程

规划区规划采用雨、污分流的排水体制，现状村庄逐步实施雨、污分流改造。

（1）污水量预测

污水量由城市给水工程统一供水的用户排出的城市综合生活污水量，不包括绿化及道路浇洒用水，剔除后余下的用水量为0.69万m³/d。参照《城市排水工程规划规范》中的有关规定，规划区污水排放系数取0.90，考虑地下水渗入量10%。

月山片区预测规划地块平均日污水量为：1.36×0.9×1.1=1.35万m3/d。

上苑村片区预测规划区平均日污水量为：0.42×0.9×1.1=0.68万m³/d。

（2）污水泵站

月山片区规划地块在城东四路以东地区竖向标高较低，污水难以自排至翠山湖污水厂污水收集系统中，本规划在翠山湖大道与城南五路交叉口西北角处设置污水加压泵站1座，规划规模为0.25万m3/d。

上苑村片区规划区城西五路以西地区竖向标高较低，污水难以自排至翠山湖污水厂污水收集系统中，在翠山湖大道和新兴广海铁路交叉口东南角处设置污水加压泵站1座，规模为0.25万m3/d。

（3）月山片区污水管网规划

a、保留现状环翠东路、城南二路d400~600mm污水管。

b、污水干管：规划沿翠山湖大道敷设d600~800污水干管。

c、污水支管：沿其他道路敷设d400mm污水管，就近排至上述污水主干管道。

d、污水压力管：由污水提升泵站引出1条DN300污水压力管，接入翠山湖大道规划污水干管。

e、市政污水管道起点埋深定为2.5m。

（4）上苑村片区污水管网规划

a、沿翠山湖大道敷设d400污水干管，其收集学前路以南区域污水至规划区西部污水加压泵站，污水经加压后通过沿翠山湖到敷设的d300压力管输送至翠山湖污水处理厂。

b、保留城西二路现状d300~d500污水管，沿城西三路敷设d400污水管，其收集沿线区域污水并排至翠山湖污水处理厂。

c、为避免过多地与雨水管道在竖向位置上的矛盾，市政污水管道起点埋深定为2.5m。

雨水工程

（1）内涝防治标准

城市新建设区内涝防治标准按20年一遇进行规划建设。具体控制要求是城市道路中至少一条车道的积水水深不超过15cm，积水时间不超过1h，道路的积水范围不超过50m²；内河涌排涝满足20年一遇。

（2）月山片区雨水管网

a、在规划地块南侧沿山底坡脚由西至东新建B=1.0~1.2m的截洪沟后往北排至镇海渠。保留现状环翠东路、城南二路d1000~1500雨水管（渠）。

b、沿其余规划路敷设d600~1650雨水管。

c、为便于地块内部雨水排放，市政雨水管道最小覆土厚度定为1.0m。

（3）上苑村片区雨水管网

a、保留城西二路现状 d600~d1500 雨水管，雨水分段排入榄坑水道和镇海渠。

b、沿城北二路新建d1500~B×H=2.0×2.0雨水管（渠），其自西向东排入榄坑水道。

c、沿城西四路新建d800~B×H=2.0×1.80雨水管（渠），其自北向南排入镇海渠。

d、沿规划区内其他道路敷设d600～d1500雨水管，雨水管道均可快速的将雨水就近排入内河涌或各南北纵向雨水干管。

e、沿规划区北侧山边新建B=4.0m截洪沟对山体雨水进行截流。

（4）清淤疏浚

本项目排水最终排入镇海渠，可能对其造成淤积，建设单位应定期对镇海渠进行疏浚清理，并做好相应拦挡及防护措施。

电力工程

（1）电源规划

根据用电负荷预测，规划区用电负荷为2.97万kW，110kV变电站容载比为2.1，计算出规划区所需的降压容量为6.24万kVA。依据《江门开平市电力专项规划（2006-2020）》，规划区由现状110kV明星变电站（规划容量为3×4.0万kVA）、现状110kV翠山变电站（规划容量为3×5.0万kVA）共同供电，可满足本地块用电要求。

（2）高压线路规划

月山片区规划地块北侧有现状500kV架空电力线，翠山湖大道有现状220kV架空电力线、现状110kV与220kV共架电力线。近期保留规划地块内现状110kV和220kV高压线路，远期在建设翠山湖大道电缆沟时将沿线架空电力线改造为电缆入地埋设。沿环翠东路敷设110kV电缆沟用于开平双转移示范园热电联供项目向现状220kV翠湖站供电。

上苑村片区保留翠山湖大道的110kV与220kV五开甲线（五彩乙线）共线和规划区西侧的110kV开翠线、翠塘线，待条件成熟时进行改造，主要纳入翠山湖大道综合管廊建设。保留规划区的东南侧的500kV江甲、乙线。

（3）中压电网规划

10kV中压配电网的主干线规划形成环形网络，开环运行，并能满足‘N-1’安全准则，电缆配电网宜采用“N供一备”的接线模式（N=2，3），以便在计划检修或事故情况下转供部分负荷，缩小停电范围。

规划区内10kV电力线路采用电缆管（沟）埋地敷设，规模为4~12回电缆管。一般沿市政道路的东侧、南侧的人行道下埋地敷设，电缆距地面不少于0.7m。根据《开平市翠山湖工业区市政基础设施专项规划》，翠山湖大道电缆管纳入规划综合管廊内。

电力工程相关设施建设由电力部门负责，不在本项目建设范围。

通信工程

（1）移动通信基站规划

根据《开平市信息通信基础设施（基站）布点专项规划》，本地块规划新增4座移动基站，共同为本地块服务。

基于GSM和CDMA制式的移动基站按覆盖范围半径1～2km设置，原则上可设置在规划区内较高建筑物上，宜选在有适当高度的建筑、高塔和有可靠电源使用的地点。基站站高（以天线安装处的高度来计）在30m内比周围建筑物平均高度高出5m以上（1～2层以上）。

（2）通信管线规划

通信管线的设置应全面考虑，分步发展，逐步延伸，彼此连接成稳定的通信网络，规划建立并完善区内通信管网，按照统一规划、统一建设、统一管理的原则，建议综合信息管道由相应信息管道公司负责统一建设，各通信运营商共同使用。将固定电信、有线电视、移动通讯等已有的电信运营商的需求综合考虑，并预留交通信号管、政务用管以及未来发展使用管道等，统一规划成同沟埋设的弱电管网群。在新规划地区进行电信业务量预测，并考虑局间中继线管孔需求，其他各电信运营商的管道需求，以及综合发展需求来确定管孔数量。

通信工程相关设施建设由通信部门负责，不在本项目建设范围。

燃气工程

（1）气源

江门市属于广东省液化天然气（LNG）二期工程的供气对象，同时计划利用南海天然气做补充和备用气源。规划区的用气由翠山湖调压站提供。

（2）燃气管网规划

燃气中压管网原则上布置在道路的西、北侧的人行道上，采取直埋敷设，覆土厚度要求：车行道下不小于0.9m，非车行道下不小于0.6m。

燃气工程相关设施建设由燃气部门负责，不在本项目建设范围。

综合管线工程

管线综合是以单项管线工程规划为依据，进行总体布置。平面布置上要减少管线间交叉次数，在道路断面的竖向布置要避免各管线抢位、冲突现象。各管线与道路中心线平行，严格依照管线间、管线与建筑物设施的最小水平间距等有关规范埋设。规划电力管道、通信管道、给水管道、布置在人行道或绿化带内。电力管道、给水管道宜布置于道路的东、南侧，通信管道、燃气管道宜布置在道路的西、北侧。

规划区管线的敷设方式为地下敷设，工程管线在道路下面的位置宜相对固定。地段内道路红线宽度超过30m的道路两侧均布置给水、燃气管道；路红线宽度超过40m的道路两侧均布置雨水、污水管（渠）。

综合管廊位于道路范围下方，断面图详见下图。

| A-A横断面图 |  |
| --- | --- |
| B-B横断面图 | C-C横断面图 |

- 管廊横断面图

综合管廊位于道路下方，其占地及土石方量在土石方平整中考虑，不单独计列。

不扰动区域

本项目不扰动区域占地合计23.43hm2，主要包括现有上苑村片区村庄占地、镇海渠、上苑湖、榄坑水道、翠山湖大道等，占地12.72hm2；月山片区村庄占地、镇海渠等，占地10.71hm2。详见下表。

- 不扰动区域占地统计表（单位：hm2）

| 片区 | 地块编号 | 不扰动 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 月山片区 | 月4 | 61777.65 | 天平里村 |
|  | 月7 | 9173.00 | 镇海渠 |
|  | 月8 | 26510.00 | 镇海渠 |
|  | 月10 | 9674.00 | 镇海渠 |
|  | 小计 | 107134.65 |  |
| 上苑村片区 | 上5 | 17516.00 | 上苑湖 |
|  | 上6 | 9911.00 | 镇海渠 |
|  | 上7 | 17740.00 | 镇海渠 |
|  | 上8 | 3903.00 | 镇海渠 |
|  | 上10 | 11906.00 | 镇海渠 |
|  | 上11 | 13165.20 | 榄坑水道 |
|  | 上12 | 19747.80 | 榄坑水道 |
|  | 上14 | 29387.00 | 镇海渠 |
|  | 上15 | 3904.00 | 镇海渠 |
|  | 小计 | 127180.00 |  |
| 合计 |  | 234314.65 |  |

工程建设进展情况

本项目已于2018年4月开工，施工单位为广东耀南建筑工程有限公司，监理单位广东华迪工程管理有限公司。截止2020年3月，已完成场地平整的地块包括月2#地块、月3#地块、月4#地块、月6#地块、月7#地块、月8#地块、上10#地块、上11#地块、上15#地块，共计111.36hm2，已开挖土石方量为372.39万m3，回填土石方量为372.39万m3。已实施的水保措施包括道路排水管网2027m，路旁绿化0.41hm2。已建成道路包括翠山湖大道、城东三路等。详见下表。

- 项目区已实施情况统计表

| 片区 | 地块编号 | 扰动面积 （m2） | 已实施绿化 （m2） | 已实施管网 （m） | 已开挖 （m3） | 已回填 （m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 月山片区 | 月2 | 264777.1 | 654 | 327 | 2071587 | 414485.1 |
|  | 月3 | 137346.9 | 400 | 200 | 56463.33 | 638433.1 |
|  | 月4 | 144147.9 | 600 | 300 | 16295.85 | 348342.4 |
|  | 月6 | 28220.85 | 1000 | 500 | 47.76 | 107616.4 |
|  | 月7 | 172961.9 | 1400 | 700 | 898.77 | 579876.7 |
|  | 月8 | 217759 |  |  | 1402.35 | 1282627 |
|  | 小计 | 965213.7 | 4054 | 2027 | 2146695 | 3371381 |
| 上苑村片区 | 上10 | 26715.66 |  |  | 12638.8 | 16643.57 |
|  | 上11 | 5042 |  |  | 1630.97 | 22078.61 |
|  | 上15 | 116667 |  |  | 1563037 | 313898.1 |
|  | 小计 | 148424.7 |  |  | 1577307 | 352620.3 |
| 合计 |  | 1113638 | 4054 | 2027 | 3723901 | 3723901 |

施工组织

施工生产生活区

根据主体工程资料，本项目施工生产生活区直接利用翠山湖产业园现有房屋，无新建临时设施。

施工道路

本项目对外联系的区域性通道主要为东西向的沈海高速（26m宽）。规划区通过沈海高速开平出入口及沙塘出入口可快速联系江门主城区以及粤港澳大湾区其他城市。现状已建设道路主要包括翠山湖大道、城西二路及村道。

（1）翠山湖大道——已硬底化城市主干路，东西向贯穿开平翠山湖科技产业园，分别通往月山镇及沙塘镇，现状宽度约24m。

（2）城西二路——已硬底化城市次干路，位于规划区域东部，现状宽度约15m。

（2）其他——主要指规划区上苑村通往江门产业转移工业园开平园区的图路，道路宽度为4-7m。

现状交通便利，本项目无新建临时施工道路。

临时堆土场

根据现状调查，项目区现状可剥离表土区域主要包括未扰动的林地等，共计299.24hm2，按剥离30cm计，可剥离表土量为89.77万m3，可用于园区内路旁绿化、规划绿地、边坡绿化等区域绿化的覆土及企业入驻后的厂内绿化覆土。根据项目实际情况，拟全部临时堆放在月9#地块已平整区域，按平均堆高3m计，占地29.92hm2，满足表土堆放要求。

施工期排水

本项目区内有一条镇海渠贯穿整个项目区，为主要排水渠道，施工期排水沿规划道路排水沟经沉沙池沉淀后就近排入镇海渠排出园外。

施工材料

（1）建筑材料

① 砂、石料

本项目砂、石料采用外购。

② 路堤填料及其他筑路材料

本项目路堤填料及其他筑路材料采用外购。

（2）施工用水

施工用水抽取周边山塘的水，施工、生活用水可以就近接装自来水供水网。

（3）施工用电

项目区周边有高压动力线，可满足工程及生活用电。

（4）施工通信

项目施工现场的对外通信，采用当地电信通信网络上提供的通信线路的方式，其内部通信则采用无线电通信方式解决。

施工方法与工艺

路基、路面施工

路基工程采用机械施工为主，适当配合人工施工的方案。对于土方路段施工，本项目所在地区雨季在每年的4~9月，降雨量集中，要做好施工的临时排水，尽量保持路基在中等干燥状态；应切实控制路基填料的最佳含水量，确保路基压实度符合规范要求。软基处理要控制填土速度。

路面施工应采用专门的路面机械施工，要选择有丰富经验、有先进设备的专业施工队伍。沥青路面施工时要控制好摊铺速度、温度、碾压速度等，严禁在下雨及低温条件下施工沥青路面。

管沟挖填

本项目管线施工需考虑沟槽开挖，管线采用开挖施工方式。开挖施工顺序为：开挖沟槽至设计沟槽底标高—沟槽标高复测—管道基础施工—管道铺设—复测标高—污水管道的闭水试验和变形检验—沟槽回填。

① 沟槽开挖

管线采用大开挖方式，以机械施工为主，人工施工为辅，分段施工开挖，分段填筑，采用边开挖、边铺管道、边回填碾压的施工方法。开挖时应尽量避免对管基下原状土的扰动，机械开挖时不准超挖，要求人工清底。由于地下水位埋藏较浅，施工时应根据开挖深度合理采用降水措施，防止沟槽泡水、塌陷的出现。开挖的土石方，临时堆放在管道作业带一侧，另一侧放置管道，待管道安装完毕后回填。

② 沟槽回填

沟槽两侧应同时回填，两侧高差不得超过30cm；如遇基底是连续分布的高压缩性淤泥质粘土，基底应铺筑20cm厚的片石垫层；管道在道路下并且管顶距道路结构层底小于30cm时，采用细塘渣回填，细塘渣的最大粒径不大于10cm；管道在道路下并且管顶距离道路结构层底部大于等于30cm时，采用素土回填，素土夯填时，素土的含水量应达到最佳含水量，以保证能够达到要求的压实度；钢筋砼管道位于路基内时，管顶以上30cm范围内回填压实度轻型击实标准87％。

景观绿化施工

① 绿化地平整、清理

按相关规范要求进行绿带平整，同时清除碎石及杂草杂物。绿地处理除满足景观要求外，还应考虑地面水最终集中到市政排水管网。

② 种植穴

种植穴按图纸设计要求，位置准确；土层干燥地区在种植前需浸种植穴；种植穴应施入腐熟的有机肥。

③ 苗木种植

选择最适宜的种植时期进行种植；种植前为运输和减少水分损失等，应进行苗木根系修剪，直将劈裂根、病虫根、过长根剪除，井对树冠进行修剪，保待地上地下部分水分平衡；种植应按设计图纸要求核对苗木品种、规格及种植位置；根据地下管线的实际情况适当调整植物的种植位置，乔木与地下管线外缘的最小水平距离参照《城市道路绿化规划与设计规范》CJJ75-97中要求；树木的种植和养护中要注意树冠与架空管线保留合理距离；种植绿篱的株行距保证均匀，应由中心向外顺序退植，树形丰满的一面向外，边缘轮廊线上的种植密度应大于规定密度，修剪整形的观赏面应为圆滑曲线弧形，高低层次需分明；种植带土球树木时，不易腐烂的包装物必须拆除；种植时，根系必须舒展，填土应分层踏实，种植深度应与原种植线一致；种植完成后，应对苗木进行浇水、支撑固定、修剪造型等工作。

④ 修剪整形

苗木种植后，应考虑植物造景以及植物基本形态重新进行修剪造型，去掉阴枝、病残枝等，并对剪口作处理。使其初始冠形既能体现初期效果，又有利于将来效果。

⑤ 绿化养护

结合当地气候环境条件，根据选用植物的生态特性进行针对性养护，且按植物生长的不同阶段及时调整养护措施，保持丰富的层次和群落结构；在养护期内负责清杂物、浇水保持土壤湿润、追肥、修剪整形、抹不定芽、防风、防治病虫害（应选用无公害农药）、除杂草、排渍除涝，及时更新复壮受损苗木等。

场地平整施工工艺

场地平整次序：根据本项目的现状标高及设计标高，本项目场地平整主要以回填为主。平整过程中，将填方区的填土分层夯实填平，整个场地按设计进行平整。严禁大坡度推土，以推代压、居高临下、不分层次、一次推填的方法。碾压时，轮（夯）迹应互相搭接，防止漏压。回填土压实系数大于0.94。分层填土压实后，经检查合格方可铺填上层土。

工程占地

根据主体工程资料，本项目占地总面积为552.33hm2，包括工业园红线占地面积544.23hm2、挖方边坡占地8.07hm2，全部为永久占地。工程占地类型主要有林地399.54hm2，住宅用地8.60hm2，交通运输用地14.39hm2，水域及水利设施用地113.80hm2，其他土地16.0hm2。各部分占地面积见下表。

- 工程占地面积表（单位：hm2）

| 片区 | 地块 编号 | 占地类型 |  |  |  |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 林地 | 住宅用地 | 交通运输 用地 | 水域及水利 设施用地 | 其他 土地 |  |
| 月山 片区 | 月1 | 21.10 |  |  | 5.61 |  | 26.71 |
|  | 月2 | 23.57 |  |  | 2.91 |  | 26.48 |
|  | 月3 | 13.39 |  |  | 0.35 |  | 13.74 |
|  | 月4 | 13.39 | 6.18 |  | 1.03 |  | 20.60 |
|  | 月5 | 26.76 |  |  | 3.31 |  | 30.07 |
|  | 月6 | 29.01 |  |  | 1.85 |  | 30.86 |
|  | 月7 | 27.15 |  | 7.54 | 15.58 |  | 50.27 |
|  | 月8 | 42.43 |  |  | 29.49 |  | 71.92 |
|  | 月9 | 81.21 |  |  | 10.04 |  | 91.25 |
|  | 月10 |  |  |  |  | 12.98 | 12.98 |
|  | 小计 | 278.01 | 6.18 | 7.54 | 70.17 | 12.98 | 374.88 |
| 上苑村 片区 | 上1 | 20.43 |  | 0.50 |  |  | 20.93 |
|  | 上2 | 7.99 |  |  |  |  | 7.99 |
|  | 上3 | 6.14 |  |  |  | 0.35 | 6.49 |
|  | 上4 | 9.34 |  |  | 1.15 |  | 10.49 |
|  | 上5 | 0.85 |  |  | 8.64 |  | 9.49 |
|  | 上6 | 9.66 |  |  | 0.35 |  | 10.01 |
|  | 上7 | 0.30 |  |  | 5.76 |  | 6.06 |
|  | 上8 | 8.55 |  |  | 1.51 |  | 10.06 |
|  | 上9 | 11.12 |  |  |  |  | 11.12 |
|  | 上10 | 3.82 |  |  | 3.05 | 2.67 | 9.54 |
|  | 上11 | 1.30 |  |  | 3.90 |  | 5.20 |
|  | 上12 | 10.10 |  |  | 2.69 |  | 12.79 |
|  | 上13 | 5.19 |  |  |  |  | 5.19 |
|  | 上14 | 12.81 | 2.42 |  | 1.66 |  | 16.89 |
|  | 上15 | 5.86 |  | 6.35 | 14.92 |  | 27.13 |
|  | 小计 | 113.46 | 2.42 | 6.85 | 43.63 | 3.02 | 169.38 |
| 挖方边坡 |  | 8.07 |  |  |  |  | 8.07 |
| 合计 |  | 399.54 | 8.60 | 14.39 | 113.80 | 16.00 | 552.33 |

土石方平衡

（1）表土平衡分析

根据现状调查，项目区现状可剥离表土区域主要包括未扰动的林地，共计299.24hm2，按剥离30cm计，可剥离表土量为89.77万m3，可用于园区内路旁绿化、规划绿地、边坡绿化等区域绿化的覆土及企业入驻后的厂内绿化覆土。根据项目实际情况，拟全部临时堆放在月9#地块已平整区域，按平均堆高3m计，占地29.92hm2，满足表土堆放要求。

园区内绿化区域主要包括路旁绿化、规划绿地、边坡绿化等区域及场地平整后企业入驻前场地空闲裸露期的绿化，按园区占地的20%计，约75.19hm2，共计绿化132.56hm2，按覆土0.3m计，共需覆土量为39.77万m3，剩余50万m3，可用于企业入驻后厂区内绿化覆土。因此，剥离的表土可全部得到保护和利用。详见下表。

- 表土平衡表

| 片 区 | 地块 编号 | 可剥离 表土面积 （hm2） | 剥离 表土量 （万m3） | 绿化面积（hm2） |  |  |  |  | 表土 回填量 （万m3） | 企业绿化 覆土 （万m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 道路 绿化 | 规划 绿地 | 边坡 绿化 | 裸地 绿化 | 小计 |  |  |
| 月 山 片 区 | 月1 | 21.10 | 6.33 | 0.41 |  | 0.25 | 3.69 | 4.35 | 1.31 | 2.45 |
|  | 月2 |  |  | 0.43 |  | 3.69 | 3.66 | 7.78 | 2.33 | 2.43 |
|  | 月3 |  |  | 0.32 |  |  | 1.90 | 2.22 | 0.67 | 1.26 |
|  | 月4 |  |  | 0.39 |  |  | 2.85 | 3.24 | 0.97 | 1.89 |
|  | 月5 | 26.76 | 8.03 | 0.44 |  |  | 4.15 | 4.59 | 1.38 | 2.76 |
|  | 月6 | 26.19 | 7.86 | 0.44 | 3.10 |  | 4.26 | 7.80 | 2.34 | 2.83 |
|  | 月7 | 9.85 | 2.96 | 0.74 | 3.79 |  | 6.94 | 11.47 | 3.44 | 4.62 |
|  | 月8 | 20.66 | 6.20 | 0.76 | 6.88 |  | 9.93 | 17.57 | 5.27 | 6.61 |
|  | 月9 | 81.21 | 24.36 |  | 1.97 | 2.59 | 12.61 | 17.17 | 5.15 | 8.38 |
|  | 月10 |  |  |  |  |  | 1.80 | 1.80 | 0.54 | 1.19 |
|  | 小计 | 185.77 | 55.73 | 3.93 | 15.74 | 6.53 | 51.79 | 77.99 | 23.40 | 34.44 |
| 上 苑 片 区 | 上1 | 20.43 | 6.13 | 0.41 |  | 0.34 | 2.89 | 3.64 | 1.09 | 1.92 |
|  | 上2 | 7.99 | 2.40 | 0.25 |  | 0.55 | 1.11 | 1.91 | 0.57 | 0.73 |
|  | 上3 | 6.14 | 1.84 | 0.22 | 0.47 | 0.65 | 0.89 | 2.23 | 0.67 | 0.59 |
|  | 上4 | 9.34 | 2.80 | 0.28 | 0.35 |  | 1.45 | 2.08 | 0.62 | 0.96 |
|  | 上5 | 0.85 | 0.26 | 0.25 | 2.78 |  | 1.31 | 4.34 | 1.30 | 0.87 |
|  | 上6 | 9.66 | 2.90 | 0.26 | 1.11 |  | 1.38 | 2.75 | 0.83 | 0.92 |
|  | 上7 | 0.30 | 0.09 | 0.23 | 2.96 |  | 0.84 | 4.03 | 1.21 | 0.56 |
|  | 上8 | 8.55 | 2.57 | 0.29 | 1.08 |  | 1.39 | 2.76 | 0.83 | 0.92 |
|  | 上9 | 11.12 | 3.34 | 0.27 | 0.98 |  | 1.53 | 2.78 | 0.83 | 1.02 |
|  | 上10 | 3.82 | 1.15 | 0.30 | 1.84 |  | 1.32 | 3.46 | 1.04 | 0.88 |
|  | 上11 | 1.30 | 0.39 | 0.20 | 0.84 |  | 0.72 | 1.76 | 0.53 | 0.48 |
|  | 上12 | 10.10 | 3.03 | 0.15 | 1.38 |  | 1.77 | 3.30 | 0.99 | 1.18 |
|  | 上13 | 5.19 | 1.56 |  | 5.19 |  | 0.72 | 5.91 | 1.77 | 0.48 |
|  | 上14 | 12.81 | 3.84 |  | 2.49 |  | 2.33 | 4.82 | 1.45 | 1.55 |
|  | 上15 | 5.86 | 1.76 |  | 5.03 |  | 3.74 | 8.77 | 2.63 | 2.49 |
|  | 小计 | 113.46 | 34.04 | 3.11 | 26.50 | 1.54 | 23.40 | 54.55 | 16.36 | 15.56 |
| 合计 |  | 299.23 | 89.77 | 7.04 | 42.24 | 8.07 | 75.19 | 132.56 | 39.77 | 50.00 |

（2）一般土石方平衡分析

本项目场地平整按总量平衡、就近调配的原则进行挖填平整。根据主体工程资料，本项目一般土方开挖量为1818.42万m3，回填量为1818.42万m3，土石方平衡。详见下表。

- 项目一般土石方平衡表（单位：万m3）（自然方）

| 分类 | 片区 | 地块 编号 | 开挖 |  |  | 回填 | 调入 |  | 调出 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 淤泥 | 土方 | 小计 |  | 数量 | 来源 | 数量 | 去向 |
| 在 建 区 | 月山 片区 | 月2 | 22.79 | 184.37 | 207.16 | 41.45 |  |  | 165.71 | 月3、月4、月5、 月6、月8 |
|  |  | 月3 | 0.14 | 5.51 | 5.65 | 63.84 | 58.19 | 月2 |  |  |
|  |  | 月4 | 0.08 | 1.55 | 1.63 | 34.83 | 33.2 | 月2 |  |  |
|  |  | 月6 |  |  |  | 10.76 | 10.76 | 月2 |  |  |
|  |  | 月7 | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 57.99 | 57.9 | 月2 |  |  |
|  |  | 月8 | 0.06 | 0.08 | 0.14 | 128.26 | 128.12 | 月2、上15 |  |  |
|  | 上苑 片区 | 上10 | 0.40 | 0.86 | 1.26 | 1.66 | 0.4 | 上15 |  |  |
|  |  | 上11 | 0.12 | 0.04 | 0.16 | 2.21 | 2.05 | 上15 |  |  |
|  |  | 上15 | 85.97 | 70.33 | 156.30 | 31.39 |  |  | 124.91 | 月8、上10、 上11 |
|  | 小计 |  | 109.59 | 262.80 | 372.39 | 372.39 | 290.62 |  | 290.62 |  |
| 待 建 区 | 月山 片区 | 月1 | 39.20 | 147.48 | 186.68 | 117.02 |  |  | 69.66 |  |
|  |  | 月4 | 0.05 | 0.87 | 0.92 | 13.80 | 12.88 | 月1 |  | 月4、月5 |
|  |  | 月5 | 5.48 | 44.37 | 49.85 | 159.54 | 109.69 | 月1、月9 |  |  |
|  |  | 月6 |  | 0.06 | 0.06 | 98.85 | 98.79 | 月9 |  |  |
|  |  | 月7 | 0.07 | 0.16 | 0.23 | 102.22 | 101.99 | 月9 |  |  |
|  |  | 月8 | 0.17 | 0.26 | 0.43 | 273.09 | 272.66 | 月9、上6、上9、 上10、上12、上13 |  |  |
|  |  | 月9 | 49.98 | 404.41 | 454.39 | 98.15 |  |  | 356.24 | 月5、月6、 月7、月8 |
|  |  | 月10 |  | 0.03 | 0.03 | 48.87 | 48.84 | 上13 |  |  |
|  | 上苑 片区 | 上1 |  | 63.46 | 63.46 | 108.51 | 45.05 | 上13、上15 |  |  |
|  |  | 上2 |  | 33.70 | 33.70 | 45.44 | 11.74 | 上15 |  |  |
|  |  | 上3 |  | 8.85 | 8.85 | 29.92 | 21.07 | 上15 |  |  |
|  |  | 上4 | 3.51 | 28.40 | 31.91 | 42.32 | 10.41 | 上15 |  |  |
|  |  | 上5 | 8.38 | 0.82 | 9.20 | 64.14 | 54.94 | 上15 |  |  |
|  |  | 上6 | 1.87 | 52.08 | 53.95 | 21.56 |  |  | 32.39 | 月8 |
|  |  | 上7 | 0.01 |  | 0.01 | 37.68 | 37.67 | 上15 |  |  |
|  |  | 上8 | 1.70 | 9.60 | 11.30 | 31.19 | 19.89 | 上15 |  |  |
|  |  | 上9 |  | 83.94 | 83.94 | 7.08 |  |  | 76.86 | 月8 |
|  |  | 上10 | 1.37 | 2.91 | 4.28 | 3.96 |  |  | 0.32 | 月8 |
|  |  | 上11 | 1.50 | 0.50 | 2.00 | 19.02 | 17.02 | 上15 |  |  |
|  |  | 上12 | 11.09 | 41.73 | 52.82 | 33.18 |  |  | 19.64 | 月8 |
|  |  | 上13 |  | 100.17 | 100.17 | 3.71 |  |  | 96.46 | 月8、月10、 上1 |
|  |  | 上14 | 2.47 | 22.71 | 25.18 | 48.36 | 23.18 | 上15 |  |  |
|  |  | 上15 | 149.97 | 122.70 | 272.67 | 38.42 |  |  | 234.25 | 上1、上2~上5、 上7、上8、 上11、上14 |
|  | 小计 |  | 276.82 | 1169.21 | 1446.03 | 1446.03 | 885.82 |  | 885.82 |  |
| 合计 |  |  | 386.41 | 1432.01 | 1818.42 | 1818.42 | 1176.44 |  | 1176.44 |  |

- 在建区域土石方流向框图

- 待建区域土石方流向框图

综上所述，本项目土石方开挖总量为1908.19万m3（其中表土89.77万m3），回填总量为1908.19万m3（其中表土89.77万m3）。详见下表。

- 项目土石方平衡表（单位：万m3）（自然方）

| 项目 组成 | 开挖 |  |  |  | 回填 |  |  | 调 出 | 调 入 | 外 借 | 废 弃 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 表土 | 淤泥 | 一般土方 | 小计 | 表土 | 土方 | 小计 |  |  |  |  |
| 项目区 | 89.77 | 386.41 | 1432.01 | 1908.19 | 89.77 | 1818.42 | 1908.19 |  |  |  |  |

拆迁（移民）安置与专项设施改（迁）建

本项目不涉及拆迁（移民）安置与专项设施改（迁）建。

施工进度

本项目已于2018年4月开工（含施工准备期），计划于2025年12月完工，总工期93个月。详见下表。

- 工程施工进度安排表

本项目已于2018年4月开工，施工单位为广东耀南建筑工程有限公司，监理单位广东华迪工程管理有限公司。截止2020年3月，已完成场地平整的地块包括月2#地块、月3#地块、月4#地块、月6#地块、月7#地块、月8#地块、上10#地块、上11#地块、上15#地块，共计111.36hm2，已开挖土石方量为372.39万m3，回填土石方量为372.39万m3。已实施的水保措施包括道路排水管网2027m，路旁绿化0.41hm2。已建成道路包括翠山湖大道、城东三路等详见下表。

本项目已开工建设，本方案属补报方案。

自然概况

地形地貌

开平境内地形东西窄，南北长，全市南北长75.6km，东西宽59.5km。地形比较复杂，河流众多，地势是北部和南部高，中部和东部低，南北切面成“V”字型，向东方倾斜。潭江干流自西向东横贯开平市中部，各支流分南北汇入。西北部山峦叠嶂，有天露山脉（主峰海拔1250m，为潭江流域最高峰）。东北部有皂幕山脉（海拔464m）、五指尖（海拔404m）、翠山（海拔345m）等山峰。开平市境内中部有百立山（主峰海拔394m）、百足山（主峰海拔285m）、梁金山（主峰海拔456m）三座孤山成品字型鼎立。地形分平原、丘陵、台地及低山高丘等类型。西北角的大沙镇和南端的赤水镇，是开平市的低山高丘地形区；中部和东部的是三埠、长沙、水口、赤坎等镇为平原区：北部和中南部的苍城、沙塘、金鸡等镇以中丘、低丘、台地地形区为主。

地质

项目区总体地势呈北高南低，北部及西南部较高，中部及东南部地势平缓，标高在20~45m间。地貌以低丘、洼地、山塘、丘陵为主，沿开阳高速公路两侧为狭长的低丘地带。规划区内水系较发达，东部有翠山湖水库，中部有镇海渠贯穿园区的东西。项目区地基土按成因类型可划分为人工填土、沉积土体单元、残积土单元及基岩。根据勘查结果，自上而下依次为：人工填土层（主要为素填土，厚度0.3~1.6m），沉积土层（主要为粉质粘土，厚度1~6.8m），残积土层（主要为粉质粘土，厚度0.8~14.8m以上）和基岩（主要为强风化和和中风华泥质粉砂岩）。

本区境内地质构造以新华夏构造体系为主，主体为北东向恩平-从化深断裂，自恩平经鹤城斜贯江门市延出境外；东部沿西江河谷有西江大断裂。两支断裂带构成境内基本构造格架。境内有震旦纪、寒武纪、奥陶纪、泥盆纪、石炭纪、二迭纪、三迭纪、侏罗纪、下第三纪及第四纪等地质年代的地层，尤以第四纪地层分布最广。入侵岩形成期次有加里江期、加里东-海西期、印支期、燕山期，尤以燕山期最为发育，规模最大。

据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001），本区地震动峰值加速度0.05g，相应地震基本烈度为VI度。

气象

开平市属南亚热带季风气候区。年平均气温22℃。最冷月份为1月，月平均气温13.4℃，极端最低气温为1℃。最热月份为7月，月平均气温28.4℃，极端最高气温为37.3℃。无霜期为333d。多年平均降水量在1850mm之间，其中4~9月份为雨季，其间降水量占全年总降水量的80%以上。

水文

（1）区域水系

区域内主要水系为潭江。潭江发源于阳江市阳东县牛围岭，与莲塘水汇合入境，经百合、三埠、水口入新会市境。潭江全长248km，流域面积5068km2。在开平境内河长56km，流域面积1580km2，全河平均坡降为0.45%。开平境内潭江的主要支流包括镇海水、新昌水、新桥水、公义水、白沙水和蚬岗水等，各支流水文状况如下：

1）镇海水

位于流域北部，为潭江最大的一级支流，发源于鹤山将军岭，自西北向东，汇入双桥水后，河流折向南流，汇入开平水，经苍城、沙塘，在交流渡分成两股水，其中较大的一股向南由八-村委会流入潭江，另一股向东南经三埠北面在新美流入潭江。有宅梧河、双桥水、开平水等3条100km2以上的二级支流以及靖村水、曲水等三级支流。流域面积1203km2，河流长69km，河床上游平缓，平均比降为0.81%。

2）新昌水

位于流域南部，发源于台山市古兜山的狮子尾，西北流经四九镇，至合水汇入五十水，再流经台城然后北流与三合水汇流。在三埠原开平氮肥厂附近汇入主流，流域面积576km2。有五十水、三合水2条二级支流，河流长52km，比降上游较陡，下游平缓，平均比降1.81%。

3）新桥水

位于流域东北部，发源于鹤山市皂幕山，东南流经月山镇，在水口镇流入潭江干流，流域面积143km2，属平原丘陵河流，平原、山丘各约占50%。

4）公义水

位于流域南部，发源于古兜山北部的烟斗岗，西北流经大江镇，与水步支流汇合。至公益流入潭江干流，流域面积136km2，属平原丘陵山地河流。河流长28km，比降平缓，平均比降为0.68%。

5）白沙水

白沙水又名赤水河，发源于开平市三两银山，于白足尾汇入潭江，集水面积383km2，河长49km其中境内集水面积241 km2。

6）蚬岗水

发源于恩平五点梅花山，在金鸡镇进入开平市境内，汇入金鸡水后在茅朗汇入潭江，集水面积185 km2，河长34km，其中境内河长29km，集水面积为148 km2。

大（二）型水库：大沙河水库、镇海水库；中型水库：狮山水库、立新水库、花身蚕水库；小（一）水库30个，小（二）水库77个，小（二）以下山塘340个。

（2）与园区有关的水系

与园区有关的河流水系主要有镇海水渠、翠山湖、西湖和榄坑水库，其情况如下：

1）镇海水渠

镇海水渠流经园区，作为园区雨水与清下水的接纳水体。镇海水渠属于人工渠，发源于镇海水库，主要功能为农田灌溉。自北往南流至园区西面约200m处分为两条支流，一条继续往南，在开平市区汇入潭江：另一条自西向东，流经开平园区，最终在月山镇进入新桥水。根据现场观测，枯水期镇海水渠分支前的流量约为0.15m/s，流经园区的支流流量为0.1m/s。镇海水渠现状以土渠为主，水渠宽度3~7m，水流不顺畅，需进行整治。园区开发过程中将对镇海水渠园区内支流进行整治，园区的场地挖填、平整，渠道的整治，可能会对水渠排水造成一定影响。如防护不利，水渠周边的土石块体和泥沙含量较高的雨水可能会进入水渠，造成水渠淤积、堵塞，影响排洪。但这些都是暂时的，待水渠改造完毕、场地平整完成后影响将基本消失。

2）翠山湖

翠山湖位于园区内的东北部，同样属于蓄水性山塘，经在地形图测量，其集雨面积为2.15km2，枯季蓄水量为7.8万m3。其功能属于生态与景观用水，现状己部分分割用作水产养殖。根据监测，其水质状况良好。园区开发过程中，翠山湖将被保留，湖区周边将被建成生态休闲公园，园区周边挖填过程中，如拦挡措施不到位，土石块体可能会滚入湖内，造成湖内淤积、蓄水量减少。因此，园区建设过程中应加强防护工作。另外湖区周边的开发区域，也应做好排水、沉砂工程的建设，防止泥沙含量较高的雨水流入湖内。

3）西湖

西湖位于园区的西面，属于蓄水性山塘，经在地形图测量，其集雨面积为1.35km2，枯季蓄水量为6.2万m3。其功能属于生态与农田灌溉用水。根据监测，其水质状况良好。西湖不在园区内，但园区开发过程中如拦挡措施不到位，可能会有土石块体滚入湖内，因此，靠近西湖的区域开发过程中，应加强拦挡防护，防治土石块体滚入湖内，造成湖内淤积、蓄水量减少。另外湖区周边的开发区域，也应做好排水、沉砂工程的建设，防止泥沙含量较高的雨水流入湖内。

4）榄坑水库

榄坑水库位于园区西北面，集雨面积1.5km2，总库容65.5万m3，主要用于灌溉，灌溉面积27.3hm2。园区靠近水库周边区域，部分高地将予以开挖、部分区域将填土，土石方挖填过程中，如拦挡措施不到位，可能有土石块体滚入水库内，造成库内淤积、蓄水量减少。因此，施工过程中应加强防护。另外湖区周边的开发区域，也应做好排水、沉砂工程的建设，防止泥沙含量较高的雨水流入湖内。

土壤及植被

开平市土壤分为6个土类、10个亚类、27个土属、59个土种。土壤多为赤红壤、水稻土等。成士母质分布错综复杂，潭江及其支流沿岸是河流冲积物，而丘陵区成土母质则是岩石风化物的残积、坡积、洪积或宽谷冲积物。母质以水成岩、变质岩居多，火成岩较少。不同类型成土母质发育的土壤，性质上有很大的差异，河流冲积物发育的土壤肥力较高，宽谷、峡谷冲积则次之，山坡残积、坡积较差，粗晶花岗岩发育的土壤砂粒粗。有花岗岩母质发育的土壤主要分布在百合、苍城、赤水、金鸡、沙塘、塘口、蚬岗和月山等镇，水稻土则主要分布在潭江沿岸的平原地带。区内雨水调匀，春早不多；而雨季和台风带来的暴雨，容易造成冲刷和洪涝，造成上游山地丘陵区易产生水土流失，下游受浸。开平市植被覆盖较好，植被覆盖率在30~40%左右。

项目区土壤也主要为赤红壤和水稻土；项目区原生植被数量极少，数量较多的为人工种植的用材林和经济林，用材林主要有巨尾桉、尾叶桉、马尾松、撑稿竹等树种，经济林主要有荔枝、龙眼、芒果等树种。部分马尾松林因长于山体阴坡，生长条件较好，物种多样性较高，逐渐发展成为半自然状态的植被群落。此外，项目区域东南面邻近西坑村有少量风水林生长分布，主要树种为芒果、龙眼、乌柏及樟树。

（1）针叶林群落

项目区针叶林群落仅见马尾松林，群落结构一般较为简单，常见为马尾松—桃金娘—芒萁群落、马尾松—芒萁群落。群落高约8~18m，乔木层盖度约30~40%，一般仅见马尾松，无其他树种，灌木层生长较为稀疏，常见物种主要有桃金娘、黄牛木、山茶、鬼灯笼、鸡眼藤、木姜子、山黄麻等，草本层优势种普遍为芒其、凤尾蕨等蕨类植物。

（2）阔叶林群落

项目区阔叶林群落均为人工种植的桉树林，物种较为简单，主要典型群落为巨尾桉—桃金娘+木姜子—芒萁+凤尾蕨群落、巨尾桉—山黄麻—弓果黍群落等，群落高约6~15m，林下灌木种常见桃金娘、木姜子、山黄麻等，其他种有鸡眼藤、三桠苦、粗叶悬钩子、毛稔、鬼灯笼、白背叶、盐肤木、豺皮樟等，林下草本层优势种多为芒萁、凤尾蕨等蕨类植物，部分群落草本层也以弓果黍、白茅、雀稗、鸭咀草等禾本科植物居多。

（3）针、阔混交林

该类群落类型分布面积较少，不常见，一般位于山体阴坡，代表群落为马尾松+马占相思—木姜子—凤尾蕨群落。群落中马尾松及马占相思均为人工种植，由于生长条件较好，林下植被较丰富，逐渐由人工林转化为半自然群落。群落高达18m，总盖度达100%。乔木层高约15~18m，盖度约45%，以马尾松为主，马占相思为伴生种，灌木层以木姜子为主，其他种有山乌柏、山黄麻、酸藤子、鬼灯笼、九节、杜茎山、短序润楠等。草本层优势种为凤尾蕨，其他种有芒萁、类芦、地稔、海金沙、蒲公英、乌毛蕨、铁线蕨等，数量较少。

（4）竹林

竹林群落主要分布于榄杭水库东面，均为人工林，主要种为撑稿竹（排山竹）。群落高约8~10m，总盖度约90%，其中乔木层盖度约65%，灌木层生长稀疏，盖度约15%，草本层盖度约60%。样方内乔木层仅见排山竹，生长密度约25~~45株/丛，约20~25丛/100m2，周径约1.5cm~3.5cm。林下灌木层稀疏，仅见少量白背叶、鬼灯笼、豺皮樟等。草本层优势种为芒其，另有少量山菅兰、凤尾蕨、五爪金龙等。

（5）村边风水林

仅见于项目东南部西坑村南面，面积较小，约为1500m2，呈带状分布。主要树种包括龙眼、芒果等果树及樟树、乌柏、苦楝等乡土物种。群落高约18m，总盖度约90%，林下灌木种可见少量罗伞树、九节、山指甲、黄荆及少量龙眼、荔枝幼苗，草本层优势种为水蔗草，其他种包括野芋、雀稗、鸭咀草等。

（6）果林

区内果林分布广泛，面积较大，主要果树种为芒果、龙眼，另可见少量荔枝、桔等，有时混种。群落高约2~3m，总盖度达80~100%，一般种植密度约3m×3m或3.5m×3.5m。受土壤条件限制，芒果林长势一般，乔木层盖度约30%，而林下灌木层稀疏，草本层生长繁茂。龙眼常种于水塘边，长势较好，有时与芒果混种，在人工日常维护下，林下灌木及草本植物较少，灌木层及草本层缺。

（7）苗圃林

区内苗圃林一般种植面积较小，分布零散，主要植物种有小叶榕、芒果、木棉、垂叶榕、棕榈、高山榕、柳叶榕、大叶紫薇、白兰等，以乔木为主。

（8）灌草丛

项目区内灌草丛可分为人工及天然灌草丛，其中人工灌草丛典型群落为茶—鸭咀草群落，天然灌草丛典型群落为木姜子+桃金娘—芒萁群落。灌草丛群落总盖度一般为95~100%，灌木层高约1~15m，盖度10~75%不等，常见种主要有茶、木姜子和桃金娘，其他包括少量鸡眼藤；草本层优势种为鸭咀草、芒萁等。

（9）农作物

项目区内耕地大部分为菜地和早地，少量水田。农作物以蔬菜作物为主，此外还有一些经济作物和粮食作物。其中主要种植的粮食作物主要有蕃薯、玉米、甘薯等，经济作物有花生、木薯、甘蔗等，蔬菜作物有各类瓜果菜蔬菜等。

本项目范围内植被以林地为主，原状植被覆盖率为72%。

项目水土保持评价

工程选址（线）水土保持评价

工程选址（线）水土保持评价见表3-1。

- 工程选址水土保持评价表

| 条款 |  | 要求内容 | 本项目情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水 土 保 持 法 | 第十七条 | 禁止在崩塌、滑坡危险区和泥石流易发区从事取土、挖砂、采石等可能造成水土流失的活动。 | 本项目不在崩塌、滑坡危险区和泥石流易发区 | 满足 要求 |
|  | 第十八条 | 水土流失严重、生态脆弱的地区，应当限制或者禁止可能造成水土流失的生产建设活动，严格保护植物、沙壳、结皮、地衣等。 | 本项目不在水土流失严重、生态脆弱的地区 | 满足 要求 |
|  | 第二十条 | 禁止在二十五度以上陡坡地开垦种植农作物。在二十五度以上陡坡地种植经济林的，应当科学选择树种，合理确定规模，采取水土保持措施，防止造成水土流失。 | 本项目不涉及上述区域 | 满足 要求 |
|  | 第二十一条 | 禁止毁林、毁草开垦和采集发菜。禁止在水土流失重点预防区和重点治理区铲草皮、挖树兜或者滥挖虫草、甘草、麻黄等。 | 本项目不涉及上述区域 | 满足 要求 |
|  | 第二十四条 | 生产建设项目选址、选线应当避让水土流失重点预防区和重点治理区；无法避让的，应当提高防治标准，优化施工工艺，减少地表扰动和植被损坏范围，有效控制可能造成的水土流失。 | 本项目不涉及上述区域 | 满足 要求 |
| 水 土 保 持 技 术 标 准 3.2.1 | 1 | 避让水土流失重点预防区和重点治理区。 | 本项目不涉及上述区域 | 满足 要求 |
|  | 2 | 避让河流两岸、湖泊和水库周边的植物保护带 | 本项目不涉及上述区域 | 满足 要求 |
|  | 3 | 避让全国水土保持监测网络中的水土保持监测站点、重点试验区及国家确定的水土保持长期定位观测站 | 本项目不涉及上述区域 | 满足 要求 |

根据表3-1评价结论，本项目建设地点不属于国家级及省级水土流失重点预防区和重点治理区；没有位于河流两岸、湖泊和水库周边的植物保护带；工程没有占用全国水土保持监测网络中的水土保持监测站点、重点试验区及国家确定的水土保持长期定位观测站。工程选址（线）不存在水土保持制约因素。

建设方案与布局水土保持评价

建设方案评价

建设方案与布局水土保持评价见表3-2。

- 工程建设方案与布局水土保持评价表

| 条款 |  |  | 要求内容 | 本项目情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水 土 保 持 技 术 标 准 | 3.2.2 | 1 | 公路、铁路工程在高填深挖路段，应采用加大桥隧比例的方案，减少大填大挖；填高大于20m，挖深大于30m的，应进行桥隧替代方案论证；路堤、路埑在保证边坡稳定的基础上，应采用植物防护或工程与植物防护相结合的设计方案 | 本项目边坡已采用喷播植草护坡防护 | 满足 要求 |
|  |  | 2 | 城镇区的建设项目应提高植被建设标准，注重景观效果，配套建设灌溉、排水、雨水利用设施 | 本项目不涉及上述内容 | 满足 要求 |
|  |  | 3 | 对无法避让水土流失重点预防区和重点治理区的生产建设项目，建设方案应符合下列规定： | 本项目不涉及上述内容 | 满足 要求 |
|  |  |  | （1）应优化方案，减少工程占地及土石方量；公路、铁路等项目填高大于8m宜采用隧道、定向钻、顶管等方式；山丘区工业场地宜优先采取阶梯式布置 | / | / |
|  |  |  | （2）截排水工程、拦挡工程的工程等级和防洪标准应提高一级 | / | / |
|  |  |  | （3）宜布设雨洪集蓄、沉沙设施 | / | / |
|  |  |  | （4）提高植物措施标准，林草覆盖率应提高1个~2个百分点 | / | / |

根据表3-2评价结论，工程建设方案满足水土保持要求。

工程占地评价

根据主体工程资料，根据主体工程资料，本项目占地面积552.33hm2，均为永久占地。

工程占地水土保持评价见表3-3。

- 工程占地水土保持评价表

| 条款 |  |  | 要求内容 | 本项目情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水土 保持 技术 标准 | 4.3.5 | 1 | 工程占地应符合节约用地和减少扰动的要求 | 本项目占地满足相关规划要求，符合节约用地和减少扰动的要求 | 满足 要求 |
|  |  | 2 | 临时占地应满足施工要求 | 临时堆土占地在园区用地红线范围内，无临时占地。 | 满足 要求 |

根据表3-3评价结论，本项目占地符合节约用地和减少扰动的要求，符合当地经济社会发展要求，有效地控制和减少对原地貌、地表植被的扰动和损毁，减少占用水、土资源，并且没有国家珍稀保护树种，也未占用防护林区。工程永久占地未占用基本农田，工程占地不属于国家限制和禁止供地项目，符合水土保持要求。

土石方平衡评价

（1）土石方开挖时序及调配方案评价

本项目主体设计根据现状地形优化设计标高及调配方案，按照挖填平衡、就近调配的原则进行场地平整，施工时段避免雨季实施大的挖填施工，避开水土流失敏感时段，减少土方调运距离和数量，均有利于水土保持。

（2）土石方挖填数量评价

根据主体工程资料，本项目开挖土石方总量为1908.19万m3（其中表土剥离89.77万m3），回填1908.19万m3（其中表土剥离89.77万m3）。

工程土石方平衡水土保持评价见表3-4。

- 工程土石方平衡水土保持评价表

| 条款 |  |  | 要求内容 | 本项目情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水 土 保 持 技 术 标 准 | 4.3.6 | 1 | 土石方挖填数量应符合最优化原则 | 本项目无不合理挖填数量 | 满足 要求 |
|  |  | 2 | 土石方调运应符合节点适宜、时序可行、运距合理原则 | 由于项目土石方调运应符合节点适宜、时序可行、运距合理原则。 | 满足 要求 |
|  |  | 3 | 余方应首先考虑综合利用 | 本项目土方全部就近回填平整。 | 满足 要求 |
|  | 3.2.7 | 5 | 外借土石方应优先考虑利用其他工程废弃的土（石、渣），外购土（石、料）应选择合规的料场 | 本项目不涉及外借土石方。 | 满足 要求 |
|  |  | 7 | 工程标段划分应考虑合理调配土石方，减少取土（石）方、弃土（石、渣）方和临时占地数量 | 本项目不涉及标段划分 | 满足 要求 |

根据表3-4评价结论，工程土石方平衡满足水土保持要求。

（3）表土保护利用及临时堆放合理性评价

本项目已开工建设，已开挖区域施工前未进行表土剥离，本方案新增未开工区域的林地等区域施工前先剥离表土并进行集中堆放和保护，全部用于后期绿化覆土，可有效利用表土资源，满足水土保持要求。

剥离的表土先集中堆放，根据地块之间的施工时序，目前月9#地块已完整地块平整，可用于堆放表土。

表土堆放按照先平整后堆放，及时调运利用等原则，并采取了有效的防护措施，符合施工时序的要求，并有效减少了表土运距，符合水土保持要求。

取土（石、砂）场设置评价

本项目未设置取土（石、砂）场。

弃土（石、渣、灰、矸石、尾矿）场设置评价

本项目未设置弃土（石、渣、灰、矸石、尾矿）场。

施工方法与工艺评价

工程施工方法与工艺水土保持评价见表3-5。

- 工程施工方法与工艺水土保持评价表

| 条款 |  |  | 要求内容 | 本项目情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水 土 保 持 技 术 标 准 | 3.2.7 | 1 | 应控制施工场地占地，避开植被相对良好的区域和基本农田区 | 本项目施工场地占地面积合理，避开了基本农田区 | 满足 要求 |
|  |  | 2 | 应合理安排施工，防止重复开挖和多次倒运，减少裸露时间和范围 | 本项目土方项目内调配，临时堆土采取了覆盖等水土保持措施，减少了裸露时间和范围 | 满足 要求 |
|  |  | 3 | 在河岸陡坡开挖土石方，以及开挖边坡下方有河渠、公路、铁路、居民点和其他重要基础设施时，宜设计渣石渡槽、溜渣洞等专门设施，将开挖的土石导出 | 本项目不涉及上述内容 | 满足 要求 |
|  |  | 4 | 弃土、弃石、弃渣应分类堆放 | 本项目不涉及上述内容 | 满足 要求 |
|  |  | 5 | 外借土石方应优先考虑利用其他工程废弃的土（石、渣），外购土（石、料）应选择合规的料场 | 本项目不涉及外借土石方。 | 满足 要求 |
|  |  | 6 | 大型料场宜分台阶开采，控制开挖深度。爆破开挖应控制装药量和爆破范围 | 本项目不涉及上述内容 | 满足 要求 |
|  |  | 7 | 工程标段划分应充分考虑合理调配土石方，减少取土（石）方、弃土（石、渣）方和临时占地数量 | 本项目不涉及上述内容 | 满足 要求 |
|  | 4.3.9 | 1 | 应符合减少水土流失的要求 | 项目范围主要采用机械开挖，可有效减少水土流失 | 满足 要求 |
|  |  | 2 | 对于工程设计中尚未明确的，应提出水土保持要求 | 本方案将对主体工程尚未明确的内容进行补充，并提出水土保持要求 | 满足 要求 |

根据表3-5评价结论，工程施工方法与工艺满足水土保持要求。

主体工程中具有水土保持功能工程的评价

水土保持工程工程界定的原则

（1）以防治水土流失为主要目标的防护工程，应界定为水土保持工程。以主体工程设计功能为主、同时兼有水土保持功能的工程，不纳入水土流失防治措施体系，仅对其进行水土保持分析与评价；当不能满足水土保持要求时，可要求主体设计修改完善，也可提出补充措施（纳入水土流失防治措施体系）。

（2）对建设过程中临时征地、临时占地，因施工结束后需归还当地群众或政府，水土流失防治责任将发生转移，须通过水土保持验收予以确认，各项防护措施均应界定为水土保持工程，纳入水土流失防治措施体系。

（3）对永久占地区内主体设计功能和水土保持功能难以直观区分的防护措施，可按破坏性试验的原则进行排除：假定没有这项防护措施，主体设计功能仍旧可以发挥作用，但会产生较大的水土流夫，该项防护措施应界定为水土保工程，纳入水土流失防治措施体系。

界定为水土保持工程的措施

根据主体工程的资料，为保障建设项目的施工安全及美化项目区景观，主体工程采取了多项界定为水土保持工程的措施，主要包括园区绿化、排水管网、挖填边坡植草护坡等。

（1）园区绿化

规划区绿地系统分为规划绿化、道路绿化和边坡绿化，根据规划区生态环境、自然资源和规划区特征，调动一切积极因素，充分利用有利条件，尽可能挖掘特色优势，科学安排各类绿色空间，构成点、线、面相结合的有机绿地系统。

规划绿化：主要包括城市公园和街头绿地，公园服务半径为1000m，街头绿地服务半径为200～500m。

道路绿地：为了营造工业区良好的景观，沿道路规划景观绿地。在景观绿地内可适当布置停车场和为规划区服务的配套设施。景观绿地和城市道路有机结合，呈现出优美的规划区景观。景观绿地的规划一方面营造了规划区独具特色的景观特征，体现了自然景观与人工景现的有机融合，另一方面为规划区的工作人员提供了良好的休憩、交流空间。在行道树树种选择上，宜选用高大、树冠覆盖面积广的长青乔木，如香樟、榕树等；在绿化带树种选取上，以统一、和谐、均衡为原则，尺度适中，宜选用长青灌木和花卉等较为矮小不易遮挡视线的植物，如桅子、海桐花等。

园区绿化设置情况详见下表。其中已实施绿化包括在建区的道路绿化0.41hm2。

- 园区绿化设施布置情况表（单位：m2）

| 片区 | 地块编号 | 道路绿化 | 规划绿地 | 边坡绿化 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 月山片区 | 月1 | 0.41 |  | 0.25 | 0.66 |
|  | 月2 | 0.43 |  | 3.69 | 4.12 |
|  | 月3 | 0.32 |  |  | 0.32 |
|  | 月4 | 0.39 |  |  | 0.39 |
|  | 月5 | 0.44 |  |  | 0.44 |
|  | 月6 | 0.44 | 3.10 |  | 3.54 |
|  | 月7 | 0.74 | 3.79 |  | 4.53 |
|  | 月8 | 0.76 | 6.88 |  | 7.64 |
|  | 月9 |  | 1.97 | 2.59 | 4.56 |
|  | 月10 |  |  |  |  |
|  | 小计 | 3.93 | 15.74 | 6.53 | 26.20 |
| 上苑村片区 | 上1 | 0.41 |  | 0.34 | 0.75 |
|  | 上2 | 0.25 |  | 0.55 | 0.80 |
|  | 上3 | 0.22 | 0.47 | 0.65 | 1.34 |
|  | 上4 | 0.28 | 0.35 |  | 0.63 |
|  | 上5 | 0.25 | 2.78 |  | 3.03 |
|  | 上6 | 0.26 | 1.11 |  | 1.37 |
|  | 上7 | 0.23 | 2.96 |  | 3.19 |
|  | 上8 | 0.29 | 1.08 |  | 1.37 |
|  | 上9 | 0.27 | 0.98 |  | 1.25 |
|  | 上10 | 0.30 | 1.84 |  | 2.14 |
|  | 上11 | 0.20 | 0.84 |  | 1.04 |
|  | 上12 | 0.15 | 1.38 |  | 1.53 |
|  | 上13 |  | 5.19 |  | 5.19 |
|  | 上14 |  | 2.49 |  | 2.49 |
|  | 上15 |  | 5.03 |  | 5.03 |
|  | 小计 | 3.11 | 26.50 | 1.54 | 31.15 |
| 合计 |  | 7.04 | 42.24 | 8.07 | 57.35 |

水保功能评价：园区绿化达到可起到绿化美化的目的，对净化场区空气性可起到一定作用。主体工程设计对于挖方边坡采用植草护坡方式，在既保护边坡稳定的前提下，又美化了项目区周边环境，提高了项目区植被覆盖率，符合水土保持要求。

（2）排水管网

园区排水采用雨污分流，园区沿道路敷设排水管网，接入周边排水管网，排水管网设置情况详见下表。其中已实施的排水管网包括在建区的道路排水管网2027m。

- 排水管网布置情况表

| 片区 | 地块编号 | 排水管网（m） |
| --- | --- | --- |
| 月山片区 | 月1 | 2277 |
|  | 月2 | 2393 |
|  | 月3 | 1774 |
|  | 月4 | 2193 |
|  | 月5 | 2438 |
|  | 月6 | 2434 |
|  | 月7 | 4130 |
|  | 月8 | 4199 |
|  | 月9 | 0 |
|  | 月10 | 0 |
|  | 小计 | 21838 |
| 上苑村片区 | 上1 | 2293 |
|  | 上2 | 1396 |
|  | 上3 | 1222 |
|  | 上4 | 1541 |
|  | 上5 | 1383 |
|  | 上6 | 1446 |
|  | 上7 | 1254 |
|  | 上8 | 1591 |
|  | 上9 | 1479 |
|  | 上10 | 1683 |
|  | 上11 | 1092 |
|  | 上12 | 811 |
|  | 上13 | 0 |
|  | 上14 | 0 |
|  | 上15 | 0 |
|  | 小计 | 9356 |
| 合计 |  | 31194 |

水保功能评价：

园区范围内的排水管见能够排导雨水，具有水土保持功能。

（3）喷播植草护坡

为了保证工程安全，主体工程对开挖、填筑边坡布置了植草护坡等水土保持措施。根据主体工程资料，本工程共设置植草护坡面积为8.07hm2。详见下表。

- 喷播植草护坡情况表

| 片区 | 地块编号 | 挖方边坡 |  | 喷播植草防护 （m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 边坡高度（m） | 面积（m2） |  |
| 月山片区 | 月1 | 5 | 2479 | 2479 |
|  | 月2 | 6 | 36898 | 36898 |
|  | 月9 | 6 | 25946 |  |
|  | 小计 |  | 65323 | 65323 |
| 上苑村片区 | 上1 | 5 | 3353 | 3353 |
|  | 上2 | 5 | 5500 | 5500 |
|  | 上3 | 5 | 6500 | 6500 |
|  | 小计 |  | 15353 | 15353 |
| 合计 |  |  | 80676 | 80676 |

不界定为水土保持工程的措施

工程施工结束后，项目区范围内的居住用地、仓储用地、公共管理与公共服务用地、商业服务业设施用地以及道路广场等硬化工程，固结了水土，有利于水土保持，具有一定的水土保持功能，但不纳入本方案水土流失防治措施体系。

主体工程中具有水保功能的措施汇总

主体工程设计中界定为水土保持工程的措施总投资为3536.52万元。详见下表。

- 主体工程已列水土保持措施工程量及投资

| 序号 | 措施类型 | 单位 | 工程量 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程措施 |  |  | 972.93 |
| 1.1 | 在建区 |  |  |  |
| 1.1.1 | 道路工程区 |  |  |  |
|  | 排水管网 | m | 2027 | 61.22 |
| 1.2 | 待建区 |  |  |  |
| 1.2.1 | 道路工程区 |  |  |  |
|  | 排水管网 | m | 29167 | 880.84 |
| 1.2.2 | 挖方边坡区 |  |  |  |
|  | 截水沟 | m | 2058 | 30.87 |
| 2 | 植物措施 |  |  | 2563.59 |
| 2.1 | 在建区 |  |  |  |
| 2.1.1 | 道路工程区 |  |  |  |
|  | 道路绿化 | hm2 | 0.41 | 20.91 |
| 2.2 | 待建区 |  |  |  |
| 2.2.1 | 道路工程区 |  |  |  |
|  | 道路绿化 | hm2 | 6.62 | 337.62 |
| 2.2.2 | 挖方边坡区 |  |  |  |
|  | 喷播植草护坡 | hm2 | 8.07 | 177.54 |
| 2.2.3 | 规划绿化工程区 |  |  |  |
|  | 规划绿化 | hm2 | 42.24 | 2027.52 |
| 3 | 合计 |  |  | 3536.52 |

已实施水土保持措施防治效果评价

根据现状调查，已实施的水保措施包括道路排水管网2027m，路旁绿化0.41hm2。其中排水管网能够排导雨水，具有水土保持功能，现状运行良好；道路绿化和景观绿化可起到绿化美化的目的，对净化场区空气性可起到一定作用，并具有保水、保土的功能，现状生长良好。调查期间基本未发生水土流失危害。

水土流失分析与调查预测

水土流失现状

区域水土流失现状

本项目位于江门市，根据《全国水土保持区划（试行）》，项目区水土保持区划属于南方红壤区（南方山地丘陵区）。根据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL 190-2007），所在区域的水土流失的类型为水力侵蚀，土壤侵蚀强度为轻度，土壤侵蚀模数和容许土壤流失量为500t/（km2·a）。

根据2013年8月广东省水利厅和珠江水利委员会珠江水利科学研究院联合调查发布的《广东省第四次水土流失遥感普查成果报告》，江门市总侵蚀面积为1369.88km2，其中，自然侵蚀面积1228.52km2，人为侵蚀面积141.36km2。

自然侵蚀中，轻度侵蚀面积最大，为980.50km2，占自然侵蚀总面积的79.81%；中度侵蚀次之，占自然侵蚀总面积的16.56%，强烈、极强烈和剧烈的面积依次递减，分别占自然侵蚀总面积的2.98%、0.59%和0.05%。

人为侵蚀中，生产建设用地侵蚀面积较大，为99.04km2，其次为坡耕地，面积为33.76km2，火烧迹地面积最小，为8.56km2。同时，坡耕地侵蚀中，面积最大的侵蚀强度为中度侵蚀，面积为11.42km2，占坡耕地总面积的33.84%；其次为强烈侵蚀，面积为11.04km2，占坡耕地总侵蚀面积的32.70%；再次为轻度侵蚀，面积占坡耕地总侵蚀面积的19.24%，极强烈面积占12.89%，剧烈侵蚀所占比例较小，仅为1.34%。

项目区水土流失现状调查

本项目已于2018年4月开工，施工单位为广东耀南建筑工程有限公司，监理单位广东华迪工程管理有限公司。截止2020年3月，已完成场地平整的地块包括月2#地块、月3#地块、月4#地块、月6#地块、月7#地块、月8#地块、上10#地块、上11#地块、上15#地块，共计111.36hm2，已开挖土石方量为372.39万m3，回填土石方量为372.39万m3。已实施的水保措施包括道路排水管网2027m，路旁绿化0.41hm2。已建成道路包括翠山湖大道、城东三路等。其中排水管网能够排导雨水，具有水土保持功能，现状运行良好；道路绿化和景观绿化可起到绿化美化的目的，对净化场区空气性可起到一定作用，并具有保水、保土的功能，现状生长良好；植草护坡在保护边坡稳定的前提下，又美化了项目区周边环境，提高了项目区植被覆盖率，具有水土保持功能，现状生长良好。调查期间基本未发生水土流失危害。

水土流失影响因素分析及现状调查

根据主体工程设计文件、图纸，结合现场查勘情况，本项目占地面积552.33hm2，其中不进行扰动面积为23.43hm2，因此，预测地表扰动面积为528.90hm2，根据工程现状调查，本项目目前已基本完成月2#、月3#、月4#、月6#、月7#、月8#、上10#、上11#、上15#地块平整，已扰动地表面积为111.36hm2。

根据工程占地面积统计情况，工程建设造成的植被损毁类型主要为林地，损毁植被面积399.54hm2，现状已损毁植被面积84.12hm2。根据广东省人民政府粤府〔1995〕95号文《广东省水土保持补偿费征收和使用管理暂行规定》，开发建设用地范围内，林草覆盖率≥50%、坡度≥5°且因施工建设造成的土壤侵蚀模数＞500t/km2·a的用地需征收水土保持补偿费，结合主体工程设计资料和现场勘察结果，本项目需征收水土保持补偿费面积为152.83hm2。详见下表。

根据主体工程资料，本项目开挖土石方总量为1908.19万m3（其中表土剥离89.77万m3），回填1908.19万m3（其中表土剥离89.77万m3）。根据工程现状调查，本项目目前已基本完成月2#、月3#、月4#、月6#、月7#、月8#、上10#、上11#、上15#地块平整，已完成土方开挖372.39万m3，回填土方372.39万m3。

- 损毁植被面积及需缴纳水土保持补偿费面积统计表（单位：hm2）

| 片区 | 地块编号 | 占地面积 | 损毁植被面积（林地） | 需缴纳水土保持补偿费面积 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 月山片区 | 月1 | 26.71 | 21.1 | 16.88 |
|  | 月2 | 26.48 | 23.57 | 7.07 |
|  | 月3 | 13.74 | 13.39 | 5.36 |
|  | 月4 | 20.6 | 13.39 | 10.71 |
|  | 月5 | 30.07 | 26.76 | 21.41 |
|  | 月6 | 30.86 | 29.01 | 20.31 |
|  | 月7 | 50.27 | 27.15 | 5.43 |
|  | 月8 | 71.92 | 42.43 | 4.24 |
|  | 月9 | 91.25 | 81.21 | 16.24 |
|  | 月10 | 12.98 | 0 |  |
|  | 小计 | 374.88 | 278.01 | 107.65 |
| 上苑片区 | 上1 | 20.93 | 20.43 | 7.30 |
|  | 上2 | 7.99 | 7.99 | 2.40 |
|  | 上3 | 6.49 | 6.14 | 2.46 |
|  | 上4 | 10.49 | 9.34 | 3.74 |
|  | 上5 | 9.49 | 0.85 | 0.13 |
|  | 上6 | 10.01 | 9.66 | 7.73 |
|  | 上7 | 6.06 | 0.3 | 0.30 |
|  | 上8 | 10.06 | 8.55 | 2.14 |
|  | 上9 | 11.12 | 11.12 | 5.56 |
|  | 上10 | 9.54 | 3.82 |  |
|  | 上11 | 5.2 | 1.3 | 0.13 |
|  | 上12 | 12.79 | 10.1 | 2.02 |
|  | 上13 | 5.19 | 5.19 | 1.04 |
|  | 上14 | 16.89 | 12.81 | 1.28 |
|  | 上15 | 27.13 | 5.86 | 0.88 |
|  | 小计 | 169.38 | 113.46 | 37.11 |
| 挖方边坡 |  | 8.07 | 8.07 | 8.07 |
| 合计 |  | 552.33 | 399.54 | 152.83 |

土壤流失量预测

预测单元

为了合理预测不同区域水土流失量及其对周围环境的影响，按照以下五原则划分预测单元，即：① 地形地貌、扰动地表的物质组成相近；② 土地利用现状基本相同；③ 扰动地表方式、形态相似，时段相同；④ 水土流失成因、强度基本一致，类型相同；⑤ 同一预测单元集中连片，形成一个或几个集中的区域。

根据项目的总体布局和工程建设特点，结合上述划分原则，该项目共划分为3个预测单元，即在建区、待建区和不扰动区，其中在建区又划分道路工程区、园区建设工程区和表土堆放区；待建区又划分道路工程区、园区建设工程区、规划绿地工程区和挖方边坡区。本项目水土流失预测范围面积共552.33hm2。

预测时段

根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018），水土流失预测时段划分为施工期（含施工准备期）和自然恢复期。

项目区以水力侵蚀为主，预测时段以工期跨越雨季的比例确定，超过雨季长度的按1年考虑，不超过时按占雨季长度的比例计算，项目区雨季为4～9月。

（1）施工期

本项目已于2018年4月（含施工准备期）开工，计划2025年12月完工，因此施工期预测时段为2020年6月至2025年12月。

（2）自然恢复期

由于植被防护的滞后性，需要一定时间才能完全发挥作用，所以对自然恢复期水土流失也应经行预测。自然恢复期为施工扰动结束后，不采取水土保持措施的情况下，土壤侵蚀强度自然恢复到扰动前土壤侵蚀强度所需要的时间，应根据《生产建设项目水土保持技术标准》，取2年。

各单元调查预测面积及时段见下表。

- 预测范围和时段表

| 调查预测分区 |  | 施工预测期 |  | 自然恢复期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 预测时段 （a） | 预测面积 （hm2） | 预测时段 （a） | 预测面积 （hm2） |
| 在建区 | 道路工程区 | 2 | 6.08 | 2 | 0.41 |
|  | 园区建设工程区 | 2 | 96.23 | 2 |  |
|  | 表土堆放区 | 2 | 9.05 | 2 |  |
| 待建区 | 道路工程区 | 2 | 87.50 | 2 | 6.62 |
|  | 园区建设工程区 | 2 | 279.73 | 2 |  |
|  | 规划绿地工程区 | 2 | 42.24 | 2 | 42.24 |
|  | 挖方边坡区 | 2 | 8.07 | 2 | 8.07 |
| 不扰动区 |  | 2 | 23.43 | 2 |  |
| 合计 |  |  | 552.33 |  | 57.35 |

土壤侵蚀模数

（1）原地貌土壤侵蚀模数

项目区地势平坦，地表植被覆盖良好，现状地表实际发生水土流失的可能性较小，项目区现状地表侵蚀强度属轻度，原地貌侵蚀模数取500t/（km2·a）。

（2）土壤侵蚀模数的确定

根据项目区的气候条件、地形地貌、土壤、植被、水土保持状况等特点，对广东省内沿海地区与本工程同类型的已建或在建工程进行分析筛选，确定“江门产业转移工业园开平园区”为类比工程，该工程位于本项目旁，于2009年3月开工，目前仍在建设。该项目水土保持监测由广东粤源水利水电工程咨询有限公司（现更名为“广东粤源工程咨询有限公司”）承担。两个工程地理位置相近，水土保持监测结果具体可比性。可比性分析对照见下表。

- 类比工程可比性对照表

| 类比 项目 | 类比工程 | 本工程 |
| --- | --- | --- |
|  | 江门产业转移工业园开平园区 | 江门产业转移工业园开平园区（集聚区月山片区、上苑村片区）项目 |
| 地理 位置 | 江门市开平市 | 江门市开平市 |
| 气象 条件 | 亚热带季风气候，年平均气温22℃，年平均降水量1850mm，汛期4月～9月。 | 亚热带季风气候，年平均气温22℃，年平均降水量1850mm，汛期4月～9月。 |
| 土壤 | 以红壤为主 | 以赤红壤为主 |
| 植被 | 亚热带季风常绿阔叶林区，植被覆盖度达85%以上。 | 亚热带季风常绿阔叶林区，植被覆盖度达72%以上。 |
| 地形 地貌 | 中山丘陵地貌 | 中低山地貌 |
| 水土 流失 类型 | 水力侵蚀为主，属轻度至轻度侵蚀，土壤容许流失量500 t/km2·a，土壤侵蚀模数背景值小于500 t/km2·a。 | 水力侵蚀为主，属轻度至轻度侵蚀，土壤容许流失量500 t/km2·a，土壤侵蚀模数背景值小于500 t/km2·a。 |
| 比较 结果 | 基本相同 |  |

由于项目区与类比工程的气候特征、地形地貌特征、土壤性质基本一致，因此采用类比工程的监测数据作为本项目区的土壤侵蚀模数强度的参考值是合理的。

根据项目各水土流失区施工特点，土壤侵蚀模数见下表。

- 各水土流失区土壤侵蚀模数选取结果

| 调查分区 |  | 土壤侵蚀模数 （t/（km2·a）） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 在建区 | 道路工程区 | 500 | 恢复为背景土壤侵蚀模数 |
|  | 园区建设工程区 | 500 | 恢复为背景土壤侵蚀模数 |
|  | 表土堆放区 | 6851 | 堆放表土 |
| 待建区 | 道路工程区 | 5236 |  |
|  | 园区建设工程区 | 6851 |  |
|  | 规划绿地工程区 | 5236 |  |
|  | 挖方边坡区 | 5236 |  |
| 不扰动区 |  | 0 | 原状硬化地面，保持原状 |

预测结果

（1）预测结果

根据扰动原地貌面积、扰动原地貌前后土壤侵蚀模数的变化，运用下式计算新增水土流失量。

水土流失量预测是指工程建设过程中不采取任何防护措施的情况下可能产生的水土流失量。

调查确定各水土流失区的侵蚀模数后，根据各流失区的面积和产生水土流失的历时分别计算新增水土流失量。即：新增水土流失量等于新增土壤侵蚀模数与预测的水土流失面积和产生水土流失历时的乘积。采用以下公式计算土壤流失量：

a、土壤流失量计算公式：

b、新增土壤流失量计算公式：

c、不同单元各时段新增土壤侵蚀模数计算公式：

式中：

W——扰动地表土壤流失量（t）；

△W——新增土壤流失量（t）；

i——预测单元（1，2，3，……，n－1，n）；

k——预测时段，1、2、3，指项目建设期和自然恢复期；

Fi——第i个预测单元的面积，km2；

Mik——扰动后不同预测单元不同时段的土壤侵蚀模数，t/（km2·a）；

△Mik——不同单元各时段新增土壤侵蚀模数，t/（km2·a）；

Mi0——扰动前不同预测单元土壤侵蚀模数，t/（km2·a）；

Tik——预测时段（扰动时段），a。

水土流失量预测结果见下表。

- 水土流失量预测结果

| 预测 时期 | 预测 分区 |  | 预测 时段 （a） | 预测 范围 （hm2） | 背景 侵蚀模数 （t/km2·a） | 预测 侵蚀模数 （t/km2·a） | 背景 土壤 流失量 （t） | 水土 流失量 （t） | 新增 水土 流失量 （t） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施 工 期 | 在 建 区 | 道路 工程区 | 2 | 6.08 | 500 | 500 | 61 | 61 |  |
|  |  | 园区建设 工程区 | 2 | 75.36 | 500 | 500 | 754 | 754 |  |
|  |  | 表土 堆放区 | 2 | 29.92 | 500 | 7924 | 299 | 4742 | 4443 |
|  | 待 建 区 | 道路 工程区 | 2 | 87.50 | 500 | 5236 | 875 | 9163 | 8288 |
|  |  | 园区建设 工程区 | 2 | 279.73 | 500 | 6851 | 2797 | 38329 | 35532 |
|  |  | 规划绿地 工程区 | 2 | 42.24 | 500 | 5236 | 422 | 4423 | 4001 |
|  |  | 挖方 边坡区 | 2 | 8.07 | 500 | 5236 | 81 | 845 | 764 |
|  | 不扰动区 |  | 2 | 23.43 |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  | 552.33 |  |  | 5289 | 58317 | 53028 |
| 自 然 恢 复期 | 在 建 区 | 道路 工程区 | 2 | 0.41 | 500 | 1000 | 4 | 8 | 4 |
|  |  | 园区建设 工程区 | 2 | 15.07 | 500 | 1000 | 151 | 301 | 150 |
|  |  | 表土 堆放区 | 2 |  | 500 |  |  |  |  |
|  | 待 建 区 | 道路 工程区 | 2 | 6.62 | 500 | 1000 | 66 | 132 | 66 |
|  |  | 园区建设 工程区 | 2 | 55.95 | 500 | 1000 | 560 | 1119 | 559 |
|  |  | 规划绿地 工程区 | 2 | 42.24 | 500 | 1000 | 422 | 845 | 423 |
|  |  | 挖方 边坡区 | 2 | 8.07 | 500 | 1000 | 81 | 161 | 80 |
|  | 不扰动区 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  | 128.39 |  |  | 1284 | 2566 | 1282 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 6573 | 60883 | 54310 |

通过上表可以看出，本项目水土流失总量为60883t，其中新增水土流失量为54310t，水土流失重点时期为施工期，重点区域为园区建设工程区。

水土流失危害分析

水土流失危害往往具有潜在性，若不采取治理措施，将会对周边环境造成一定的水土流失影响。

（1）河流水系

园区内部及周边水系主要包括榄坑水道、上苑湖、镇海渠和黄泥塘等。项目建设过程中，如不采取有效的拦挡和废、污水处理，产生的水土流失将进行周边河流，造成有害影响。

（2）农田及小型农田水利设施

本项目位于开平市翠山湖产业园，周边分布有大量农田，项目建设场地平整过程中可能产生水土流失进入周边农田和农田内的小型农田水利设施，导致农田生产能力下降和渠道淤积，影响灌溉。因此在场地平整施工前，对周边农田及小型农田水利设施需先设置临时拦挡、排水措施，将雨水汇集排入下游，经沉淀后集中排出。

（3）周边道路及居民点

项目区内及周边分布有少量居民点，施工过程中运输车辆运输土料时将土料撒落在道路上，在晴天大风天气易造成沙尘弥漫，雨天易造成道路泥泞，对道路及沿线居民生活环境会造成一定影响，因此为防止新增水土流失对项目周边道路及居民点造成影响，对运输车辆出入项目区时进行清洗，并做好覆盖设施。

本项目的建设可能在地表扰动区域产生水土流失，若不采取治理措施，新增水土流失将将对上述区域及工程本身带来不利影响。因此，在项目施工过程中要做好水土流失防治工作，施工结束后及时复绿。

指导性意见

综合上述分析，提出指导性意见如下：

（1）防治重点时段和重点区域

通过预测分析，本项目水土流失主要发生在土建施工期，重点流失区域为园区建设工程区。

（2）分区防治重点和措施

施工区的水土流失主要是由于降雨作用下的水力侵蚀所产生，因此，必须做好施工期间的水土流失防治，针对不同的防治分区采取不同的防治措施，主要采取施工前及施工过程的开挖土方的堆放和临时防护，排水、拦挡等。水保工程应适当提前施工，发挥排水作用；施工结束后土地整治、植被恢复及绿化措施。合理安排施工时序，尽可能的使土石方的开挖与回填能在较短的时间内实现，缩短人为加速水土流失时间；同时要求施工单位将挖方及填方较大的工程尽可能避免雨水季节施工，避免降雨形成地表径流造成水土流失，影响周边环境；项目施工完毕后，要加强对植被的管理，促进地面覆盖度的恢复，以减少水土流失量。

水土保持措施

防治分区

分区原则

（1）各分区之间具有显著差异性；

（2）同一区内造成水土流失的主导因子和防治措施应相近或相似；

（3）根据项目的繁简程度和项目区自然情况，防治区可划分为一级或多级；

（4）一级区应具有控制性、整体性、全局性，线型工程应按土壤侵蚀类型、地形地貌、气候类型等因素划分一级区，二级区及其以下分区应结合工程布局、项目组成、占地性质和扰动特点进行逐级分区；

（5）各级分区应层次分明，具有关联性和系统性。

分区结果

（1）按地形地貌分区

项目区地貌属平原区，因此不按照地貌类型进行一级防治区划分。

（2）按工程类型分区

根据工程建设特点和项目组成，结合工程施工区布局，将该项目划分为3个防治分区，即在建区、待建区和不扰动区，其中在建区又划分道路工程区、园区建设工程区和表土堆放区；待建区又划分道路工程区、园区建设工程区、规划绿地工程区和挖方边坡区。详见下表。

- 水土流失防治分区情况表（单位：hm2）

| 一级分区 | 二级分区 | 面积 |
| --- | --- | --- |
| 在建区 | 道路工程区 | 6.08 |
|  | 园区建设工程区 | 75.36 |
|  | 表土堆放区 | 29.92 |
| 待建区 | 道路工程区 | 87.50 |
|  | 园区建设工程区 | 279.73 |
|  | 规划绿地工程区 | 42.24 |
|  | 挖方边坡区 | 8.07 |
| 不扰动区 |  | 23.43 |
| 合计 |  | 552.33 |

措施总体布局

本项目主体已有措施主要包括排水管网、道路绿化、规划绿化、植草护坡等，方案新增表土剥离、表土回填、全面整地、撒播草籽、临时拦挡、临时排水、临时沉沙等措施，详见下表。

- 各分区水土流失防治措施情况表

| 一级 分区 | 二级 分区 | 主体已有 |  | 方案新增 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 工程措施 | 植物措施 | 工程措施 | 植物措施 | 临时措施 |
| 在 建 区 | 道路 工程区 | 排水管网 | 道路绿化 |  |  |  |
|  | 园区建设 工程区 |  |  | 表土回填 | 全面整地、 撒播草籽 |  |
|  | 表土 堆放区 |  |  |  |  | 临时拦挡、 临时排水、 临时绿化、 临时沉沙 |
| 待 建 区 | 道路 工程区 | 排水管网 | 道路绿化 | 表土剥离、 表土回填 |  | 临时沉沙 |
|  | 园区建设 工程区 |  |  | 表土剥离、表土回填 | 全面整地、 撒播草籽 |  |
|  | 规划绿地 工程区 |  | 规划绿化 | 表土剥离、 表土回填 |  | 临时拦挡 |
|  | 挖方 边坡区 |  | 喷播 植草护坡 | 表土回填 |  | 临时拦挡、 临时覆盖 |
| 不扰动区 |  | / | / | / |  | / |

本项目水土流失防治分区防治措施体系见下图。

- 水土流失防治措施体系框图

分区措施布设

校核洪水分析

根据项目区地形地貌及周边水系情况，把全区分为月山片区和上苑村片区2个排水分区，均排往镇海渠。

根据《水土保持工程设计规范》（GB51018-2014），汇水流量按下式计算：

Qm=16.67ϕqF

式中：

Qm—设计洪峰流量，m3/s。

q—设计重现期和降雨历时内的平均降雨强度，mm/min，取10年1遇排水标准，可按下式计算，q=cpctq5,10，其中q5,10可查中国5年一遇10min等值线图，取0.2mm/min，cp取1.17，ct取1.0。

ϕ—径流系数，本项目地表主要为细粒土坡面，取0.5。计算q=2.34 mm/min。

F—汇水面积，km2。

因此，计算月山排水分区和上苑村排水分区的设计洪峰流量分别为5.8m3/s和5.7 m3/s。

项目沿规划道路布置D1200的排水管，其中龙津河排水分区共设置8条排水管，黄江排水分区共设置8条排水管，根据《水土保持工程设计规范》（GB51018-2014），排水管排水流量可按下式计算：

v=1nR2∕3ⅈ1∕2

R=A∕x

式中：

v—排水流速，m/s。

n—粗糙系数，铸铁管，取0.015。

ⅈ—水力坡度，0.004。

A—过流断面面积，m2。

x—过水断面湿周，m。

因此，计算排水管排水流量为1.08m3/s，各排水分区分别设置8条排水管，排水能力可分别达到8.66m3/s，均可满足排水需求。

在建区水土保持措施

园区建设工程区

在建区园区建设工程区现已完成场地平整，企业尚未完全入驻，本方案新增空闲裸露区域表土回填、全面整地及撒播草籽绿化等措施，其中表土回填4.52万m3，全面整地15.07hm2，撒播草籽15.07hm2。

道路工程区

在建区道路工程已基本建设完成，已实施的水土保持措施包括排水管网2027m和道路绿化0.41hm2，基本满足水土保持要求，本方案无新增水土保持措施。

表土堆放区

本项目表土堆放区布置在已完成场地平整的月9#地块，用于堆放待建区剥离的表土，为防止表土堆放水土流失，方案新增临时拦挡、临时排水、临时沉沙等措施，此外，由于表土堆放时间长，新增临时绿化措施。

（1）临时拦挡

方案新增表土堆放区四周临时土袋拦挡2000m，土袋拦挡填筑及拆除工程量为750m3。

（2）临时排水

方案新增表土堆放区四周临时排水2500m，采用砌砖结构，排水沟土方开挖375 m3，砌砖量200 m3，砂浆抹面2550m2。

根据《水土保持工程设计规范》（GB51018-2014），坡面洪峰流量按下式计算：

式中：QB—最大清水流量，m3/s；

k—径流系数，本项目排水区域以草地为主，径流系数取0.7；

i—平均1h降雨强度，mm/h，根据《防洪标准》（GB50201-94）规定，本项目防洪标准采用洪水重现期为P=10%。根据广东省水文图集查算得出项目区10年一遇最大1h降雨强度为63.9mm/h；

F—集水面积，km2。

计算最大洪峰流量为0.03 m3/s

根据以下明渠均匀流公式复核排水沟过水流量：

Q截=Av

式中：Q截—过水能力，（m3/s）；

A—截水沟断面面积，m2，排水沟断面面积为A截=0.09m2；

v—沟内水流平均流速，m/s，可按计算，其中n=0.025，i为沟底坡降，取0.5%，排水沟水力半径为R=0.12m，经计算排水流速为0.70m/s，过水能力为0.06 m3/s，断面尺寸满足排水要求。

（3）临时沉沙池

方案新增临时沉沙池连接临时排水沟，断面形式为矩形，采用M7.5浆砌砖，设计尺寸为长4.00m，宽2.00m，深1.00m，砌砖厚度为0.12m，并用M7.5水泥砂浆抹面。工程施工完毕后，要对临时沉沙池进行拆除，拆除后的浆砌砖要统一堆放、保存，以便于循环利用，节约工程成本。经图纸测算分析，共需设置临时沉沙池4座，其中土方开挖42.56m3，砌砖13.44m3，M7.5水泥砂浆抹面128m2。

流入沉沙池的泥沙总量Ws按下式计算：

Ws=λ·Ms·F/γcn

式中λ为输移侵蚀比，据调查分析取经验值45%；Ms为施工期土壤侵蚀模数，Ms=6200t/（km2.a）；F为汇水面积，每个沉沙池的汇水面积约为0.002km2左右；γc为淤积泥沙容重，一般取1.2t/m3，n为每年清淤次数，本项目n取6。

经计算，Ws=0.45×6200×0.002/（1.2×6）=0.78m3。

设沉沙率为75%，则淤沙深度为0.78×75%/（2.0×1）=0.29m，泥沙有效沉降设计净水深取30cm，设计水位线以上超高取10cm，则0.29+0.3+0.1=0.69m<1.0m。沉沙池设计尺寸4.0m×2.0m×1.0m满足要求。

（4）临时绿化

由于表土堆放时间长，方案新增临时绿化措施，撒播草籽面积为29.92hm2。

待建区水土保持措施

道路工程区

待建区道路工程主体设计已有的水土保持措施包括排水管网29167m和道路绿化6.62 hm2，基本满足水土保持要求。

（1）工程措施

待建区道路工程现状包括林地等，为保护表土资源，本方案新增表土剥离62.71hm2，可剥离表土量为18.81万m3，全部运至表土堆放区集中堆放，道路绿化区域回填表土2.14万m3。

（2）植物措施

本方案无新增植物措施。

（3）临时措施

本项目施工期排水结合道路管沟开挖永临结合，本方案新增临时沉沙池连接道路开挖管沟，平均每200m设置1座，共设置70座，其中土方开挖744.8m3，砌砖235.2m3，M7.5水泥砂浆抹面2240m2。

沉沙池能力复核同上。

园区建设工程区

待建区园区建设工程区现状包括林地等，为保护表土资源，本方案新增表土剥离194.28hm2，可剥离表土量为58.29万m3，全部运至表土堆放区集中堆放。

待建区园区建设工程区完成场地平整后，企业未及时入驻，本方案新增空闲裸露区域表土回填、全面整地及撒播草籽绿化等措施，其中表土回填16.79万m3，全面整地55.95hm2，撒播草籽55.95hm2。

规划绿地工程区

待建区规划绿地工程区主体设计已有措施包括规划绿化42.24hm2，基本满足水土保持要求。

待建区规划绿地工程区现状包括林地等，为保护表土资源，本方案新增表土剥离42.24hm2，可剥离表土量为12.67万m3，全部运至表土堆放区集中堆放，绿化施工前回填表土12.67万m3。

规划绿地工程区临时排水及沉沙措施可利用园区道路工程新增措施，不单独计列，为防止水土流失，方案新增施工过程中临时拦挡措施，新增土袋拦挡1258m，土袋填筑及拆除工程量为472m3。

挖方边坡区

待建区挖方边坡主要分布在园区外围与原地形交界处，主体设计已有截水沟2058m，植草护坡8.07hm2，基本满足水土保持要求，本方案新增工程措施有表土回填2.42万m3，新增临时措施包括临时土袋拦挡2672m，土袋填筑及拆除工程量为1002m3，新增临时彩条布覆盖92805m2。

措施工程量汇总

根据以上各防治区水土保持措施的设计情况，各防治分区防治措施工程量详见下表。

- 各分区新增水土保持措施工程量计算汇总表

| 序号 | 措施类型 | 单位 | 在建区 |  | 待建区 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表土 堆放区 | 园区建设 工程区 | 道路 工程区 | 园区建设 工程区 | 规划绿地 工程区 | 挖方 边坡区 |
| 1 | 工程措施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 表土剥离 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 剥离面积 | hm2 |  |  | 62.71 | 194.28 | 42.24 |  |
|  | 剥离量 | 万m3 |  |  | 18.81 | 58.29 | 12.67 |  |
| 1.2 | 表土回填 | 万m3 |  | 4.52 | 2.14 | 16.79 | 12.67 | 2.42 |
| 2 | 植物措施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 全面整地 |  |  | 15.07 |  | 55.95 |  |  |
| 2.2 | 撒播草籽 |  |  | 15.07 |  | 55.95 |  |  |
| 3 | 临时措施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 临时拦挡 | m | 2000 |  |  |  | 1258 | 2672 |
|  | 土袋填筑及 拆除量 | m3 | 750 |  |  |  | 472 | 1002 |
| 3.2 | 临时排水 | m | 2500 |  |  |  |  |  |
|  | 土方开挖 | m3 | 375 |  |  |  |  |  |
|  | 砌砖 | m3 | 200 |  |  |  |  |  |
|  | 砂浆抹面 | m2 | 2550 |  |  |  |  |  |
| 3.3 | 临时绿化 | hm2 | 29.92 |  |  |  |  |  |
| 3.4 | 临时沉沙池 | 座 | 4 |  | 70 |  |  |  |
|  | 土方开挖 | m3 | 42.56 |  | 744.8 |  |  |  |
|  | 砌砖 | m3 | 13.44 |  | 235.2 |  |  |  |
|  | 砂浆抹面 | m2 | 128 |  | 2240 |  |  |  |
| 3.5 | 临时覆盖 | m2 |  |  |  |  |  | 92805 |

施工要求

施工设计原则

（1）与主体工程相配合、协调，在不影响主体工程施工的前提下，尽可能利用主体工程创造的水、电、交通、物资供应等施工条件，减少施工辅助设施工程量。

（2）按照“三同时”制度，水土保持措施实施进度与主体工程建设进度相适应，及时防治新增水土流失。

（3）施工进度安排坚持“保护优先、先挡后弃、及时跟进”的原则，临建工程施工完毕后，按原占地类型及时进行恢复，植物措施在整地的基础上尽快实施。

施工条件

（1）工程条件

本项目位于江门市开平市，场外交通条件较好。生活物资、建筑材料及其它普通物资等可在当地采购，通过省内公路网运至施工区。

（2）自然条件

项目区属平原区，气候类型属南亚热带季风气候区，多年平均气温22℃，多年平均降雨量1850之间，其中4~9月份为雨季，其间降水量占全年总降水量的80%以上。

施工组织形式

本方案水土保持措施包括植物措施和临时防护措施，不同措施的施工组织形式不同，应区别对待。

施工时应根据各防治分区具体的工程措施合理安排各施工工序，减少或避免各工序间的相互干扰。

植物措施施工要选择雨季或雨季即将来临之前进行，防止恶劣天气造成不必要的损失，造成新的水土流失。种籽播撒前，先进行表土回填和整地，施足底肥，深耕细作，为草种正常生长创造良好的条件。

土地整治应根据地形条件和用地要求进行，同时要考虑排水条件。

施工质量要求

水土保持工程实施后，各项治理措施必须符合规定的质量要求，并经规定的质量测定方法检验后，才能作为治理成果。

水土保持各项治理措施的基本要求是总体布局合理，各项措施位置符合规划要求，规格、尺寸、质量使用材料、施工方法符合施工和设计标准经暴雨考验后基本完好。

排水沟能有效地控制地表径流，排水去处有妥善处理。在经规定频率的暴雨考验后，排水沟及护坡等的完好率在95％以上。

水土保持种草的位置应符合各类草种所需要的立地条件，种草密度达到设计要求。采用经济价值高、保土保水能力强、抗污染性能好的优良草种，当年出苗率与成活率在95％以上，三年后保存率在85％以上。

水土保持措施实施进度安排

（1）遵循“三同时”制度，按照主体工程施工组织设计、建设工期、工艺流程，坚持积极稳妥、留有余地、尽快发挥效益的原则，统筹考虑水土保持分区措施、施工季节、施工顺序、工程质量和施工安全等因素，合理安排，保证水土保持工程施工的组织性、计划性、有序性，有效配置资源，确保工程按期完成。

（2）应先工程措施后植物措施，工程措施应尽可能安排在非主汛期，土方工程量大的宜避开汛期。

（3）各建设区的临时防护措施应与主体工程施工同步进行。土建施工结束后立即进行全面整地，覆土绿化。

（4）施工完毕后及时进行场地平整、布置相应的排水措施和绿化措施。

（5）表土回用完毕后，及时对表土堆放场地进行整治，然后绿化。

本方案水土保持措施实施进度安排见下表。

- 水土保持措施实施进度安排表

水土保持监测

根据《广东省水土保持条例》第三十一条“挖填土石方总量五十万立方米以上或者征占地面积五十公顷以上的生产建设项目，生产建设单位应当自行或者委托相应机构对水土流失进行监测。监测情况应当按照规定报所在地水行政主管部门和水土保持方案审批机关”。本项目挖填土石方总量为3816.38m3，占地面积552.33hm2，因此，生产建设单位应当自行或者委托相应机构对水土流失进行监测。

范围和时段

监测范围

按照《生产建设项目水土保持监测与评价标准》（GB/T 51240-2018）的规定，水土保持监测范围包括工程建设征占、使用和其他扰动区域。结合本项目设计和施工进度的安排，分析水土流失预测结果，确定本方案监测范围为在建区、待建区和不扰动区，面积为552.33hm2。

监测时段

本项目为建设类项目，建设期监测时段从施工准备期开始，至设计水平年结束，本项目已于2018年4月开工，计划于2025年12月底，共93个月，因此，确定本项目水土保持方案设计水平年为工程完工后的第一年，即2026年。因此，确定本项目水土保持监测时段为2020年6月~2026年12月，监测期共计79个月。

内容和方法

监测内容

按照《生产建设项目水土保持监测与评价标准》（GB/T 51240-2018）的规定，生产建设项目水土保持监测内容包括水土流失影响因素、水土流失状况、水土流失危害和水土保持措施等。

（1）水土流失影响因素监测包括以下内容：

a、气象水文、地形地貌、地表组成物质、植被等自然影响因素；

b、项目建设对原地表、水土保持设施、植被的占压和损毁情况；

c、项目征占地和水土流失防治责任范围变化情况；

d、项目弃土（石、渣）场的占地面积、弃土（石、渣）量及堆放方式；

e、项目取土（石、料）的扰动面积及取料试。

（2）水土流失状况监测包括以下内容：

a、水土流失的类型、开工、面积、分布及强度；

b、各监测分区及其重点对象的土壤流失量；

（3）水土流失危害监测包括以下内容：

a、水土流失对主体工程造成危害的方式、数量和程度；

b、水土流失掩埋冲毁农田、道路、居民点等的数量、程度；

c、对高等级公路、铁路、输变电、输油（气）管线等重大工程造成的危害；

d、生产建设项目造成的沙化、崩塌、滑坡、泥石流等灾害；

e、对水源地、生态保护区、江河湖泊、水库、塘坝、航道的危害，有可能直接进入江河湖泊或产生行洪安全影响的弃土（石、渣）情况。

（4）水土保持措施监测包括以下内容：

a、植物措施的种类、面积、分布、生长情况、成活率、保存率和林草覆盖率；

b、工程措施的类型、数量、分布和完好程度；

c、临时措施的类型、数量和分布；

d、主体工程和各项水土保持措施的实施进展情况；

e、水土保持措施对主体工程安全建设和运行发挥的作用；

f、水土保持措施对周边生态环境发挥的作用。

监测方法与频次

根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018），水土保持监测方法采用调查监测与定位监测相结合的方法，本项目属大面积项目，需增加遥感监测。其中：调查监测根据监测内容和工程进度确定监测频次；取土（石、砂）量、弃土（石、渣）面积、正在实施的水土保持措施建设情况、扰动地表面积等至少每月调查记录1次；施工进度、水土保持植物措施生长情况至少每季度调查记录1次；水土保持灾害事件发生后1周内完成监测。

点位布设

监测点位的布设应根据项目扰动地表的面积、涉及的水土流失特点或类型、扰动开挖和堆积形态、植被状况、水土保持设施及其布局，以及交通、通信等条件，依据《生产建设项目水土保持监测与评价标准》（GB/T 51240-2018）》的相关要求和布设原则综合确定。

本项目共布设11个水土保持监测点，其中表土堆放区布设1个，为1#监测点，待建道路工程区布设4个，为2#~5#监测点，待建园区建设工程区布设4个，为6#~9#监测点，待建挖方边坡区布设1个，为10#监测点，待建规划绿地区布设1个，为11#监测点。

          - 水土保持监测规划表

| 监测 位置 | 监测内容 | 监测时段 | 监测方法 | 频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1＃ ～ 11 | 主体工程扰动、 破坏地表面积及其类型， 水土流失面积变化 | 2020年6月 至 2021年12月 | 现场调查 | 水土保持措施建设情况监测至少每10天监测记录1次。雨季（4月至10月）每月监测不少于2次，旱季（11月至3月）每月监测不少于1次 |
|  | 主体工程挖填方数量、 水土流失量 | 2020年6月 至 2021年12月 | 跟踪及 实地量测 |  |
|  | 林草成活率、覆盖率 及生长情况 | 2021年12月 至 2022年12月 | 标准地调查 及全面调查 |  |
|  | 水土保持工程 措施防护状况及效果 | 2020年6月 至 2022年12月 | 全面调查 |  |
|  | 水土流失危害 | 2020年6月 至 2022年12月 | 现场调查 |  |

实施条件和成果

水土保持监测人员

（1）根据《生产建设项目水土保持监测规程（试行）》（水利部，2015年6月），监测单位应设立监测项目部，监测项目部人员应不少于3名，并设总监测工程师、监测工程师、监测员等岗位。

（2）监测质量控制体系。分析提出调查监测、数据整（汇）编、结果分析等环节的工作制度，包括数据登记与审查、工作总结及报告、文档管理和成果审核等。

（3）对各区水土流失部位、流失量进行监测，做出详细的记录。

监测设施和设备

监测所需设施配备详见下表。

          - 水土保持监测基础设施及设备

| 分类 | 监测设备 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 监测损耗 计费方式 | 估算费用 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 监测设备折旧 |  |  |  |  |  | 4000 |
| 1 | 植被调查设备 |  |  |  |  |  | 600 |
| ① | 植被测量仪器 （测绳、剪刀、坡度仪） | 批 | 1 | 2000 | 2000 | 按30%折旧 | 600 |
| 2 | 扰动面积、开挖、 回填、弃渣量调查 |  |  |  |  |  | 2400 |
| ① | GPS定位仪 | 套 | 1 | 8000 | 8000 | 按30%折旧 | 2400 |
| 3 | 无人机 | 架 | 1 | 20000 | 20000 | 按30%折旧 | 6000 |
| 4 | 其它设备 |  |  |  |  |  | 1000 |
| 二 | 消耗性材料费 |  |  |  |  |  | 1280 |
| 1 | 侵蚀简易 观测设备 |  |  |  |  |  | 1280 |
| ① | 观测仪器（皮尺） | 把 | 2 | 50 | 200 | 易损品，全计 | 200 |
| ② | 观测仪器（钢卷尺） | 把 | 2 | 20 | 80 | 易损品，全计 | 80 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 10280 |

监测成果

监测成果包括监测报告、监测数据、监测图件和影像资料。

监测工作流程

监测成果既要有分时段的过程监测内容，又要有期末的结论性监测内容；所监测因子也要全面反映建设项目的水土保持与环境整体变化状况；监测成果应满足水土保持专项设施验收的需要，能提供全面、可靠的监测资料。

整理分析监测资料，在分析建设区土壤侵蚀因子、水土流失动态变化和水土保持防治效果等基础上，依据《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T 50434-2018），对该工程水土保持综合防治情况作出客观评价，并对工程建设过程中水土流失的防治特点和成功经验以及存在问题等进行归纳总结。

监测制度

（1）成果质量检验制度

技术人员、项目负责人必需层层把好质量关，出现问题时及时更正，未经修正不得进入下一作业工序；并及时上报，以便研究讨论，并解决问题。全部技术材料和成果材料，必须由承担任务的技术人员、项目负责人及其相关的质量检查人员、单位法人或法人代表签名，并作为监测的阶段性成果。

（2）保密制度

妥善保管建设单位提供的文件资料，不用于本监测项目之外的其它目的，不泄露给第三方。

监测成果要求

（1）监测人员应按照国家和行业主管部门的规定及建设单位的合同要求提交水土保持工程监测报告。在监测任务结束和进行工程验收时，应写出监测总报告。

（2）项目开工（含施工准备期）前，水土保持监测单位应向建设单位及相关水行政主管部门报送《生产建设项目水土保持工程监测实施方案》。

（3）工程建设期间，每季度的第一个月20日前报送上季度的《生产建设项目水土保持工程监测季度报告表》，同时提供重要位置监测点的照片等影像资料；因降雨、大风或人为原因发生严重水土流失及危害事件的，于事件发生后一周内以监测快报的形式向建设单位报告有关情况。每年的元月25日前报送上年度的总结报告。水土保持工程监测任务完成后，3个月内报送《生产建设项目水土保持工程监测总结报告》。

水土保持投资估算及效益分析

投资估算

编制原则及依据

编制原则

（1）水土保持投资估算的价格水平年、人工单价、主要材料价格、施工台时费、估算定额、取费项目及费率应与主体工程一致。

（2）主体工程估算定额中未明确的，应采用水土保持或相关行业的定额、取费项目及费率。

编制依据

（1）《关于发布我省水利水电工程设计概（估）算编制规定与系列定额的通知》（广东省水利厅，粤水建管〔2017〕37号）；

（2）国家计委、建设部〔2002〕10号文《工程勘测收费标准》；

（3）国家发展改革委、建设部发改价格〔2007〕670号文《建设工程监理与相关服务收费管理规定》；

（4）国家发展改革委、建设部发改价格〔2006〕1352号文《水利、水电、电力建设项目前期工作工程勘察收费暂行规定》；

（5）《水利部办公厅关于调整水利工程计价依据增值税计算标准的通知》（办财务函〔2019〕448号）；

（6）《广东省水利厅关于调整<广东省水利水电工程设计概（估）算编制规定>增值税销项税税率的通知》（粤水建管函〔2019〕9号）。

编制说明与估算成果

基础资料

（1）人工工资

本项目位于江门市，属于三类工资区，其中普工预算单价为70.4元/工日，技工预算单价为98.3元/工日。

（2）材料价格

主要材料价格与主体工程材料价格一致，采用开平市2020年4份材料价格，次要材料按《广东省水利水电工程2020材料价格文件》计，不足部分按参考当地市场调查价格。

（3）水、电估算价格

施工用水、电价格与主体工程一致，其中施工用电价格按0.77元/kW·h计，施工用水价格按4.58元/m3计。

（4）施工机械使用费

采用水土保持工程概（估）算编制定额。

费用标准

（1）工程单价

主体工程已列的工程项目直接采用其单价，不足部分采用《广东省水利水电工程概算定额》，其它直接费、现场经费、间接费、企业利润、税金等按《广东省水利水电工程设计概（估）算编制规定》执行。

① 其它直接费费率，水土保持工程措施按5%计。

② 间接费费率，土石方工程措施按9.5%计，其他工程措施按10.5%计，植物措施按8.5%计。

③ 企业利润

按直接工程费和间接费之和的7.0%计算。

④ 税金

按增值税税率9%计算。

⑤ 其它临时工程

按工程措施、植物措施投资之和的2.0％计算。

（2）监测措施

监测设备费按表6-2所列费用计，为10280元；

监测人员按3人计，监测期为79个月，按7年计，计算人工费为3人×7年×6万元/人·年=126万元。

（3）独立费用

① 建设单位管理费

按一至四部分投资之和为基数计算，费率按3%计算。

② 招标业务费

按国家计委计价格〔2002〕1980号文规定计取，计算本项目招标业务费为84300元。

③ 经济技术咨询费

技术咨询费按一至四部分投资之和为基数计算，费率按0.5%计算。

水土保持方案编制费按市场价格计，共计30万元。

水土保持设施验收咨询费按市场价格计，共计30万元。

④ 工程建设监理费

根据《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格〔2007〕670号）计列，详见下表。

- 工程建设监理费计算表

| 序号 | 项目 | 取费（万元） |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 工程监理费 | 32.88 |
| 1.1.1 | 工程监理收费基准价 | 32.88 |
| 1.1.1.1 | 工程勘察收费基价 | 42.98 |
| 1.1.1.2 | 专业调整系数 | 0.9 |
| 1.1.1.3 | 工程复杂程度调整系数 | 0.85 |
| 1.1.1.4 | 高程调整系数 | 1 |
| 1.1.2 | 浮动幅度值（%） |  |

⑤ 工程造价咨询费

仅计列施工阶段全过程造价咨询费，按一至四部分投资之和为基数计算，费率按10.8‰计算。

⑥ 科研勘测设计费（含前期勘测设计费）

按照国家发展改革委员会、建设部文件（发改价格〔2006〕1352号文）、国家计委、建设部计价格〔2002〕10号文件等计列，详见下表。

- 工程勘测设计费计算表

| 序号 | 项目 | 取费（万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程勘察费 | 47.60 |
| 1.1 | 工程勘察收费基准价 | 31.08 |
| 1.1.1 | 基本勘察收费 | 31.08 |
| 1.1.1.1 | 工程勘察收费基价 | 56.51 |
| 1.1.1.2 | 专业调整系数 | 0.55 |
| 1.1.1.3 | 工程复杂程度调整系数 | 1 |
| 1.1.1.4 | 附加调整系数 | 1 |
| 1.2 | 其他勘察收费 | 16.52 |
| 1.2.1 | 勘察作业准备费 | 4.66 |
| 1.2.2 | 前期工作工程勘察收费 | 11.86 |
| 1.2.2.1 | 收费基价 | 32.40 |
| 1.2.2.2 | 工程类别调整系数 | 0.61 |
| 1.2.2.3 | 工程勘察复杂程度调整系数 | 1 |
| 1.2.2.4 | 阶段系数 | 0.6 |
| 序号 | 项目 | 取费（万元） |
| 1 | 工程设计费 | 32.28 |
| 1.1 | 工程设计收费基准价 | 32.28 |
| 1.1.1 | 基本设计收费 | 26.90 |
| 1.1.1.1 | 工程设计收费基价 | 56.51 |
| 1.1.1.2 | 专业调整系数 | 0.8 |
| 1.1.1.3 | 工程复杂程度调整系数 | 0.85 |
| 1.1.1.4 | 附加调整系数 | 0.7 |
|  | 勘察设计费 | 79.88 |

（3）预备费

按工程措施、植物措施、监测措施、施工临时工程及独立费用之和的10%计。

（4）水土保持补偿费

根据工程占地面积统计情况，工程建设造成的植被损毁类型主要为林地、草地、园地、耕地等，共计损毁植被面积399.54hm2。根据广东省人民政府粤府〔1995〕95号文《广东省水土保持补偿费征收和使用管理暂行规定》，开发建设用地范围内，林草覆盖率≥50%、坡度≥5°且因施工建设造成的土壤侵蚀模数＞500t/ km2·a的用地需征收水土保持补偿费，结合主体工程设计资料和现场勘察结果，本项目需征收水土保持补偿费面积为152.83hm2。按1元/m2计，因此，计算本项目应缴纳水土保持补偿费152.83万元。

估算投资

本项目水土保持总投资5656.50万元，其中主体工程已列3536.52万元，方案新增水土保持总投资2123.08万元。新增水土保持投资中工程措施费1255.24万元，植物措施费32.39万元，监测费用127.03万元，临时措施费122.09万元，独立费用251.57万元（建设单位管理费为46.10万元，招标业务费8.43万元，经济技术咨询费67.68万元（含水土保持方案编制费30万元，水土保持设施验收咨询费30万元），工程建设监理费为32.88万元，科研勘测设计费为79.88万元，工程造价咨询费16.60万元），基本预备费178.83万元，水土保持补偿费152.83万元。详见下表。

- 本项目水土保持总投资费用表（单位：万元）

| 序号 | 项目 | 方案新增 | 主体已列 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 工程措施 | 1255.24 | 972.93 | 2228.17 |
| 二 | 植物措施 | 32.39 | 2563.59 | 2595.98 |
| 三 | 监测措施 | 127.03 |  | 127.03 |
| 四 | 临时措施 | 122.09 |  | 122.09 |
| 五 | 独立费用 | 251.57 |  | 251.57 |
| 1 | 建设单位管理费 | 46.10 |  | 46.10 |
| 2 | 招标业务费 | 8.43 |  | 8.43 |
| 3 | 经济技术咨询费 | 67.68 |  | 67.68 |
| 4 | 工程建设监理费 | 32.88 |  | 32.88 |
| 5 | 科研勘测设计费 | 79.88 |  | 79.88 |
| 6 | 工程造价咨询费 | 16.60 |  | 16.60 |
| I | 一至五部分合计 | 1788.32 | 3536.52 | 5324.84 |
| II | 基本预备费 | 178.83 |  | 178.83 |
| III | 价差预备费 |  |  |  |
| IV | 水土保持补偿费 | 152.83 |  |  |
|  | 静态投资（I+II+IV） | 2119.98 | 3536.52 | 5656.50 |
|  | 总投资（I+II+III+IV） | 2119.98 | 3536.52 | 5656.50 |

- 新增水土保持工程投资总估算表（单位：万元）

| 序号 | 工程或费用名称 | 建安工程费 | 设备费 | 植物措施费 | 独立费用 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 第一部分 工程措施 | 1255.24 |  |  |  | 1255.24 |
| 1 | 一 待建道路工程区 | 141.47 |  |  |  | 141.47 |
| 2 | 二 待建园区建设工程区 | 646.37 |  |  |  | 646.37 |
| 3 | 三 待建规划绿地工程区 | 325.26 |  |  |  | 325.26 |
| 4 | 四 待建挖方边坡区 | 49.56 |  |  |  | 49.56 |
| 5 | 五 在建园区建设工程区 | 92.57 |  |  |  | 92.57 |
| 二 | 第二部分 植物措施 |  |  | 32.39 |  | 32.39 |
| 1 | 一 在建园区建设工程区 |  |  | 6.87 |  | 6.87 |
| 2 | 二 待建园区建设工程区 |  |  | 25.51 |  | 25.51 |
| 三 | 第三部分 监测措施 | 127.03 |  |  |  | 127.03 |
| 1 | 一 设备及安装 | 1.03 |  |  |  | 1.03 |
| 2 | 二 建设期观测人工费用 | 126. |  |  |  | 126. |
| 四 | 第四部分 施工临时工程 | 122.09 |  |  |  | 122.09 |
| 1 | 一 在建区表土堆放区 | 29.52 |  |  |  | 29.52 |
| 2 | 二待建道路工程区 | 7.11 |  |  |  | 7.11 |
| 3 | 三 在建区挖方边坡区 | 59.7 |  |  |  | 59.7 |
| 4 | 其他临时工程费 | 25.75 |  |  |  | 25.75 |
| 五 | 第五部分 独立费用 |  |  |  | 251.57 | 251.57 |
| 1 | 建设单位管理费 |  |  |  | 46.1 | 46.1 |
| 2 | 招标业务费 |  |  |  | 8.43 | 8.43 |
| 3 | 经济技术咨询费 |  |  |  | 67.68 | 67.68 |
| 4 | 工程建设监理费 |  |  |  | 32.88 | 32.88 |
| 5 | 科研勘测设计费 |  |  |  | 79.88 | 79.88 |
| 6 | 工程造价咨询费 |  |  |  | 16.6 | 16.6 |
| I | 一至五部分合计 | 1504.36 |  | 32.39 | 251.57 | 1788.32 |
| II | 基本预备费 |  |  |  |  | 178.83 |
| III | 价差预备费 |  |  |  |  |  |
| IV | 水土保持设施补偿费 |  |  |  |  | 152.83 |
|  | 静态投资(I+II+IV) |  |  |  |  | 2119.98 |
|  | 总投资(I+II+III+IV) |  |  |  |  | 2119.98 |

- 主体设计中具有水土保持功能工程数量汇总情况

| 序号 | 措施类型 | 单位 | 工程量 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程措施 |  |  | 972.93 |
| 1.1 | 在建区 |  |  |  |
| 1.1.1 | 道路工程区 |  |  |  |
|  | 排水管网 | m | 2027 | 61.22 |
| 1.2 | 待建区 |  |  |  |
| 1.2.1 | 道路工程区 |  |  |  |
|  | 排水管网 | m | 29167 | 880.84 |
| 1.2.2 | 挖方边坡区 |  |  |  |
|  | 截水沟 | m | 2058 | 30.87 |
| 2 | 植物措施 |  |  | 2563.59 |
| 2.1 | 在建区 |  |  |  |
| 2.1.1 | 道路工程区 |  |  |  |
|  | 道路绿化 | hm2 | 0.41 | 20.91 |
| 2.2 | 待建区 |  |  |  |
| 2.2.1 | 道路工程区 |  |  |  |
|  | 道路绿化 | hm2 | 6.62 | 337.62 |
| 2.2.2 | 挖方边坡区 |  |  |  |
|  | 喷播植草护坡 | hm2 | 8.07 | 177.54 |
| 2.2.3 | 规划绿化工程区 |  |  |  |
|  | 规划绿化 | hm2 | 42.24 | 2027.52 |
| 3 | 合计 |  |  | 3536.52 |

- 新增水土保持投资分年度投资表（单位：万元）

| 序号 | 工程或费用名称 | 估算 投资 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 第一部分 工程措施 | 1255.24 | 263.71 | 621.14 | 246.31 | 124.08 |  |  |  |
| 1 | 一 待建道路工程区 | 141.47 | 17.39 |  |  | 124.08 |  |  |  |
| 2 | 二 待建园区建设工程区 | 646.37 | 215.46 | 215.46 | 215.45 |  |  |  |  |
| 3 | 三 待建规划绿地工程区 | 325.26 |  | 325.26 |  |  |  |  |  |
| 4 | 四 待建挖方边坡区 | 49.56 |  | 49.56 |  |  |  |  |  |
| 5 | 五 在建园区建设工程区 | 92.57 | 30.86 | 30.86 | 30.85 |  |  |  |  |
| 二 | 第二部分 植物措施 | 32.39 |  | 10.79 | 10.79 | 10.80 |  |  |  |
| 1 | 一 在建园区建设工程区 | 6.87 |  | 2.29 | 2.29 | 2.29 |  |  |  |
| 2 | 二 待建园区建设工程区 | 25.51 |  | 8.50 | 8.50 | 8.51 |  |  |  |
| 三 | 第三部分 监测措施 | 127.03 | 14.11 | 18.82 | 18.82 | 18.82 | 18.82 | 18.82 | 18.82 |
| 1 | 一 设备及安装 | 1.03 | 0.11 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.17 |
| 2 | 二 建设期观测人工费用 | 126.00 | 14.00 | 18.67 | 18.67 | 18.67 | 18.67 | 18.67 | 18.65 |
| 四 | 第四部分 施工临时工程 | 122.09 | 122.09 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 一 在建区表土堆放区 | 29.52 | 29.52 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 二待建道路工程区 | 7.11 | 7.11 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 三 在建区挖方边坡区 | 59.70 | 59.70 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 其他临时工程费 | 25.75 | 25.75 |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 第五部分 独立费用 | 251.57 | 192.34 | 4.87 | 4.87 | 4.87 | 4.87 | 4.87 | 34.88 |
| 1 | 建设单位管理费 | 46.10 | 46.10 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 招标业务费 | 8.43 | 8.43 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 经济技术咨询费 | 67.68 | 37.68 |  |  |  |  |  | 30.00 |
| 4 | 工程建设监理费 | 32.88 | 3.65 | 4.87 | 4.87 | 4.87 | 4.87 | 4.87 | 4.88 |
| 5 | 科研勘测设计费 | 79.88 | 79.88 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 工程造价咨询费 | 16.60 | 16.60 |  |  |  |  |  |  |
| I | 一至五部分合计 | 1788.32 | 641.44 | 655.62 | 280.79 | 158.57 | 23.69 | 23.69 | 53.70 |
| II | 基本预备费 | 178.83 | 64.15 | 65.56 | 28.08 | 15.86 | 2.37 | 2.37 | 5.37 |
| III | 价差预备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV | 水土保持设施补偿费 | 152.83 | 152.83 |  |  |  |  |  |  |
|  | 静态投资(I+II+IV) | 2119.98 | 858.42 | 721.18 | 308.87 | 174.43 | 26.06 | 26.06 | 59.07 |
|  | 总投资(I+II+III+IV) | 2119.98 | 858.42 | 721.18 | 308.87 | 174.43 | 26.06 | 26.06 | 59.07 |

效益分析

分析原则和方法

效益分析与六项防治目标值按照《生产建设项目水土保持技术标准》（GB 50433-2018）和《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T 50434-2018）的规定计算。

效益分析

（1）水土流失治理度

根据主体工程资料，本项目水土流失防治责任范围面积为552.33hm2，其中不扰动区23.43hm2，造成水土流失面积达528.90hm2，治理后硬化面积400.51hm2，水土保持措施面积为128.39hm2，合计528.90hm2，因此水土流失总治理度达到100%。

（2）土壤流失控制比

完工后的土壤侵蚀模数目标值为500t/km2.a，方案实施后实际控制值为500t/km2.a，方案土壤流失控制比达1.0。

（3）渣土防护率

项目的建设共临时堆土89.77万m3，实际拦挡的土方量为89.77万m3，弃渣得到较好拦挡。本方案实施后，拦渣率达到100%，达到目标值。

（4）表土保护率

现状可剥离表土量为89.77万m3，表土保护利用89.77万m3，表土保护率达100%。

（5）林草植被恢复率

本项目可绿化面积为128.39hm2，建设林草面积128.39hm2，植被恢复率达100%，减少了工程建设对项目区的影响，有利于当地环境质量的改善。

（6）林草覆盖率

本项目建设林草面积128.39hm2，工程占地面积552.33hm2，林草覆盖率达23.25%。

（7）可减少的水土流失总量

采取方案设计的防护措施预测期土壤侵蚀总量为6573t。在最不利条件下，不计建设期防护措施的防护效果，由于工程的建设，建设期可能的侵蚀总量为60883t，即防护措施可减少的水土流失总量为54310t。

生态效益

方案实施后，项目建设扰动土地面积528.90 hm2，造成水土流失面积528.90hm2。方案实施后，可治理水土流失面积528.90hm2，整治扰动土地面积528.90hm2，建设林草面积128.39hm2，可减少水土流失量54310t，渣土防护量1908.19万m3，表土保护利用89.77万m3。

通过计算，方案实施后六项防治指标分别为：水土流失治理度为100%，土壤流失控制比为1.0，渣土防护率100%，表土保护率100%，林草植被恢复率100%，林草覆盖率23.25%。

生态效益

针对工程建设对沿线水土保持产生的影响，工程采取植被恢复、复耕、截排水和拦挡等措施；临时工程等采取清理平整和必要的复耕措施。上述水土保持措施实施后，不仅能有效地控制项目区水土流失，而且会改善沿线的生态环境质量。

通过实施本项目水土保持各项工程措施和植物措施，一是增强了项目建设的稳定性和安全性；二是通过对项目区水土流失的各项综合治理，从整体上改善了沿线的生态环境现状，保障了基础设施安全，对沿线区域内社会经济的持续发展都具有十分积极的促进作用。

从水土保持角度分析，本项目防治体系完善，就开发建设的水土保持要求而言，该项目的建设是可行的。

水土保持管理

组织管理

（1）组织领导

① 根据《中华人民共和国水土保持法》，水土保持方案报水行政主管部门批准后，由建设单位负责组织实施。为保证水土保持方案的顺利实施，建立强有力的组织机构是十分必要的。因此，在工程筹建期，建设单位需1-2名专门负责水土保持工作的人员，负责水土保持方案的委托编制、报批、变更和方案实施工作，并主动与当地水行政主管部门密切配合，自觉接受地方水行政主管部门的监督检查。

② 认真贯彻、执行“预防为主、保护优先、全面规划、综合治理、因地制宜、突出重点、科学管理、注重效益”的水土保持方针，确保水保工程按进度施工，充分发挥水保工程效益。

③ 建立水土保持目标责任制，把水土保持列为工程进度、质量考核的内容之一，按年度向水行政主管部门报告水土流失治理情况，并制定水土保持方案详细实施计划。

④ 项目建设期间，负责与设计、施工、监理单位保持联系，协调好水土保持方案与主体工程的关系，确保水土保持工程的正常开展和顺利进行，并按时竣工，减少或避免工程建设可能造成的水土流失和生态环境破坏。

⑤ 定期对工程现场进行检查和观测，掌握工程施工期间的水土流失及其防治措施落实情况，为有关部门决策提供基础资料。

⑥ 建立健全各项档案，积累、分析、整编资料，为水土保持工程验收提供相关资料。

（2）管理措施

① 生产建设项目水土保持是生态建设的重要内容，建设单位要把水土保持工作列入重要议事日程，真正做到责任、措施和投入“三到位”，认真组织方案的实施和管理，定期检查，接受社会监督。

② 加强水土保持的宣传、教育工作，提高施工人员和各级管理人员的水土保持意识。

③ 制定详细的水土保持方案实施进度，加强计划管理，以确保各项水土保持措施与主体工程同时设计，同时施工，同时验收投产使用。

后续设计

（1）本方案批复后，建设单位应委托具有相应资质的设计单位完成水土保持工程招标设计和施工图设计，并报水行政主管部门备案。

（2）为便于工程管理和监理工作，水土保持工程初步设计和施工图设计设置专章或单独成册。

（3）审查建设项目初步设计时应同时审查水土保持初步设计，并有水土保持专业技术人员参加。

水土保持监测

根据《广东省水土保持条例》第三十一条“挖填土石方总量五十万立方米以上或者征占地面积五十公顷以上的生产建设项目，生产建设单位应当自行或者委托相应机构对水土流失进行监测。监测情况应当按照规定报所在地水行政主管部门和水土保持方案审批机关”。本项目挖填土石方总量为3816.38m3，占地面积552.33hm2，因此，生产建设单位应当自行或者委托相应机构对水土流失进行监测。

根据水土保持法律法规政策规定，建设单位须对生产建设项目水土保持设施的防治情况进行跟踪监测。监测成果应按时向水行政主管部门报告，通过与项目区原状生态环境进行对比分析，对方案实施后的恢复能力及防治效果做出综合评判，在监测结束后应编制监测报告，作为方案竣工验收的主要技术依据，还可以为当地有关部门提供第一手资料。

水土保持监理

水土保持监理是落实水土保持方案的重要措施，通过水土保持监理为有效防治水土流失提供质量保障，确保达到水土保持方案提出的防治目标和水土保持资金的使用效益，同时为水土保持竣工验收工作奠定基础。

（1）监理单位及要求。

根据《关于加强大、中型开发建设项目水土保持监理工作的通知》（水保〔2003〕89号）的要求，按招标的方式选定水土保持方案实施的监理单位，对方案实施进行全过程的监理。水土保持投资在3000万元以上的，承担监理的单位需具有相应级别的水土保持监理资质；3000万元以下的，承担监理的单位需具有一定数量的水土保持监理工程师。参加监理的人员必须具有水土保持监理工程师上岗证书或监理员上岗证书。

（2）监理任务

① 根据有关法律、法规及工程承包合同中的水土保持要求，对施工单位的水土保持工作采取检查、旁站和指令文件等监理方式进行现场监督检查，监理工程建设的各项施工活动的水土保持措施是否与工程建设同步实施，通过质量控制、进度控制和投资控制，保证水土保持设施的如期建设和功能的正常发挥，结合现场巡查，提出要求限期完成的有关水土保持工作。

② 在施工的各个阶段随时进行质量监督，提交监理日志、监理月报，及时向建设单位汇报施工中出现的问题。

③ 对施工单位的水土保持季报、年报进行审查，提出审查、修改意见。

④ 依据有关法律、法规及工程承包合同，协助处理各种水土保持纠纷。

⑤ 编制水土保持监理工作报告（季报、年报），作为生产建设项目水土保持设施验收的基础和水土保持设施验收报告必备的专项报告；工作报告主要对水土保持监理工作进行总结，提出存在的重大水土保持设施问题和解决问题的方法，以及水土保持监理工作计划安排和工作重点；定期归档监理成果。

水土保持施工

（1）在工程发包标书中提出水土保持要求，将各标段水土保持工程纳入各标段招标文件一起招标或汇成一个专门的标段单独招标。在招标文件中，详细列出水土保持工程内容，明确施工单位的施工责任，明确其防治水土流失的责任范围，并以合同形式明确中标单位承担的防治水土流失的责任、义务。

（2）中标的施工单位在实施水土保持方案时，对设计内容如有变更，按有关规定实施报批程序。变动较小的，由施工单位向监理单位报告并征得同意即可。变动大的，如主要措施的规模、位置发生变化时，按方案报批程序报原方案审批机关审批。

（3）本项目施工过程中可能产生水土流失对园区内镇海渠造成影响，建议施工过程中定期对镇海渠进行疏浚清理。

水土保持设施验收

（1）水土保持方案经批准后，建设单位应主动与各级水行政主管部门取得联系，自觉接受地方水行政主管部门的监督检查。

（2）工程施工过程中，建设单位要加强对工程建设的监督管理，通过水土保持监理，监督和预防施工过程中可能造成的水土流失，并及时对造成的水土流失进行治理，确保水土保持工程顺利实施。

（3）根据水土保持“三同时”制度的要求，在主体工程竣工验收前，完成水土保持设施专项验收工作，根据《广东省水利厅关于我厅审批及管理的生产建设项目水土保持设施验收报备有关事项的公告》（2017年12月8日），由生产建设单位按照国务院、水利部的文件要求，自主办理水土保持设施验收，并向水行政主管部门报备。

由于本项目范围较大，建议建设单位采取分区分期验收的方式，建成一片、验收一片、投产一片。

附件、附表、附图

附件

（1）中选中介服务机构通知书（江门市公共资源交易中心开平分中心，2020年3月3日）

（2）《关于江门产业转移工业园开平园区水土保持方案的批复》（粤水保〔2009〕92号，广东省水利厅，2009年4月13日）

（3）《广东省经济和信息化委关于转送有关地区依托省产业转移工业园带动产业集聚发展材料（第四批）的函》（粤经信园区函〔2015〕2985号，广东省经济和信息化委员会，2015年12月14日）

（4）《关于〈开平市翠山湖新区月山地块控制性详细规划局部修改〉的批复》（开府办函〔2019〕56号，开平市人民政府办公室，2019年4月2日）

（5）《关于〈开平市翠山湖新区上苑村片区控制性详细规划〉的批复》（开府办函〔2019〕154号，开平市人民政府办公室，2019年8月16日）

（6）《江门产业转移工业园开平园区（集聚区月山片区、上苑村片区）项目水土保持方案报告书（送审稿）专家评审意见》（2020年5月20日）

（7）投资估算表

附图

- 项目地理位置图

- 项目区水系图

- 项目区土壤侵蚀强度分布图

- 月山片区现状地形图

- 上苑村片区现状地形图

- 月山片区平面布置图

- 上苑村片区平面布置图

- 月山片区竖向工程规划图

- 上苑村片区竖向工程规划图

- 园区场地平整剖面图

- 土石方计算方格图（1/2）

- 土石方计算方格图（2/2）

- 月山片区道路规划图

- 上苑村片区道路规划图

- 月山片区绿地规划图

- 上苑村片区绿地规划图

- 月山片区给水工程规划图

- 上苑村片区给水工程规划图

- 月山片区雨水工程规划图

- 上苑村片区雨水工程规划图

- 月山片区污水工程规划图

- 上苑村片区污水工程规划图

- 管线综合规划图

- 月山片区水土流失防治责任范围及防治分区图

- 上苑村片区水土流失防治责任范围及防治分区图

- 月山片区分区防治措施布置图（含监测点位）

- 上苑村片区分区防治措施布置图（含监测点位）

- 表土堆放区水土保持措施设计图

- 沉沙池设计图

- 喷播植草护坡典型设计图