市建管中心视频会议系统设备和会议室无线网络覆盖项目采购公告

- 采购项目名称：包组A：市建管中心视频会议系统设备采购项目；包组B: 市建管中心会议室无线网络覆盖采购项目。

二、采购项目背景

随着市建管中心代建的项目愈来愈复杂和“数字政府”改革建设的要求，各类项目会议召开、研讨会、交流会等对智能会议系统设备的普及使用要求，需建设一套视频会议系统设备和一套安全、快速、可靠地无线网络来覆盖单位内的会议室区域，以解决日常会议室需求，从而提高办公效率和促进数字化建管改革。

三、供应商资格要求

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）是2020-2021年度江门市直行政事业单位一般办公用品供应服务资格的视频会议系统设备中标供应商（包组A）；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

三、采购项目预算及付款方式

（一）项目预算：包组A:本项目（含税）最高限价为人民币1.3万元整（报价不得超过最高限价）；包组B：本项目（含税）最高限价为人民币4.15万元整（报价不得超过最高限价）。

（二）付款方式：

第一期：合同签订生效，采购人将合同总金额的60%支付给成交供应商。

第二期：成交供应商交付设备及项目竣工后，由双方验收合格且采购人收到成交供应商开具的等额发票后的　5　个工作日内，采购人将合同总金额的40%支付给成交供应商。

四、采购项目内容及需求

包组A:

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 技术指标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 佳比JUSBE 数字 反馈抑制器DF02 | 1台 | 主要功能特点： 1、四路话筒输入，每路输入带独立增益调节，可以适合不同的话筒同时使用，调整范围大于12dB； 2、高品质话放，带+48V幻象电源，每路幻象电源独立开关控制，互不干扰； 3、前两路话筒是可以选择卡农或6.35接口输入，接线方便； 4、每路输入带信号指示灯，操作更加便捷； 5、平衡和非平衡两种输出方式，输出大小连续可调，输出有总的信号指示灯和峰值指示灯，调试方便； 6、面板带电源指示灯和48v幻像电源指示灯，随时了解机器状态，反馈启动有有蓝色指示灯； 7、铝面板喷砂工艺，透光式按键，外观与众不同； 8、有效抑制话筒啸叫，消除反馈于未然，一键式操作模式，简单好用； 9、采用DSP技术，实时抓取啸叫点，自动适应声学环境； 10、超远会议话筒拾音距离，能自动适应拾音距离。 主要技术参数： 1、频率响应：20 Hz~20 KHz,+/-1.5 dB； 2、DSP采样率：192 KHz； 3、AD/DA转换：24比特； 4、总频波失真：<0.01%(+4 dBU,1 KHz)； 5、最大输出：+22 dBu(平衡）,+16 dBu(不平衡）； 6、信噪比：>95 dB； 7、输入电源：220 v~50 Hz； 8、产品尺寸：（H*W*D）44*483*240(mm）； 9、包装尺寸：（H*W*D）93*540*330(mm）； 10、净重:2.65 Kg。 |
| 2 | 佳比JUSBE 合并式功放GF-250A | 1台 | 主要功能特点： 1、内置MP3解码播放器与FM收音机播放器，可自由切换播放模式，支持U盘及SD卡存储歌曲，更换歌曲方便； 2、配带遥控，方便操作； 3、2路话筒输入，3路线路输入，1路线路输出，话筒1具有优先权（自动静音功能）； 4、设为定压和定阻两种模式，定压输出为100V，定阻输出为4-16Ω； 5、设备设有异常工作报警保护功能，当输入信号过大、负载过重、温度过高、线路短路时，对应的指示灯提示，有极高的可靠性； 6、采用新型128*64的图形点阵显示屏； 7、MP3可选择播放循环模式，内置四种播放模式：随机.单曲循环.文件夹内循环，全部循环。 主要技术参数： 1、额定输出功率：240W；输出方式：定阻4-16Ω，定压70V、100V； 2、线路输出：600Ω/1V（0dB）； 3、输入：MIC1、2/600Ω，2.0mV（-54dB），不平衡；AUX1、2/10kΩ，250mV（-10dB），不平衡； 4、频响：20Hz~20kHz； 5、谐波失真：<0.1% 1kHz； 6、信噪比：MIC1、2，66dB，AUX1、2，70dB； 7、音调调节：Bass±10dB at 100Hz， Treble：±10dB at 10kHz； 8、保护：开机保护，过压保护，直流保护，短路保护，过热保护； 9、电压：AC220V/50Hz~60Hz； 10、消耗功率：360W； 11、机器尺寸(L×W×H)：482×310×70mm； 12、外包装尺寸（1PCS,L×W×H)：570*425*105mm； 13、净重：9.6kg。 |
| 3 | 海天HT-868A一拖八无线会议咪 | 1台 | 主要特性: 1、使用UHF550-980MHz频段，应用PLL频率合成锁相环技术，频率可调，发射功率可调，避免干扰频率； 2、集成中央处理器CPU的总线控制，配合数字液晶界面显示，操作自如，性能出众； 3、采用多级窄带高频及中频选频滤波，充分消除干扰信号；4、采用音频压缩一扩展技术，噪音大大减少，动态范围加大； 5、设有回输啸叫抑制减弱功能，能有效减少回输啸叫； 6、接收机采用多级高频放大，具有良好的灵敏度； 7、多重噪音监测电路，特设ID身份码验证系统，使之具有抗干扰特性； 8、选用优质晶片及零部件，使本机音质出色； 9、空阔最大使用范围100米以上，理想空阔使用范围60米； 10、可任意选配手咪、头戴、领夹。 技术参数： 接收机 1、载波频率：550-980MHz(可调）； 2、电源适配器使用电压：AC110V-230V 50Hz/60Hz（请按机壳和电源适配器标注使用）； 3、直流输入电压：DC12—DC15V 1500mA； 4、消耗功率：13W； 5、S/N信噪比：≥95dB； 6、T.H.D失真：＜0.5%； 7、频率响应：60Hz -16KHz。 发射机 1、载波频率：550-980MHz（可调）； 2、发射功率：10dBm； 3、输入音频调制信号选择：MIC IN电容咪输入（内供电）。LINE IN音频线路输入 1、调制方式：FM； 2、最大调制度：±45KHz；； 3、高次谐波：低于主波基准60dB以上 4、使用电池电压：3V（2节AA1.5V碱性电池或高容量AA1.2V-1800mAh充电电池）； 5、连续使用时间：8小时。 |

包组B:

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 技术指标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无线控制器 | 1台 | 1、硬件规格，盒式设备，高度≤1U，可用WAN千兆电接口数≥2；可用LAN千兆电接口数≥6，其中2个为光电复用口；USB接口≥1。 2、管理AP规格，单台最大管理AP数≥128；配置本次项目所需要的管理12个AP授权。 3、支持同一AC内,不同AP下二、三层漫游和不同AC间,不同AP下二、三层漫游。 4、支持Portal认证、Portal页面推送、802.1x认证、本地认证、LDAP认证、支持TACACS+。 5、支持优先级映射、L2-L4流分类、流量限速、基于用户角色(User Profile)的接入控制、AP上行口限速。 6、支持IPV6 SAVI功能，开启IPV6 SAVI功能后，设备只放行通过DHCPV6和ND方式学习到的IPV6地址的终端报文。 7、支持设备内置BYOD功能，本地能够对不同终端类型预设不同授权，通过终端信息识别终端类型，再根据终端的类型下发不同的授权信息，实现权限控制。 8、支持Hotspot特性功能，客户端开启passpoint功能，在检测到支持Hotspot的服务后，终端能够主动从移动网络漫游到wifi网络，用户无感知。 9、支持NAT、PPPoE、DDNS、SSL VPN、IPSEC VPN、RIP、GRE。 10、支持国家码锁定、静动态信道、功率设置、动态速率调节、空口黑洞检测和补偿、智能负载均衡。 11、静态黑名单、动态黑名单、白名单、非法AP检测、反制、防无线泛洪攻击、防仿冒攻击、防Weak IV攻击、WIPS。 12、支持WEB、SNMP v1/v2/v3、RMON等管理方式和支持WEB、CLI、TELNET、FTP等配置方式。 |
| 2 | POE供电交换机 | 1台 | 1、交换容量≥336Gbps ，包转发率≥51Mpps，若存在两个数值，以小的为准。 2、千兆POE电接口数量≥24；千兆光接口数量≥4 ；千兆GE Combo口≥4，交流电POE供电功率≥370W，直流电POE供电功率≥740W。 3、支持基于端口的VLAN，支持Voice VLAN，最大VLAN数≥4094。 4、单端口多认证Triple功能，在客户端形式多样的网络环境中，不同客户端支持的接入认证方式有所不同，例如，有的客户端只能进行MAC地址认证（比如打印机终端），有的用户主机进行802.1X认证，有的用户主机只希望通过Web访问进行Portal认证。 5、支持基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、TCP/UDP端口号、协议类型、VLAN等ACL，支持基于时间段的ACL，支持基于全局、VLAN、端口下发ACL。 6、支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIP/RIPng，OSPF。 7、采用多种绿色节能设计，包括auto-power-down（端口自动节能），支持EEE节能功能。 8、配合免费云管理平台，无需自己搭建专业的管理服务器和软件，即可享用专业的网络管理和运维服务，极大降低企业用户网络管理的投资成本，同时提高网络运维管理体验。 9、支持虚电缆检测功能(VCT)，快速准确定位网络中故障电缆的短路或断路点。 |
| 3 | 吸顶Ap | 5台 | 1、支持2.4GHz和5GHz工作频段，支持802.11ac wave2协议，支持MU-MIMO。 2、接口≥2个10/100/1000Mbps(RJ45)，双网口PoE供电、支持端口负载均衡。 3、内置天线，发射功率≥23dBm，空间流数≥4。 4、支持按接入用户数量和流量的复杂均衡方式，当无线控制器发现无线接入设备的负载超过设定的门限值以后，对于新接入的用户无线控制器会自动计算此用户周围是否还有负载较轻的无线接入设备可供用户接入，如果有则会拒绝用户的关联请求，用户会转而接入其他负载较轻的无线接入设备。 5、能够基于SSID发现和抑制非法AP，一些非法AP仿冒合法SSID提供WLAN接入服务,干扰网络正常运营。能够检测WLAN覆盖合法AP下的非法用户或者非法终端对无线AP进行攻击并产生告警给AP管理平台。 6、配合无线控制器能够协同网管软件实现7X24小时的无线环境质量监控、无线网络能力趋势评估以及非许可干扰告警。通过图形化方式，主动探测和识别所有2.4GHz/5GHz波段的射频干扰源(Wi-Fi或非Wi-Fi)，可提供实时FFT图，频谱密度图、光谱图、占空比图、事件光谱图、频道功率、干扰功率等；可自动识别干扰源，确定有问题的无线设备的位置，确保无线网络发挥更佳的性能。 7、能够基于SSID发现和抑制非法AP，防止一些非法AP仿冒合法SSID提供WLAN接入服务,干扰网络正常运营。 8、整机最大功耗≤20W。 |
| 4 | 面板Ap | 5台 | 1、为安装方便美观，要求设备为标准86x86尺寸。 2、要求无线AP LAN接口≥2个10/100/1000Mbps(RJ45)，WAN接口≥1个10/100/1000Mbps(RJ45)，Micro USB接口≥1个。 3、内置全向天线，发射功率≥20dBm，空间流数≥3。 4、工作频段为2.4GHz和5GHz，支持802.11ac协议。 5、支持按接入用户数量和流量的复杂均衡方式，当无线控制器发现无线接入设备的负载超过设定的门限值以后，对于新接入的用户无线控制器会自动计算此用户周围是否还有负载较轻的无线接入设备可供用户接入，如果有则会拒绝用户的关联请求，用户会转而接入其他负载较轻的无线接入设备。 6、该产品厂家需提供免费云端维护平台，并提供免费手机APP管理软件。 7、能够基于SSID发现和抑制非法AP，一些非法AP仿冒合法SSID提供WLAN接入服务,干扰网络正常运营。能够检测WLAN覆盖合法AP下的非法用户或者非法终端对无线AP进行攻击并产生告警给AP管理平台。 8、配合无线控制器能够协同网管软件实现7X24小时的无线环境质量监控、无线网络能力趋势评估以及非许可干扰告警。通过图形化方式，主动探测和识别所有2.4GHz/5GHz波段的射频干扰源(Wi-Fi或非Wi-Fi)，可提供实时FFT图，频谱密度图、光谱图、占空比图、事件光谱图、频道功率、干扰功率等；可自动识别干扰源，确定有问题的无线设备的位置，确保无线网络发挥更佳的性能。 9、能够基于SSID发现和抑制非法AP，防止一些非法AP仿冒合法SSID提供WLAN接入服务,干扰网络正常运营。能够检测WLAN覆盖合法AP下的非法用户或者非法终端对无线AP进行攻击并产生告警给AP管理平台。 10、整机最大功耗≤10W。 |
| 5 | 系统集成 | 1项 | 1、本项目实施所需的网络、水晶头、线槽、线管。 2、提供1年中国电信1000M互联网链路。 3、线缆敷设、设备安装、设备配置、设备运输等。 4、方案需求中没有提及但完成本项目必须要涉及的设备、材料及施工等，均包含在报价内，不再另外支付费用。 |

注意：供应商需要现场探勘的请于2020年12月3日　9：00　-　10：00自行到市建管中心进行踏勘。

五、供应商的资格

（一）供应商应是具有合法经营资格的法人，具有良好的信誉。

（二）不接受联合体报价。

六、实施/售后要求

（一）合同签订生效后10个工作日内完成交货、安装调试，达到上线使用要求，试运行并验收。

（二）自验收合格之日起，整个项目提供至少1年原厂免费保修维护期。在保修期（维护期）内，供应人需提供上门服务。

（三）系统发生故障后，自报障时起算，半小时内响应，1小时内到达现场，8小时内解决问题（如因硬件损坏需进行更换的，48小时内解决问题）。

（四）供应人应具有专门的售后服务队伍，能提供24小时服务热线、7×24的上门服务等售后服务。

（五）供应人须负责培训采购人的使用人员，直至完全掌握系统的操作、日常维护保养及简单维修方法。

七、报价时间

（一）符合资格的供应商应当在　 2020　年　12　月　4　日9：00-9：30到江门市政府投资工程建设管理中心5楼1号会议室（江门市蓬江区建达北路6号之2）递交纸质密封报价文件（格式详见附件）。

（二）供应商可以对本公告中的单个包组项目进行报价，但不得将项目中的内容拆散来报价。

- 确定成交供应商的原则

采购人将对供应商投报的设备及实施方案进行评估，在符合需求的前提下，确定价格最低的供应商为成交供应商。

采购人地址、联系人及电话

江门市政府投资工程建设管理中心地址：江门市蓬江区建达北路6号之二联系人及电话：黄雯  0750-3273855

附件：报价文件格式

江门市政府投资工程建设管理中心

2020年12月1日

附件：报价文件格式

（一）供应报价表

| 供应商名称 | 包组 | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小写： |  |
|  |  | 大写： |  |

注：供应商可以对本公告中的单个包组项目进行报价，但不得将项目中的内容拆散来报价。

供应商（盖章）：

（二）资格证明及其他文件

1.营业执照（副本）复印件。

2.税务登记证（副本）复印件（若有）。

3.其他相关证明文件或材料。

要求：

1.以上证件若有实行多证合一的，则应在报价文件中提供相应证明文件的复印件（复印件加盖公章）。

2.供应商应当在报价文件中提供以上证书或文件的复印件（复印件加盖公章）。

供应商（盖章）：

（三）详细价格表

| 1 | 产品名称（包括软、硬件） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 品牌/规格型号 |  |  |  |  |
| 3 | 数量 |  |  |  |  |
| 4 | 产品价格（单价） |  |  |  |  |
| 5 | 产品价格（总价） |  |  |  |  |
| 6 | 安装调试费 |  |  |  |  |
| 7 | 其它费用 |  |  |  |  |
| 8 | 投标总价 | 小写： |  |  |  |
|  |  | 大写： |  |  |  |

供应商（盖章）：

（四）实施方案

1.项目前期调研情况，包括对项目理解程度（包括项目背景、现状、目标及需求分析等情况）。

2.整个项目建设的具体设计方案、技术解决方案，包括文件及图纸说明材料等。

3.项目实施进度计划。

4.安装实施组织计划。

5.项目建设质量保证措施。

6.维保服务计划。

供应商（盖章）：