江门市重点排污单位环境信息披露表

环境信息披露单位（盖章）：（须与公开重点排污单位名录名称一致）                                填写时间：2022年1月22日

一、 基本信息

| 单位名称 | 组织机构代码 | 生产地址 |  | 法定代表人 | 联系方式 |  | 信息公开联系人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 江门市崖门新财富环保工业有限公司 | 914407006715734677 | 江门市新会区崖门镇江门大道南崖门段253号 |  | 朱英杰 | 0750-6238804 |  | 张亦桉 | 0750-6238804 |
| 生产经营和管理服务的主要内容（经营范围） | 环保工业设施的开发经营：工业废水处理厂及其配套设施、工业废气处理设施的规划设计、投资、建设和运营管理；工业固体废物的收集、传输、贮存及处理处置；生产、销售：环保材料、设备及装备，表面处理及水处理药剂，蒸汽（仅限于向生产企业销售）工业用水、中水、纯水，固体废物资源化利用生产的产品，表面处理及其配套产品的成品、半成品、原辅材料、化工产品和仓储、批发、零售，供应链管理及其相关配套服务，电子商务，电气及自控设备的投资管理维护，产业园区、环保、表面处理的技术咨询。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设、生产及生态环境保护情况 | 新财富环保产业园由江门市崖门新财富环保工业有限公司运营管理，已建成一、二、三、五期32栋生产厂房面积共48万平方米，在产企业101家。建成配套厂房面积1.8万平方米，并统一建设了集中工业水处理中心、供热中心、集中供气中心、集中纯水站、分析检测站、危化品仓储配送中心、集中废气处理设施、褪镀中心等配套设施。 为了实现园区废物资源化利用和无害化处置，新财富公司在园区南片区规划建设循环经济产业区。通过物化、焚烧、等离子、金属冶炼及深加工等工艺综合利用和处置工业废物，包括固体废物处置中心项目、金属污泥资源化利用项目、电子制造业配套绿色工业服务项目。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 |  | 计量单位 |  |  | 实际年产量 |  |  |
| / | 无 |  | / |  |  | / |  |  |

二、排污信息

2-1废水污染物排放信息表

| 序号 | 排污口编号 |  |  |  | 排污口名称 |  |  | 排污去向 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DW014 |  |  |  | 综合废水排放口 |  |  | 银州湖水道 |  |  |
| 2 | DW015 |  |  |  | 含镍废水排放口 |  |  | 排入园区综合废水处理系统 |  |  |
| 3 | DW016 |  |  |  | 含铬废水排放口 |  |  | 排入园区综合废水处理系统 |  |  |
| 废水主要污染物排放情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排放口编号 |  | 污染物名称 | 排放标准 |  |  | 排放限值 （mg/L） | 核定排放总量 （单位：t/a） |  |  | 2021年度排放总量 （单位：t） |
| DW014 |  | COD | 电镀水污染物排放标准DB 44/1597-2015表1珠三角排放限值（其中氨氮执行广东省水污染物排放限值标准DB44/26-2001第二时段一级标准） |  |  | 80 | 216 |  |  | 72.427 |
|  |  | 氨氮 |  |  |  | 10 | 31.5 |  |  | 4.529 |
|  |  | 总氮 |  |  |  | 20 | 63 |  |  | 27.254 |
|  |  | 总铜 |  |  |  | 0.5 | 1.58 |  |  | 0.156 |
|  |  | 总锌 |  |  |  | 1.0 | 3.16 |  |  | 0.196 |
|  |  | 总磷 |  |  |  | 1.0 | / |  |  | / |
|  |  | 悬浮物 |  |  |  | 30 | / |  |  | / |
|  |  | 总氰化物 |  |  |  | 0.2 | / |  |  | / |
|  |  | 氟化物 |  |  |  | 10 | / |  |  | / |
|  |  | 石油类 |  |  |  | 2 | / |  |  | / |
|  |  | 总铁 |  |  |  | 2 | / |  |  | / |
|  |  | 总镍 |  |  |  | 0.5 | / |  |  | / |
|  |  | 总汞 |  |  |  | 0.005 | / |  |  | / |
|  |  | 总镉 |  |  |  | 0.01 | / |  |  | / |
|  |  | 总铝 |  |  |  | 2 | / |  |  | / |
|  |  | 总铬 |  |  |  | 0.5 | / |  |  | / |
|  |  | 总银 |  |  |  | 0.1 | / |  |  | / |
|  |  | 六价铬 |  |  |  | 0.1 | / |  |  | / |
|  |  | 总铅 |  |  |  | 0.1 | / |  |  | / |
|  |  | pH |  |  |  | 6-9 | / |  |  | / |
| DW015 |  | 总镍 | 电镀水污染物排放标准DB 44/1597-2015表1珠三角排放限值 |  |  | 0.5 | 0.63 |  |  | 0.150 |
| DW016 |  | 六价铬 | 电镀水污染物排放标准DB 44/1597-2015表1珠三角排放限值 |  |  | 0.1 | / |  |  | 0.007 |
|  |  | 总铬 |  |  |  | 0.5 | 0.6 |  |  | 0.162 |
| 监测信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测时间 |  |  |  | 监测报告编号 |  |  |  |  | 超标情况 |  |
| 2021年1月12日 |  |  |  | XCF20210127-001 |  |  |  |  | 达标 |  |
| 2021年2月2日 |  |  |  | XCF20210220-002 |  |  |  |  | 达标 |  |
| 2021年3月8日 |  |  |  | XCF20210331-001 |  |  |  |  | 达标 |  |
| 2021年4月7日 |  |  |  | XCF20210421-001 |  |  |  |  | 达标 |  |
| 2021年5月12日 |  |  |  | XCF20210530-002 |  |  |  |  | 达标 |  |
| 2021年6月8日 |  |  |  | XCF20210628-014 |  |  |  |  | 达标 |  |
| 2021年7月14日 |  |  |  | XCF20210729-001 |  |  |  |  | 达标 |  |
| 2021年8月4日 |  |  |  | XCF20210830-003 |  |  |  |  | 达标 |  |
| 2021年9月2日 |  |  |  | XCF20210930-002 |  |  |  |  | 达标 |  |
| 2021年10月12日 |  |  |  | XCF20211028-002 |  |  |  |  | 达标 |  |
| 2021年11月3日 |  |  |  | XCF20211129-002 |  |  |  |  | 达标 |  |
| 2021年12月6日 |  |  |  | XCF20211228-001 |  |  |  |  | 达标 |  |

2-2废气污染物排放信息表

| 序号 | 排污口编号 |  |  | 排污口名称 |  |  | 排污去向 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DA013 |  |  | 回转窑废气排放口 |  |  | 大气环境 |  |
| 2 | DA025 |  |  | 等离子废气排放口 |  |  | 大气环境 |  |
| 3 | DA014 |  |  | 退镀废气排放口1# |  |  | 大气环境 |  |
| 4 | DA015 |  |  | 投料大厅排放口 |  |  | 大气环境 |  |
| 5 | DA016 |  |  | 2#仓库排放口 |  |  | 大气环境 |  |
| 6 | DA017 |  |  | 1#仓库排放口 |  |  | 大气环境 |  |
| 7 | DA018 |  |  | 退镀废气排放口2# |  |  | 大气环境 |  |
| 8 | DA019 |  |  | 恶臭废气排放口1# |  |  | 大气环境 |  |
| 9 | DA020 |  |  | 恶臭废气排放口2# |  |  | 大气环境 |  |
| 10 | DA021 |  |  | 4#仓库排放口B |  |  | 大气环境 |  |
| 11 | DA022 |  |  | 配伍投料排放口 |  |  | 大气环境 |  |
| 12 | DA023 |  |  | 3#仓库排放口 |  |  | 大气环境 |  |
| 13 | DA024 |  |  | 4#仓库排放口A |  |  | 大气环境 |  |
| 废气主要污染物排放情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排放口编号 |  | 污染物名称 | 排放标准 |  | 排放限值 （mg/m3） | 核定排放总量 （单位：t/a） |  | 2021年度排放总量 （单位：t） |
| DA013 |  | 二氧化硫 | 危险废物焚烧污染控制标准GB 18484-2001 |  | 200 | 19.5 |  | 0.884 |
|  |  | 氮氧化物 |  |  | 500 | 62.34 |  | 19.021 |
|  |  | 烟尘 |  |  | 65 | 26.34 |  | 0.707 |
|  |  | 砷、镍及其化合物 |  |  | 1.0 | / |  | / |
|  |  | 汞及其化合物 |  |  | 0.1 | / |  | / |
|  |  | 二噁英类 |  |  | 0.5（ng-TEQ/m3） | / |  | / |
|  |  | 一氧化碳 |  |  | 80 | / |  | / |
|  |  | 氟化氢 |  |  | 5.0 | / |  | / |
|  |  | 铬、锡、锑、铜、锰及其化合物 |  |  | 4.0 | / |  | / |
|  |  | 氯化氢 |  |  | 60 | / |  | / |
|  |  | 镉及其化合物 |  |  | 0.1 | / |  | / |
|  |  | 林格曼黑度 |  |  | 1级 | / |  | / |
|  |  | 铅及其化合物 |  |  | 1.0 | / |  | / |
| DA025 |  | 二氧化硫 | 危险废物焚烧污染控制标准GB 18484-2001 |  | 300 | 7.5 |  | 0.08 |
|  |  | 氮氧化物 |  |  | 500 | 23.66 |  | 1.116 |
|  |  | 烟尘 |  |  | 80 | 9.3744 |  | 0.053 |
|  |  | 镉及其化合物 |  |  | 0.1 | / |  | / |
|  |  | 砷、镍及其化合物 |  |  | 1.0 | / |  | / |
|  |  | 汞及其化合物 |  |  | 0.1 | / |  | / |
|  |  | 二噁英类 |  |  | 0.5（ng-TEQ/m3） | / |  | / |
|  |  | 氯化氢 |  |  | 70 | / |  | / |
|  |  | 铅及其化合物 |  |  | 1.0 | / |  | / |
|  |  | 一氧化碳 |  |  | 80 | / |  | / |
|  |  | 林格曼黑度 |  |  | 1级 | / |  | / |
|  |  | 氟化氢 |  |  | 7.0 | / |  | / |
|  |  | 铬、锡、锑、铜、锰及其化合物 |  |  | 4.0 | / |  | / |
| DA014 |  | 氮氧化物 | 大气污染物排放限值DB44/ 27—2001 |  | 120 | / |  | / |
|  |  | 铬酸雾 | 电镀污染物排放标准GB 21900-2008 |  | 0.05 | / |  | / |
|  |  | 氯化氢 |  |  | 30 | / |  | / |
| DA015 |  | 挥发性有机物 | 家具制造行业挥发性有机化合物排放标准DB44/814-2010 |  | 30 | / |  | / |
|  |  | 氨气 | 恶臭污染物排放标准GB 14554-93 |  | 14（kg/h） | / |  | / |
|  |  | 硫化氢 |  |  | 0.9（kg/h） | / |  | / |
| DA016 |  | 硫化氢 | 恶臭污染物排放标准GB 14554-93 |  | 0.58（kg/h） | / |  | / |
|  |  | 氨气 |  |  | 8.7（kg/h） | / |  | / |
|  |  | 挥发性有机物 | 家具制造行业挥发性有机化合物排放标准DB44/814-2010 |  | 30 | / |  | / |
| DA017 |  | 颗粒物 | 大气污染物排放限值DB44/ 27—2001 |  | 120 | / |  | // |
|  |  | 硫化氢 | 恶臭污染物排放标准GB 14554-93 |  | 0.58（kg/h） | / |  | / |
|  |  | 氨气 |  |  | 8.7（kg/h） | / |  | / |
|  |  | 挥发性有机物 | 家具制造行业挥发性有机化合物排放标准DB44/814-2010 |  | 30 | / |  | / |
| DA018 |  | 硫酸雾 | 电镀污染物排放标准GB 21900-2008 |  | 30 | / |  | / |
|  |  | 氯化氢 |  |  | 30 | / |  | / |
|  |  | 氮氧化物 | 大气污染物排放限值DB44/ 27—2001 |  | 120 | / |  | / |
| DA019 |  | 氨气 | 恶臭污染物排放标准GB 14554-93 |  | 30（kg/h） | / |  | / |
|  |  | 硫化氢 |  |  | 1.3（kg/h） | / |  | / |
|  |  | 颗粒物 | 大气污染物排放限值DB44/ 27—2001 |  | 120 | / |  | / |
| DA020 |  | 氨气 | 恶臭污染物排放标准GB 14554-93 |  | 30（kg/h） | / |  | / |
|  |  | 硫化氢 |  |  | 1.3（kg/h） | / |  | / |
|  |  | 颗粒物 | 大气污染物排放限值DB44/ 27—2001 |  | 120 | / |  | / |
| DA021 |  | 氨气 | 恶臭污染物排放标准GB 14554-93 |  | 4.9（kg/h） | / |  | / |
|  |  | 硫化氢 |  |  | 0.33（kg/h） | / |  | / |
|  |  | 挥发性有机物 | 家具制造行业挥发性有机化合物排放标准DB44/814-2010 |  | 30 | / |  | / |
| DA022 |  | 氨气 | 恶臭污染物排放标准GB 14554-93 |  | 14（kg/h） | / |  | / |
|  |  | 硫化氢 |  |  | 0.9（kg/h） | / |  | / |
|  |  | 挥发性有机物 | 家具制造行业挥发性有机化合物排放标准DB44/814-2010 |  | 30 | / |  | / |
| DA023 |  | 挥发性有机物 | 家具制造行业挥发性有机化合物排放标准DB44/814-2010 |  | 30 | / |  | / |
|  |  | 硫化氢 | 恶臭污染物排放标准GB 14554-93 |  | 1.3（kg/h） | / |  | / |
|  |  | 氨气 |  |  | 20（kg/h） | / |  | / |
| DA024 |  | 硫化氢 | 恶臭污染物排放标准GB 14554-93 |  | 0.33（kg/h） | / |  | / |
|  |  | 氨气 |  |  | 4.9（kg/h） | / |  | / |
|  |  | 挥发性有机物 | 家具制造行业挥发性有机化合物排放标准DB44/814-2010 |  | 30 | / |  | / |
| 监测信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测时间 |  |  |  | 监测报告编号 |  |  | 超标情况 |  |
| 2021年1月18日 |  |  |  | XCF20210129-001 |  |  | 达标 |  |
| 2021年1月26日 |  |  |  | XCF20210203-002 |  |  | 达标 |  |
| 2021年2月2日 |  |  |  | XCF20210223-003 |  |  | 达标 |  |
| 2021年2月3日 |  |  |  | XCF20210223-001R |  |  | 达标 |  |
| 2021年2月3日 |  |  |  | XCF20210223-002 |  |  | 达标 |  |
| 2021年3月8日 |  |  |  | XCF20210331-002 |  |  | 达标 |  |
| 2021年4月12日 |  |  |  | WJS-21036471-HJ-01R1 |  |  | 达标 |  |
| 2021年4月13日 |  |  |  | XCF20210428-001 |  |  | 达标 |  |
| 2021年5月19日 |  |  |  | XCF20210531-001 |  |  | 达标 |  |
| 2021年5月19日 |  |  |  | XCF20210531-002 |  |  | 达标 |  |
| 2021年6月4日 |  |  |  | XCF20210617-001R |  |  | 达标 |  |
| 2021年6月25日 |  |  |  | XCF20210630-025 |  |  | 达标 |  |
| 2021年7月5日 |  |  |  | XCF20210727-003 |  |  | 达标 |  |
| 2021年7月8日 |  |  |  | 华环检测字二噁英（2021）第220号 |  |  | 达标 |  |
| 2021年7月20日 |  |  |  | XCF20210731-002 |  |  | 达标 |  |
| 2021年8月5日 |  |  |  | XCF20210823-001 |  |  | 达标 |  |
| 2021年8月6日 |  |  |  | XCF20210823-002 |  |  | 达标 |  |
| 2021年9月23日 |  |  |  | XCF20210930-003 |  |  | 达标 |  |
| 2021年9月23日 |  |  |  | XCF20210930-004 |  |  | 达标 |  |
| 2021年10月22日 |  |  |  | A2210426496101a |  |  | 达标 |  |
| 2021年10月25日 |  |  |  | XCF20211031-004 |  |  | 达标 |  |
| 2021年11月5日 |  |  |  | A2210426496102eR2 |  |  | 达标 |  |
| 2021年11月5日 |  |  |  | A2210426496102hR1 |  |  | 达标 |  |
| 2021年11月6日 |  |  |  | A2210426496102dR2 |  |  | 达标 |  |
| 2021年11月22日 |  |  |  | XCF20211130-011 |  |  | 达标 |  |
| 2021年12月20日 |  |  |  | XCF20211231-006 |  |  | 达标 |  |
| 2021年12月21日 |  |  |  | XCF20211231-007 |  |  | 达标 |  |
| 2021年12月22日 |  |  |  | A2210361457101C |  |  | 达标 |  |

2-3  2021年固废处置信息

| 固废污染物名称 | 年度产生 量（吨） | 本单位内处置 |  | 外单位处置 |  | 贮存量 （吨） | 累计 贮存量 （吨） | 是否办理转 移联单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 处置量 （吨） | 处置方式 | 处置量 （吨） | 处置方式 |  |  |  |
| 金属表面处理废物 | 20828.05 | 0 |  | 20703.71 | R-利用 | 219.28 | 219.28 | 是 |
| 焚烧飞灰 | 1270.81 | 0 | / | 1522.535 | D1-填埋 | 28.3863 | 28.3863 | 是 |
| 焚烧炉渣 | 6427.395 | 933.213 | D16-其他 | 6286.36 | D1-填埋 | 1374.8935 | 1374.8935 | 是 |
| 等离子飞灰 | 111.35 | 0 | / | 78.43 | D1-填埋 | 35.49 | 35.49 | 是 |
| 浓缩结晶盐 | 346.701 | 0 | / | 490.48 | D1-填埋 | 36.561 | 36.561 | 是 |

2-4 2021年噪声污染物信息

| 类型 | 排放标准 | 排放限值dB(A) |
| --- | --- | --- |
| 厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008） | 昼间：65 夜间：55 |
| 监测信息 |  |  |
| 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 |
| 2021年2月19日 | XCF20210226-001R | 达标 |
| 2021年5月20日 | XCF20210603-004 | 达标 |
| 2021年8月15日 | XCF20210826-003 | 达标 |
| 2021年11月26日 | XCF20211130-012 | 达标 |

说明：污染物排放信息按上一年度自行监测结果填报。

三、防治污染设施建设和运行情况

| 污染类别 | 防治污染设施名称 | 投入使用日期 | 处理工艺 | 设计处理能力 | 平均处理能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 污水处理设施 | 2014年12月1日 | 一级物化+二级物化+生化+MBR膜处理 | 15000 t/d | 10000 t/d |
| 废气 | 污水处理废气处理设施 | 2021年7月4日 | 加药喷淋 | 10000m3/h | 8200m3/h |
| 废气 | 污水处理废气处理设施 | 2021年7月4日 | 加药喷淋 | 10000m3/h | 8800m3/h |
| 废气 | 退镀废气处理设施 | 2019年4月1日 | 加药喷淋 | 30000m3/h | 25000m3/h |
| 废气 | 退镀废气处理设施 | 2019年4月1日 | 加药喷淋 | 18000m3/h | 15000m3/h |
| 废气 | 等离子废气处理设施 | 2020年11月17日 | “3T+E”燃烧控制、急冷、SNCR、干式反应、袋式除尘、碱液洗涤 | 15000m3/h | 7000m3/h |
| 废气 | 回转窑废气处理设施 | 2019年10月8日 | “3T+E”燃烧控制、急冷、SNCR、干式反应、袋式除尘、碱液洗涤 | 45000m3/h | 32000m3/h |
| 废气 | 1#仓库废气处理设施 | 2019年9月26日 | 碱液喷淋+UV光解+活性炭吸附 | 62000m3/h | 50000m3/h |
| 废气 | 2#仓库废气处理设施 | 2019年9月26日 | 碱液喷淋+UV光解+活性炭吸附 | 90000m3/h | 60000m3/h |
| 废气 | 3#仓库废气处理设施 | 2020年1月15日 | 碱液喷淋+活性炭吸附 | 150000m3/h | 80000m3/h |
| 废气 | 4#仓库废气处理设施A | 2021年5月1日 | 碱液喷淋+活性炭吸附 | 72000m3/h | 75000m3/h |
| 废气 | 4#仓库废气处理设施B | 2021年5月1日 | 碱液喷淋+活性炭吸附 | 48000m3/h | 50000m3/h |
| 废气 | 投料大厅废气处理设施 | 2019年10月8日 | UV光解+活性炭吸附 | 30000m3/h | / |
| 废气 | 配伍投料废气处理设施 | 2020年11月17日 | UV光解+活性炭吸附 | 30000m3/h | / |

- 危险废物许可经营情况

- 收集情况

| - 焚烧项目经营许可证编号：440705190925 |  | - 有效期：自2020年9月1日至2025年8月31日 |
| --- | --- | --- |
| - 序号 | - 许可危废类别 | - 2021年收集量（吨） |
| - 1 | - HW01 | - 2.83 |
| - 2 | - HW02 | - 169.8545 |
| - 3 | - HW03 | - 394.383017 |
| - 4 | - HW04 | - 10.401 |
| - 5 | - HW05 | - 0 |
| - 6 | - HW06 | - 6335.28341 |
| - 7 | - HW08 | - 3489.05797 |
| - 8 | - HW09 | - 664.5973 |
| - 9 | - HW11 | - 62.5535 |
| - 10 | - HW12 | - 3796.590469 |
| - 11 | - HW13 | - 2403.72869 |
| - 12 | - HW14 | - 0 |
| - 13 | - HW38 | - 0 |
| - 14 | - HW39 | - 0.022 |
| - 15 | - HW40 | - 0 |
| - 16 | - HW45 | - 59.571 |
| - 17 | - HW49 | - 8026.415208 |
|  | - 合计 | - 25415.28806 |

| - 等离子项目经营许可证编号：440705201116 |  | - 有效期：自2021年11月8日至2026年11月7日 |
| --- | --- | --- |
| - 序号 | - 许可危废类别 | - 2021年收集量（吨） |
| - 1 | - HW11 | - 1 |
| - 2 | - HW12 | - 366.2275 |
| - 3 | - HW13 | - 110.654 |
| - 4 | - HW16 | - 1341.4915 |
| - 5 | - HW17 | - 1613.8455 |
| - 6 | - HW21 | - 1205.666 |
| - 7 | - HW37 | - 0 |
| - 8 | - HW38 | - 0 |
| - 9 | - HW39 | - 0 |
| - 10 | - HW40 | - 0 |
| - 11 | - HW45 | - 0 |
| - 12 | - HW50 | - 114.925 |
|  | - 合计 | - 4753.8095 |

- 处置情况

| - 序号 | - 焚烧项目许可危废类别 | - 2021年处置量（吨） |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - HW01 | - 2.83 |
| - 2 | - HW02 | - 220.749 |
| - 3 | - HW03 | - 544.617032 |
| - 4 | - HW04 | - 7.211 |
| - 5 | - HW05 | - 0 |
| - 6 | - HW06 | - 7369.62121 |
| - 7 | - HW08 | - 3635.02914 |
| - 8 | - HW09 | - 751.4394 |
| - 9 | - HW11 | - 438.8625 |
| - 10 | - HW12 | - 5030.827459 |
| - 11 | - HW13 | - 2904.47689 |
| - 12 | - HW14 | - 0 |
| - 13 | - HW38 | - 0 |
| - 14 | - HW39 | - 0.587 |
| - 15 | - HW40 | - 0 |
| - 16 | - HW45 | - 28.986 |
| - 17 | - HW49 | - 8830.976422 |
|  | - 合计 | - 29766.21305 |

| - 序号 | - 等离子项目许可危废类别 | - 2021年处置量（吨） |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - HW11 | - 1 |
| - 2 | - HW12 | - 231.46 |
| - 3 | - HW13 | - 54.28 |
| - 4 | - HW16 | - 551.862 |
| - 5 | - HW17 | - 1192.144 |
| - 6 | - HW21 | - 425.5375 |
| - 7 | - HW37 | - 0 |
| - 8 | - HW38 | - 0 |
| - 9 | - HW39 | - 0 |
| - 10 | - HW40 | - 0 |
| - 11 | - HW45 | - 0 |
| - 12 | - HW50 | - 217.159 |
|  | - 合计 | - 2673.4425 |

- 二次危险废物处置情况

| - 序号 | - 二次危废名称 | - 危险废物类别 | - 产生量（吨） | - 处置量（吨） | - 贮存量（吨） | - 处置单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 焚烧飞灰 | - HW18 | - 1270.81 | - 1522.535 | - 28.3863 | - 贵州星河环境技术有限公司、湛江市粤绿环保科技有限公司等单位 |
| - 2 | - 焚烧炉渣 | - HW18 | - 6427.395 | - 7219.573 | - 1374.8935 | - 贵州星河环境技术有限公司、湛江市粤绿环保科技有限公司等单位 |
| - 3 | - 等离子飞灰 | - HW18 | - 111.35 | - 78.43 | - 35.49 | - 韶关东江环保再生资源发展有限公司 |
| - 4 | - 浓缩结晶盐 | - HW49 | - 346.701 | - 490.48 | - 36.561 | - 贵州星河环境技术有限公司 |

- 项目建设情况

| - 序号 | - 项目名称 | - 审批时间 | - 建设进度 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 江门市电子制造业配套绿色工业服务项目 | - 2020年11月25日 | - 已完工 |

- 建设项目环境影响评价情况

| 建设项目名称 | 主要建设内容 | 环评审 批部门 | 环评批 复文号 | 环评批 复时间 | 竣工环 保验收 审批部门 | 竣工环保 验收审批 文号 | 竣工环保 验收审批 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 江门市新会崖门定点电镀工业基地区域环评 | 电镀基地 | 广东省环境保护局 | 粤环审〔2009〕98号 | 2009年3月3日 | 广东省环境保护厅 | 粤环审〔2014〕138号 | 2014年6月12日 |
| 江门市崖门新财富环保工业有限公司褪镀中心迁建项目 | 褪镀中心 | 江门市环境保护局 | 银环建〔2017〕1号 | 2017年1月4日 | 自主验收 | 自主验收 | 2018年12月21日 |
| 江门市崖门定点电镀基地后评价 | 锅炉燃料变更 | 广东省环境保护厅 | 粤环审〔2011〕418号 | 2011年9月19日 | 江门市环境保护局 | 江新环验〔2017〕14号、 江新环验〔2017〕15号 | 2017年9月25日 2017年9月29日 |
| 江门市新会崖门定点电镀工业基地配套废水处理设施（废水处理厂一期工程5000m3/d）升级改造项目 | 一期5000m3/d废水处理设施升级改造 | 江门市新会区环境保护局 | 新环建〔2017〕126号 | 2017年10月12日 | 自主验收 | 自主验收 | 2021年7月3日 |
| 江门市崖门新财富环保工业有限公司二期10000m3/d电镀废水处理工程 | 二期10000m3/d废水处理设施 | 江门市环境保护局 | 江环审〔2015〕51号 | 2015年2月17日 | 江门市环境保护局 | 江环监〔2015〕21号 | 2015年12月31日 |
| 江门市崖门新财富环保工业有限公司废水处理厂二期工程处理300吨/天零散工业废水项目 | 二期工程处理300吨/天零散工业废水 | 江门市生态环境局 | 江新环审〔2019〕110号 | 2019年12月13日 | 自主验收 | 自主验收 | 2021年7月3日 |
| 江门市崖门工业固体废物处理处置中心建设项目 | 工业固体废物焚烧/等离子体炉处置 | 广东省生态环境厅 | 粤环审〔2019〕408号 | 2019年7月29日 | 自主验收 | 自主验收 | 2020年4月11日 2021年6月20日 |
| 江门市新会崖门定点电镀工业基地配套危险废物暂存仓库扩建项目 | 危险废物暂存仓库 | 江门市生态环境局 | 江新环审〔2019〕94号 | 2019年11月11日 | 自主验收 | 自主验收 | 2020年6月24日 |
| 江门市崖门工业固体废物处理处置中心优化调整与升级改造项目 | 危险废物暂存仓库 | 江门市生态环境局 | 江新环审〔2021〕40号 | 2021年4月29日 | 自主验收 | 自主验收 | 2021年6月22日 |
| 江门市电子制造业配套绿色工业服务项目 | 高浓度废液及线路板资源化利用 | 江门市生态环境局 | 江新环审〔2020〕274号 | 2020年11月25日 | / | / | / |

五、排污许可情况

| 企业名称 | 江门市崖门新财富环保工业有限公司 | 排污许可证号 | 914407006715734677001P |
| --- | --- | --- | --- |
| 有效期限 | 2021年4月20日 | 至 | 2026年4月19日 |

六、环境保护税情况

| 税种 | 税款所属时期 | 品目名称 | 完税证明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境保护税 | 2021年1月1日至2021年3月31日 | 大气污染物、水污染物 | No.344015210401164412 No.344015210401164413 |
| 环境保护税 | 2021年4月1日至2021年6月30日 | 大气污染物、水污染物 | No.344015210701300350 No.344015210701300351 |
| 环境保护税 | 2021年7月1日至2021年9月30日 | 大气污染物、水污染物 | No.344015211001263996 No.344015211001263997 |
| 环境保护税 | 2021年10月1日至2021年12月31日 | 大气污染物、水污染物 | No.344015220101197562 No.344015220101197563 |

七、环境污染责任保险

| 企业名称 | 江门市崖门新财富环保工业有限公司 | 保险单号 | 14342003901063006297 |
| --- | --- | --- | --- |
| 有效期限 | 2020年9月8日 | 至 | 2021年9月7日 |

八、环保信用评价

| 评价年限 | 级别 | 评价等级 |
| --- | --- | --- |
| 2020年 | 省级 | 绿牌 |
| 2021年 | 2021年广东省企业环境信用评价未开展 |  |

九、突发环境事件应急备预案

| 备案时间 | 2019年7月15日 | 备案部门 | 江门市生态环境局新会分局 |
| --- | --- | --- | --- |

十、生态环境违法信息

| 2021年度生态环境违法情况 | 无 |
| --- | --- |

十一、本年度临时环境信息依法披露情况

| 2021年度临时环境信息依法披露情况 | 无 |
| --- | --- |