| ICS | 91.020 |
| --- | --- |
| CCS | P 53 |

4407

江门市地方标准

DB 4407/T XXXX—2023

城市公园分类分级管理规范

Specificaion for city park classification and gradation management

2023 - XX - XX发布

2023 - XX - XX实施

江门市市场监督管理局  发布

目次

前言	II

引言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  城市公园分类	3

5  城市公园分级	3

5.1  公园等级划分	3

5.2  公园等级核定	3

6  城市公园管理	4

6.1  人员配置	4

6.2  设施配置	4

6.3  分级管理	6

7  抽查考评	6

7.1  考评内容	6

7.2  考评要求	6

7.3  计分方式	7

7.4  结果处理	7

8  信息化及智慧化	7

附录A（规范性）  城市公园分类分级管理考评细则表	8

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由江门市城市管理和综合执法局提出并归口。

本文件起草单位：江门市东湖公园管理所、江门市园林科学技术研究有限公司、江门市园林设计院有限公司、江门市东湖城市管理有限公司、江门市风景园林协会、江门市园林学会、江门市花木有限公司、江门市鹏展园林绿化工程有限公司。

本文件主要起草人：苏达明、杨嘉丽、何键锋、刘小冰、李镇境、唐文超、梁彩凤、李金明、汤培瑾、关晓仪、袁文君、赵崇坤、尹烁哲、谢颖仪、唐家敏、聂玉怡、李海恩、林韵、施群英、方晓华、陈秀英、刘美娇、李燕初、黄子成、何金凝。

引言

公园是城市绿地系统的重要组成部分，是改善城市生态环境和提高民生福祉的公益性事业。近年来，江门市持续推进“公园城市”建设和城市品质提升行动，初步实现居民出行“300米见绿、500米见园”的目标。

紧紧围绕公共服务的理念，根据公园的地理位置、面积大小、功能要素，以及公园的人流量和服务内容的调整变化，并充分尊重游人使用习惯和行为特征，有针对性地开展公园分类分级管理，将有效推进我市城市公园的精细化和品质化建设水平，更加明确各类公园的主要功能和内容，有利于促进公园扬长特色，个性发展；更加明确各类公园的管理要求和目标，有利于实施分类指导分类监督；更加明确各类公园的自身定位和服务，有利于公园的保护和发展；更加明确各类公园的养护标准和要求，有利于推广生态园林的建设和维护，同时公园分类分级管理不仅考虑到各县(市、区)公园行业的整体发展，也兼顾各县（市、区)公园管理的实际状况，将全面提升公园行业的综合管理水平，推动江门市公园建设和管理服务迈上新台阶。

城市公园分类分级管理规范

范围

本文件规定了江门市城市公园分类、分级、管理、抽查考评及信息化、智慧化等相关要求。

本文件适用于江门市行政区域内列入城市公园名录的公园绿地。非财政资金核拨养护的其他公园可参照执行。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 3096  声环境质量标准

GB 3838  地表水环境质量标准

GB/T 17217  公共厕所卫生规范

GB 50016  建筑设计防火规范

GB 50763  无障碍设计规范

GB/T 51168  城市古树名木养护和复壮工程技术规范

GB 51192  公园设计规范

CJJ/T 85  城市绿地分类标准

JGJ/T 163  城市夜景照明设计规范

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

城市公园  city park

城市建设用地范围内，向公众开放,以开展游览观赏、休憩康体、文化娱乐、科学普及活动为主要功能，兼有改善生态环境、美化城市和防灾避灾等功能，具有相应设施和管理机构的绿色共享空间。

综合公园  comprehensive park

内容设置丰富，适合开展各类户外活动，具有完善的游憩和配套管理服务设施的绿地。面积宜大于10 hm2（含）以上。

社区公园  residential park

用地独立，具有基本的游憩和服务设施，主要为一定社区范围内居民就近开展日常休闲活动服务的绿地。面积宜大于1 hm2（含）以上。

专类公园  specialized park

具有特定内容或形式，有相应的游憩和服务设施的绿地。

动物园  zoological garden，zoo

在人工饲养条件下，移地保护野生动物，进行动物饲养、繁殖等科学研究，并供科普、观赏、游憩等活动，具有良好设施和解说标识系统的绿地。

植物园  botanical garden

进行植物科学研究、引种驯化、植物保护，并供观赏、游憩及科普等活动，具有良好设施和解说标识系统的绿地。

历史名园  historical garden，historical park

体现一定历史时期代表性的造园艺术，需要特别保护的园林。

遗址公园  archaeological and site park

以重要遗址及其背景环境为主形成的，在遗址保护和展示等方面具有示范意义，并具有文化、游憩等功能的绿地。

游乐公园  amusement park

单独设置，具有大型游乐设施。生态环境较好的绿地。绿地率占地比例宜大于或等于65%。

其他专类公园  other specialized park

除以上各种专类公园外，具有特定主题内容的绿地。主要包括儿童公园、体育公园、滨水公园、纪念性公园、雕塑公园以及位于城市建设用地内的风景名胜公园、城市湿地公园和森林公园等。绿地率占地比例宜大于或等于65%。

游园  small park

除综合公园、社区公园、专类公园等各种公园绿地外，用地独立，规模较小或形状多样，方便居民就近进入，具有一定游憩功能的绿地；绿化占地比例宜大于或等于65%，带状游园的宽度宜大于12 m。

古树名木  historical tree and famous tree

树龄在一百年以上的树木，珍贵稀有的树木，具有历史、文化、科研价值和重要纪念意义等树木的统称。

古树后续资源  historical tree potential resources

树龄50年以上不满100年且具有较大保护价值的树木。

花境  flower border

模拟自然界中林缘地带各种野生花卉交错生长的状态，经过艺术提炼而设计成宽窄不一的曲线式 或直线式的植物群落景观。

分枝点  branch point

植物生长到一定阶段时，主干开始自然分枝的部位。

公园游人容量  visitors capacity

游览旺季高峰期时同时在公园内的游人数。

公园游人容量应按式（1）计算：

C=(A1Am1)+C1	()

式中：

C——公园游人容量（人）；

A1——公园陆地面积（㎡）；

Am1)——人均占有公园陆地面积（㎡/人）；

C1)——公园开展水上活动的水域游人容量（人）

城市公园分类

根据公园的建设定位、规模特点及承载的主要功能与服务，按CJJ/T  85规定的绿地分类，分为综合公园、社区公园、专类公园和游园四类，其中专类公园包括历史名园、遗址公园、动物园、植物园、游乐公园和其他专类公园等。

公园类型由公园管理主体申报 ，各县（市、区）园林绿化行政主管部门初审后报市园林绿化行政主管部门确定；公园类型确定后原则上不再调整。

城市公园分级

公园等级划分

按公园类型、管理主体的行政级别以及地理位置划分为四个等级，由高到低依次为一级公园、二级公园、三级公园和四级公园，具体见表1。

公园分级及考评要求

| 公园等级 | 分级条件 | 考评要求 |
| --- | --- | --- |
| 一级公园 | 1）各县（市、区）行政主管部门管理的综合公园； 2）位于城市中心区或“主干道”旁的公园绿地，以及位于重要区位附近的公园绿地。 | 考评总分≥90分 |
| 二级公园 | 1）各县（市、区）行政主管部门管理的社区公园、专类公园； 2）各县（市、区）街镇管理的综合公园。 | 考评总分≥80分 |
| 三级公园 | 1）各县（市、区）行政主管部门管理的的游园； 2）各市（区）街镇管理的社区公园、专类公园。 | 考评总分≥70分 |
| 四级公园 | 各县（市、区）街镇管理的游园。 | 考评总分≥65分 |
| 注：符合当前分级条件之一的，划分为该等级 |  |  |

公园等级核定

各县（市、区）园林绿化行政主管部门按照分级条件对所辖的存量公园和新建开放的公园进行初始定级，报市园林绿化行政主管部门确认后汇总形成江门市城市公园名录，名录表按地域分各县（市、区）排列，至少包含公园名称、位置、面积、类型和等级信息，并应根据变动情况每年更新。

城市公园实行动态管理，各县（市、区）园林绿化行政主管部门每年组织专家对提出升级申请的公园进行等级核定，对已经定级的公园进行抽检，被抽检公园的品质及管理水平达不到其等级考评总分要求的，由所属各县（市、区）园林行政主管部门提出整改要求，整改不到位的予以降级并公布。

城市公园管理

人员配置

公园所需的各类人员应按等级合理配置，并符合表2的规定。

城市公园人员配置要求

| 项目 | 指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一级公园 | 二级公园 | 三级公园 | 四级公园 |
| 管理人员 | 根据面积配置 | 根据面积配置 | 根据面积配置 | 根据面积配置 |
| 园林相关专业技术人员 | 根据面积配置 | 根据面积配置 | 根据面积配置 | 根据面积配置 |
| 水电技工 | 根据面积配置 | 根据面积配置 | —— | —— |
| 绿化养护人员 | 以观赏式草坪或花灌木为主的区域，每0.5 hm2至少配备1人； 以花境、草花为主的区域，每0.3 hm2至少配备1人； 以开放式草坪或乔木为主的生态林区，每0.8 hm2至少配备1人（高空枯枝清除除外）。 | 以观赏式草坪或花灌木为主的区域，每0.8 hm2至少配备1人； 以花境、草花为主的区域，每0.5 hm2至少配备1人； 以开放式草坪或乔木为主的生态林区，每1.2 hm2至少配备1人（高空枯枝清除除外） | 以观赏式草坪或花灌木为主的区域，每1 hm2至少配备1人； 以花境、草花为主的区域，每0.5 hm2至少配备1人 ；以开放式草坪或乔木为主的生态林区，每1.5 hm2至少配备1人（高空枯枝清除除外）。 | 以观赏式草坪或花灌木为主的区域，每1 hm2至少配备1人； 以花境、草花为主的区域，每0.5 hm2至少配备1人； 以开放式草坪或乔木为主的生态林区，每1.5 hm2至少配备1人（高空枯枝清除除外）。 |
| 安保人员 | 白班：主景区、主广场及其它游人密集区域，每0.5 hm2至少配备1人（室内馆场除外）；其它地段，每0.8 hm2至少配备1人。 晚班：除夜间值守点人数外，其它地方巡逻人员，每1.5 hm2至少配备1名。 | 白班：主景区、主广场及其它游人密集区域，每0.8 hm2至少配备1人（室内馆场除外）；其它地段，每1 hm2至少配备1人。 晚班：除夜间值守点人数外，其它地方巡逻人员，每2 hm2至少配备1名。 | 白班：主景区、主广场及其它游人密集区域，每1.2 hm2至少配备1人（室内馆场除外）；其它地段，每1.5 hm2至少配备1人。 晚班：除夜间值守点人数外，其它地方巡逻人员，每3 hm2至少配备1名。 | 根据公园实际配备安保人员。 |
| 卫生保洁人员 | 主景区、主广场、游人密集区域的开放式草坪等主要游览地段每0.3 hm2至少配备1人，要求责任到人。 园内主道路，每300m至少配备1人，园内次道路，每500m至少配备1人。 其他地段每0.5 hm2至少配备1名。每个公共厕所，至少配备2人专职保洁员。 | 主景区、主广场、游人密集区域的开放式草坪等主要游览地段每0.5 hm2至少配备1人。 园内主道路，每500m至少配备1人，园内次道路，每800m至少配备1人。 其他地段每0.6 hm2至少配备1名。每个公共厕所，至少配备2人专职保洁员。 | 主景区、主广场、游人密集区域的开放式草坪等主要游览地段每0.6 hm2至少配备1人。 园内主道路，每800m至少配备1人，园内次道路，每1000m至少配备1人。 其他地段每0.8 hm2至少配备1名。每个公共厕所，至少配备1人专职保洁员。 | 根据公园实际配备卫生保洁人员。 |
| 水面管护人员 | 每0.8 hm2至少配备1名。 | 每1 hm2至少配备1名。 | 每1.5 hm2至少配备1名。 | 根据公园实际配备水面管护人员。（无水体则不需要配置） |
| 体现一定历史时期代表性造园艺术的历史名园，需要特别保护的园林，须指定专人负责管理并配置相应数量的专业人员进行养护。 |  |  |  |  |

设施配置

不同等级的公园所需设施的配置应符合表3的规定。

城市公园服务设施配置要求

| 项目 | 指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一级公园 | 二级公园 | 三级公园 | 四级公园 |
| 休息 座椅 | 根据游人需求合理分布，按照游人容量的25％～30％设置，宜结合可进入的公园草坪或林下非硬质空间设置。 可进入空间不足的，按照园内主道路80m～100m间距设置，园内次道路100m～120m间距设置，且座椅旁设置轮椅停留位置，数量不小于休息座椅的10％。 | 根据游人需求合理分布，按照游人容量的20％～25％设置，宜结合可进入的公园草坪或 林下非硬质空间设置。 可进入空间不足的，按照园内主道路100m～120m间距设置，园内次道路120m～150m间距设置，且座椅旁设置轮椅停留位置，数量不小于休息座椅的10％。 | 根据游人需求合理分布，按照不少于游人容量的20％设置，宜结合可进入的公园草坪或林下非硬质空间设置。 可进入空间不足的，按照园内道路120m～150m间距设置，且座椅旁设置轮椅停留位置，数量不小于休息座椅的10％。 | 根据游人需求合理分布，按照不少于游人容量的20％设置，宜结合可进入的公园草坪或林下非硬质空间设置。 可进入空间不足的，按照园内道路120m～150m间距设置，且座椅旁设置轮椅停留位置，数量不小于休息座椅的10％。 |
| 公共 厕所 | 按游人容量的2％设置厕所厕位， 男女厕位比例宜为1：1.5。服务 半径不应超过250m，即间距500m。 儿童游憩区或其附近应设儿童专用厕所或厕位。 | 结合游人分布情况，面积大于或等于10hm2时，应按游人容量的2％设置厕所厕位；小于10hm2时，按游人容量的1.5％设置。男女厕位比例宜为1：1.5。服务半径不宜超过250m，即间距500m。 | 按游人容量的1.5％ 设置厕所厕位。男女厕位比例宜为1：1.5。服务半径不宜超过250m，即间距500m。 | 不作要求。 |
| 垃圾箱 | 应与游人分布密度相适应，设置间隔距离宜在50m～80m之间，广场上可按休息座椅的1/3进行配套。应有两份类及明确分类标识。 | 应与游人分布密度相适应，设置间隔距离宜在60m～90m之间，广场上可按休息座椅的1/3进行配套。应有两份类及明确分类标识。 | 应与游人分布密度相适应，设置间隔距离宜在70m～100m之间，广场上可按休息座椅的1/3进行配套。应有两份类及明确分类标识。 | 应与游人分布密度相适应，设置间隔距离宜在80m～110m之间，广场上可按休息座椅的1/3进行配套。应有两份类及明确分类标识。 |
| 标识 系统 | 公园管理机构应当在公园出入口处设置公园简介、游园示意图、游园须知、功能分区示意图、环境噪声限值公布等，在公园明显位置设置各类引导标识，方便游人游览。园内各类标识牌、导游图、公园（景点）简介、游园须知、动植物科普知识简介牌、安全警示牌等公共信息标志设置规范，文字、图形、符号应准确、清晰，应急指示指引采用中、英文对照，位置明显合理，内容更新及时，设施完好无损。主要植物及特色的植物（动物）应设置植物（动物）铭牌，要有 | 公园管理机构应当在公园出入口处设置公园简介、游园示意图、游园须知、功能分区示意图、环境噪声限值公布等，在公园明显位置设置各类引导标识，方便游人游览。园内各类标识牌、导游图、公园（景点）简介、游园须知、动植物科普知识简介牌、安全警示牌等公共信息标志设置规范，文字、图形、符号应准确、清晰，应急指示指引采用中、英文对照，位置明显合理，内容更新及时，设施完好 | 公园管理机构应当在公园出入口处设置公园简介，在公园明显位置设置各类引导标识，方便游人游览。安全警示牌等公共信息标志设置规范，文字、图形、符号应准确、清晰，位置明显合理，内容更新及时，设施完好无损。 | 公园管理机构应当在公园出入口处设置公园简介、游园示意图、游园须知、功能分区示意图、环境噪声限值公布等，在公园明显位置设置各类引导标识，方便游人游览。 |

表3  城市公园服务设施配置要求（续）

| 项目 | 指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一级公园 | 二级公园 | 三级公园 | 四级公园 |
|  | 中、英文对照铭牌，标牌要完整、语言文字要规范准确。 | 无损。 |  |  |
| 无障碍设施 | 公园主要出入口、主园路、建（构）筑物出入口和公共厕所应设置无障碍设施；无障碍通道畅顺。 | 公园主要出入口、主园路、建（构）筑物出入口和公共厕所应设置无障碍设施；无障碍通道畅顺 。 | 公园主要出入口、主园路、建（构）筑物出入口和公共厕所应设置无障碍设施；无障碍通道畅顺 。 | 公园主要出入口应设置无障碍设施；无障碍通道畅顺 。 |
| 照明 设施 | 公园树木、绿地、花坛、水景等照明应符合JGJ/T 163的规定。公园步道的坡道、台阶、高差处应设置照明设施。公园的入口、公共设施、指示标牌应设置功能照明和标识照明。 |  |  |  |
| 其他 设施 | 公园园路、平台、台阶、护栏、座椅（坐凳）、洗手盆、果皮箱（分类收集容器）、沙井盖、防蚊闸、健身设施功能完整、运作正常，发现故障、缺损保修及时。公园应全园使用节水型生活用水器具，如厕所洗手盆的水龙头及便器冲洗阀等。公园设施应与公园整体风格相统一。 |  |  |  |

分级管理

公园的日常运营和分类分级管理要求包括基础管理、文明服务、安全管理、绿化管理、设施管理、卫生管理等，具体按附录A的规定执行。

公园在附录A管理要求的基础上可进行管理内容的拓展和管理方法的创新，同时附录A中备注不做考评的项目内容，并不排斥进行此方面的管理。

抽查考评

考评内容

考评项目和内容按附录A进行。

除适用《广东省城市绿化条例》的条款外，经核准登记列入名录的公园，不得擅自改变公园功能及用地性质。公园抽查考评实行一票否决制，发生安全生产事故或出现未经审批砍伐树木的，直接认定为当次考评不达标。

考评要求

各县（市、区）园林绿化行政主管部门择优委托独立的第三方机构，每季度对公园名录中所辖的各级公园进行1次抽查考评。

采用轮转随机抽查的方式，抽查比例见表4，抽查基数为所辖不同等级公园的各自数量，每次每级的随机抽查对象为单次轮转中未被抽到的个体总和。

不同管理等级公园的抽查比例

| 公园管理等级 | 一级公园 | 二级公园 | 三级公园 | 四级公园 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 抽查比例 | 40% | 20% | 10% | 10% |
| 按抽查基数和抽查比例计算出现小数情况时，统一进一向上取整 |  |  |  |  |

采取听取汇报、检查文件记录及现场核查相结合的方式，按照考评内容逐项查核评定，对存在的问题应记录、拍照或录像，作为扣分依据。

计分方式

计分方式见式2。

考评总分=得分总和计分总和×100+加分分值	()

式中：

1）得分总和为各单项得分之和，单项得分为该项考核分值减去扣分；

2）计分总和为考核项目分值之和；不作考评的项目，其分值不纳入计分总和。

结果处理

被检单位对公园检查考评结果有异议的，可在结果公布后3个工作日内向承接考核工作的第三方机构申请复议，第三方机构在接到申请后的5个工作日内进行复查及复核评定结果，结果提交公园所属的上级园林绿化行政主管部门审核及批准后为最终考评结果。

申报及考评过程中隐瞒真实情况的，由市园林绿化行政主管部门视其情节轻重给予通报或降级处理。

信息化及智慧化

宜根据公园类型及实际需求，通过感知化、物联化、智能化的手段，并充分利用智慧城市、数字政府、智慧城管建设成果，科学推进公园的智慧化建设，构筑方便管理及服务公众的智慧公园。

宜加强智慧基础设施建设，如供电设施、网络通信设施、终端设备等，为智慧公园建设提供基础设施保障。

宜采集、汇聚公园基础地理信息数据、管理类数据、服务类数据等，按要求接入市、区视频联网共享平台、物联感知平台，实现统一的设备管理、连接管理以及数据汇聚和共享。

宜利用物联感知、大数据、人工智能等信息技术，动态感知公园人员、车辆、设施、环境、卫生保洁、植物养护等各方面状态信息，及时掌握公园运行状态，实现公园园容管理、生态资源管理、工程管理、安全管理等精细化、高效化与智能化。

宜利用声、光、电、图等装置辅助公园主要景点景观展示，实现互动交互服务，提升公园观赏性，增强游客体验感。

（规范性）
城市公园分类分级管理考评细则表

城市公园的分类分级管理要求及检查考评细则见表A.1。

城市公园分类分级管理检查考评细则表

| 项目 | 分项 | 序号 | 分值 | 管理要求 | 扣分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础管理8分 | 机构 设置 | 1 | 1 | 设立公园管理机构 | 如未设立扣1分 |  |
|  |  | 2 | 0.5 | 组建安全生产事故灾害应急抢险救灾队伍 | 如未组建扣0.5分 |  |
|  | 制度建设 | 3 | 0.5 | 制定公园管理检查监督制度 | 如未制定扣0.5分 |  |
|  |  | 4 | 0.5 | 制定安全生产管理制度 | 如未制定扣0.5分 |  |
|  |  | 5 | 0.5 | 制定安全生产事故灾害抢险救灾应急预案及突发公共卫生事件应急预案 | 如未制定扣0.5分 |  |
|  |  | 6 | 0.5 | 制定垃圾分类管理制度 | 如未制定扣0.5分 |  |
|  | 检查 | 7 | 0.5 | 定期开展公园管理检查考评 | 如未开展扣0.5分 |  |
|  | 监督 | 8 | 0.5 | 定期开展安全生产检查 | 如未开展扣0.5分 |  |
|  | 档案管理 | 9 | 0.5 | 建立公园管理质量监督检查档案 | 如未建立扣0.5分 | 四级公园不作考评 |
|  |  | 10 | 0.5 | 建立安全生产检查档案 | 如未建立扣0.5分 | 四级公园不作考评 |
|  |  | 11 | 0.5 | 建立安全生产事故灾害抢险救灾应急演练档案 | 如未建立扣0.5分 | 四级公园不作考评 |
|  |  | 12 | 0.5 | 建立园林绿化执法管理档案 | 如未建立扣0.5分 | 四级公园不作考评 |
|  |  | 13 | 1 | 建立游客投诉处理档案，详细记录游客投诉信息，包括投诉人、投诉方式、投诉内容、受理人、受理时间、处理结果、回复时间和游客满意度等 | 如未建立扣1分 |  |
|  |  | 14 | 0.5 | 建立资产管理台账 | 1）出租出借经营性用房未签订合同扣0.3分。 2）新建、改建、扩建经营性用房不符合相关规定扣0.2分。 | 四级公园不作考评 |
| 文明服务7分 | 公开管理 | 15 | 3 | 综合公园开放时间为每日六时至二十二时；其余公园具体开放时间由公园管理机构确定，报园林行政主管部门备案。各公园的开、闭园时间应该在公园出入口的显著位置设置告示牌公示。禁止携带犬只或者其他宠物进入的公园应当在公园入口的显著位置设置禁止标志。 收费公园门票、免费公园临时门票以及园内专用蓄电池观光车价格的确定和调整，按照本市 | 1）开放时间不符合规定扣0.5分。 2）各公园的开、闭园时间未在公园出入口的显著位置设置告示牌公示扣0.5分。 3）禁止携带犬只或者其他宠物进入的公园未在公园入口的显著位置设置禁止标志扣0.5分。 4）收费公园门票、免费公园临时门票 |  |

表A.1  城市公园分类分级管理检查考评细则表（续）

| 项目 | 分项 | 序号 | 分值 | 管理要求 | 扣分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文明服务7分 |  |  |  | 价格管理有关规定执行。公园管理机构应当严格票务管理，制定票务管理工作制度和工作流程。公园出售的票种、票价应当在售票处明示。 噪声控制应符合GB 3096的规定，公园管理机构应当在公园内的显著位置和健身、娱乐活动区域设置告示牌，告知游客该公园所属声环境功能区、公园内分区情况、环境噪声限值和禁止开展相关活动的时间。引导游人在公园内相应的区域开展活动，并配置噪音显示屏和便携式噪声检测设备，对公园内健身、娱乐等活动产生的噪声值进行经常性监测。 | 以及园内专用蓄电池观光车价格没有按照本市价格管理有关规定执行扣0.5分；公园管理没有制定票务管理工作制度和工作流程扣0.3分；公园出售的票种、票价没有在售票处明示扣0.2分。 5）公园管理机构未配置噪音显示屏或便携式噪声检测设备，未对公园内健身、娱乐等活动产生的噪声值进行经常性监测的扣0.5分。 | 四级公园不作考评，噪音值检测设备除外 |
|  | 公益 宣传 | 16 | 1 | 公园应运用多种形式开展文明告知、文明提醒、文明规劝。环广场一周要分别固定设置至少2处(间隔10米为一处)宣传栏，展示社会主义核心价值观、“讲文明树新风”、“文明健康有你有我”等公益广告通稿作品或自创作品。从公园入口往里步行200米能够看到不少于2处(间隔10米为一处)的社会主义核心价值观、“讲文明树新风”、“文明旅游”公益广告。 | 1）公园未有设置任何形式的文明告知、文明提示、文明规劝，扣0.2分。 2）环广场一周未按要求设置至少2处公益宣传广告的，其中少一处扣0.2分，最多扣0.4分。 3）公园入口往里步行200米内未按要求设置公益宣传广告的，其中少一处扣0.2分，最多扣0.4分。 | 四级公园不作考评 |
|  | 志愿 服务 | 17 | 0.5 | 公园应设有学雷锋志愿服务站点(有明显标识)，有志愿服务人员值班(本单位工作人员工作时间担任志愿者不符合要求)，公开志愿服务项目，有志愿服务管理制度和志愿服务人员登记、服务记录(有时间、有服务内容、有服务人员签字)。 | 公园未设有学雷锋志愿服务站点的扣0.5分。 | 只考核综合公园 |
|  | 文明 风尚 | 18 | 1 | 公园应无盯人拉客、盯人散发小广告现象，无非法营运车辆等现象。 无大声喧哗、争吵谩骂、使用低俗语言、打架斗殴现象，无躺卧公共座椅现象。公园应有序排队，保持适当距离，无拥挤、插队现象，综合公园入口地面应设有“一米线”提示标识。 | 1）公园出现盯人拉客、盯人散发小广告现象扣0.1分。 2）出现非法营运车辆扣0.1分。 3）出现无大声喧哗争吵谩骂、使用低俗语言、打架斗殴现象扣0.2分。 4）公园内公共座椅出现躺卧现象扣0.2分。 5）公园出现拥挤插队现象扣0.2分。 6）综合公园入口地面未设有“一米线”提示标识的扣0.2分。 |  |

表A.1  城市公园分类分级管理检查考评细则表（续）

| 项目 | 分项 | 序号 | 分值 | 管理要求 | 扣分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文明服务7分 | 综合 服务 | 19 | 1.5 | 公园管理机构工作人员语言举止文明规范，从事窗口服务和讲解服务人员应当语言生动，吐字清晰，熟悉和掌握公园情况，耐心解答游人询问。公园管理机构应利用新型媒介进行公园形象宣传；综合公园应设立微信公众号等社交网络渠道，提供游人游览服务、活动资讯等。 公园停车场应主要为游人提供服务。收费停车场必须具备有关部门审批的经营及收费许可证。公园管理机构应当明确游人投诉接待部门和负责人，在出入口公示投诉建议电话、网站等信息渠道；游人投诉应当及时妥善解决。综合性公园应提供轮椅、雨伞、药箱、充电器、清洁袋、书报、咨询等便民服务；公园应当设立游客服务中心、母婴室；公园应按照突发公共卫生事件日均消耗医用物资不少于30天进行防护物资储备。 | 1）公园管理机构工作人员语言举止不文明规范扣0.2分，从事窗口服务和讲解服务人员不熟悉和掌握公园情况，不耐心解答游人询问扣0.2分。 2）公园管理机构未提供游人游览服务、活动资讯等扣0.2分。 3）收费停车场无有关部门审批的经营及收费许可证扣0.2分。 4）公园管理机构未明确游人投诉接待部门和负责人扣0.1分，未在出入口公示投诉建议电话、网站等信息渠道扣0.1分。 5）公园提供便民服务少于5项，其中少一项扣0.1分，最多扣0.5分。 | 四级公园不作考评 |
|  | 综合 治理 | 20 | 3 | 建立健全各项安全工作责任制，确定各级、各岗位的安全工作责任人，设置安全管理部门或配备专兼职安全管理人员。园内安保人员(执法人员)衣帽整洁，佩带标志，文明执法。 | 1）没有建立健全各项安全工作责任制扣1分，没有明确各级、各岗位的安全工作责任人扣0.5分，无安全管理部门或专兼职安全管理人员扣1分。 2）安保人员(执法人员)衣帽不整、没有佩戴标志扣0.5分。 | 四级公园不作考评 |
| 安全管理20分 | 重点 防范 | 21 | 2 | 在主要园路、广场、出入口等应设视频监控设备，监控室设专人值班，保证设备完好。公园出入口、主要景点等重要岗位配备必要的专职保安人员。 | 1）主要园路、广场、出入口无视频监控设备扣0.5分，监控设备不完好扣0.5分，监控室无专人值班扣0.5分。 2）出入口、主要景点等重要岗位无必要的专职保安人员扣0.5分。 | 四级公园不作考评 |
|  | 营运 措施 | 22 | 3 | 公园内的游船、码头、电瓶车、游乐项目等设施设备，须经有关部门质量和安全检验合格后运营。各类交通游览游乐设施必须公示安全须知，定期维护检查，保持完好、安全、有效。 大型游乐设施、压力容器等特种设备须向特种设备监督管理部门注册登记，定期检验。园内各种机电设备及游乐设施的操作人员按规定必须经过培训，持证(大型游乐设施操作证、特种设备作业人员证等)上岗。根据当地疫情防控响应等级，落实防控措施，如在出入口设置体温 | 1）公园内的游船、码头、电瓶车游乐项目等设施设备，未经有关部门质量和安全检验合格后运营扣1分。 2）各类交通游览游乐设施无安全须知扣0.5分，未定期维护检查扣0.5分。 3）大型游乐设施、压力容器等特种设备未向特种设备监督管理部门注册登记未定期检验扣0.5分，大型游乐设施或特种设备做也人员没有持证上岗的扣0.5分。 | 无营运设施的公园不作考评 |

表A.1  城市公园分类分级管理检查考评细则表（续）

| 项目 | 分项 | 序号 | 分值 | 管理要求 | 扣分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全管理20分 |  |  |  | 检测岗，入园需佩戴口罩等要求。 |  |  |
|  | 应急 预案 | 23 | 2 | 针对防暴恐、防火、防风、防雷、防涝、防游乐机船事故、防拥挤踩伤、防溺水、防触电、防食物中毒、突发公共卫生事件等工作，落实各项安全措施。制定各项突发事件应急预案，并定期进行演练。 | 无针对防暴恐、防火、防风、防雷防涝、防游乐机船事故、防拥挤踩伤、防溺水、防触电、突发公共卫生事件工作相对应的安全措施及应急预案，一项扣0.5分，最多扣1.5分。没有定期进行演练扣0.5分 | 四级公园不作考评 |
|  | 消防 安全 | 24 | 3 | 按照GB 50016的规定设置消防水源、消防设施，保证消防通道通畅。组织消防演习，按要求配备消防器材并登记在册，专人管理，定期检查维修保养。 | 1）未按照有关规定设置消防水源、消防设施扣0.5分，消防通道不通畅扣0.5分。 2）未组织消防演习扣0.5分。 3）未按要求配备消防器材扣0.5分，无在册登记扣0.5分，无专人管理及定期检查维修保养扣0.5分。 | 四级公园不作考评 |
|  | 防雷 安全 | 25 | 1 | 公园建筑物、高大游乐设施按有关规定安装防雷装置，在每年雷雨季节前进行检测维修，保证完好有效。 | 1）公园建筑物、高大游乐设施未按有关规定安装防雷装置扣0.5分。 2）未在每年雷雨季节前进行检测维修扣0.5分。 | 公园内无建筑或高大娱乐设施不作考评 |
|  | 水面 安全 | 26 | 2 | 水体沿岸每200米间距内设立警示标牌、救生设施，加强巡视，禁止游人在非指定区域游泳、垂钓。 | 1）水体沿岸每200米间距内未设立警示标牌扣0.5分，未设立救生设施扣1分。 2）未制止游人在非指定区域游泳垂钓扣0.5分。 | 公园内无水体不作考 评 |
|  | 设施 安全 | 27 | 2 | 园内建筑、假山、水电设施、堤岸、健身器材、栏杆、游乐设施等如有损坏应及时维修，确保游客安全。 | 园内建筑、假山、水电设施、堤岸、健身器材、栏杆等损坏后未及时维修的，一项扣0.5分，最多扣2分。 |  |
|  | 车辆 安全 | 28 | 1 | 对施工作业、货品配送、大型活动、驻园单位等准许进园的车辆，控制发放车辆进园证，限定车速、行驶路线、停放地点和进出时间，确保游人安全。 | 对施工作业、货品配送、大型活动、驻园单位等准许进园的车辆，未限定车速、行驶路线、停放地点和进出时间的，一项扣0.5分，最多扣1分。 |  |
|  | 施工 安全 | 29 | 1 | 园内的施工现场应做到规范围蔽，文明施工，工程竣工后十五天内完成清场，恢复原貌。 | 1）围挡设置要按照符合规范高度达到2.5米以上，无破墙开洞现象，未做到规范围蔽扣0.5分。 2）工程竣工后十五天内未完成清场，恢复原貌扣0.5分。 |  |
|  | 绿化 风格 | 30 | 1 | 公园的绿化风格应与公园的整体风格相统一，公园的绿化调整应与其周边及公园整体风格相适应。 | 公园的绿化风格与公园的整体风格不统一，公园的绿化调整与其周边及公园整体风格不适应扣1分。 |  |
|  | 计划 管理 | 31 | 1 | 根据公园绿化景观提升、调整需要，编制绿化植物补植、更换计划。选择与原植物相近 | 无年度绿化植物补植、更换计划扣1分。 |  |

表A.1  城市公园分类分级管理检查考评细则表（续）

| 项目 | 分项 | 序号 | 分值 | 管理要求 | 扣分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绿化管理40分 |  |  |  | 规格、相同品种的新苗补植，更换老化及生长不良的植物，清疏生长过密的植物。 |  |  |
|  | 古树 名木 | 32 | 2 | 应按照《城市古树名木养护和复壮工程技术规范》GB/T 51168的养护管理质量建立养护制度，建立古树名木及古树后续资源档案，完善养护记录，设置保护、说明标志。 | 1）未建立古树名木及古树后续资源养护制度，无档案，无养护记录的扣0.5分。 2）古树名木无保护、无说明标志标准进行养护，扣0.5分。 3）古树名木枯死或出现虫害扣1分。 |  |
|  | 施肥 管理 | 33 | 2 | 根据公园绿化养护需求，订制全年度施肥管理计划。 | 无施肥管理计划的扣2分。 |  |
|  | 乔木 灌木 养护 | 34 | 16 | 植物长势良好，无枯枝败叶、无死树或缺株。乔木树冠完整，枝条疏密得当，分枝点合适。灌木绿篱无缺株。及时处理倒伏树、枯树和危树，清除树桩，发现树洞及时封涂并加以保护。 | 1）树木较多枯枝败叶，有死株、枯株、行道树有缺株每株扣0.5分，最多扣4分。 2）行道树分支低于2米无修剪，影响行人每株扣0.5分，修剪过度影响景观效果每株扣0.5分最多扣4分。 3）灌木绿篱缺株明显每平米扣0.5分，最多扣5分。 4）没有及时处理倒伏树、枯树和危树及树桩每株扣0.5分，树洞未及时封涂并加以保护扣每株0.5分，最多扣3分。 | 公园内林地只考核林缘线5米以内的绿地 |
|  | 草坪 地被 养护 | 35 | 16 | 草坪平坦整洁，修剪适度、无杂草，无明显凸起或凹陷。地被植物整齐、美观，种植密度合理、生长茂盛、对明显老华的地被植物及时进行更换，无明显裸露泥土。 | 1）草坪不平坦整洁，未及时修剪、有杂草，有明显凸起或凹陷、积水每平方米扣0.5分，最多扣5分。 2）地被植物不整齐、不美观，种植密度不合理、生长不良、未及时对明显老化的地被植物进行更换每平方米扣0.5分，最多扣5分。3）有明显泥土裸露每出现一处扣0.5分，最多扣6分。 | 公园内的林地范围不考核 |
|  | 病虫 害防 治 | 36 | 2 | 委托绿化管养队伍开展病虫害防治工作，制定防治计划和措施，开展病虫害防治工作；确保无大面积病虫害发生，无重大检疫性病虫害发生。 | 1）未委托绿化管养队伍开展病虫害防治工作，未制定防治计划和措施，没有开展病虫害防治工作扣1分。 2）出现大面积病虫害，重大检疫性病虫害扣1分。 |  |
|  | 建筑 设施 | 37 | 1 | 公园管理机构应当根据公园内建筑和设施的实际情况制定和实施修缮维护计划。 | 公园管理机构未根据公园内建筑和设施的实际情况制定和实施修缮维护计划扣0.5分，未制定安全检查措施扣0.5分。 | 公园内无建筑设施不作考评 |
|  | 健身 设施 | 38 | 1 | 健身设施功能完整、运作正常，发现故障、缺损保修及时。 | 健身设施功能不完整、运作不正常，发现故障、缺损保修不及时每处扣0.5分，最多扣1分。 | 公园未设置健身设施不作考评 |

表A.1  城市公园分类分级管理检查考评细则表（续）

| 项目 | 分项 | 序号 | 分值 | 管理要求 | 扣分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设施管理10分 | 无障 碍设 施 | 39 | 2 | 公园主要出入口、主园路、建(构)筑物出入口和公共厕所应设置无障碍设施，并符合《无障碍设计规范》GB 50763的有关规定；无障碍通道畅顺。 | 1）公园主要出入口、主园路、建(构)筑物出入口和公共厕所未设置无障碍设施扣1分； 2）无障碍通道不畅顺扣1分。 |  |
|  | 文物 保护 | 40 | 1 | 公园内有保护价值的古建筑、历史建筑、传统风貌建筑、纪念物、石刻、字碑等，应当按照国家和地方有关法律、法规及规定予以保护，并建立档案，设置保护标志及说明牌。对书画、匾额、楹联、雕刻等艺术品要登记造册，妥善保管。 | 公园内有保护价值的古建筑、历史建筑、传统风貌建筑、纪念物、石刻、字碑等，未按照国家和地方有关法律、法规及规定予以保护，未建立档案扣0.5分，未设置保护标志及说明牌扣0.5分。 | 如公园内无古建筑等设施不 作考评 |
|  | 标识标牌 | 41 | 3 | 公园管理机构应当在公园出入口处设置公园简介、游园示意图、游园须知、功能分区示意图、环境噪声限值公布等，在公园明显位置设置各类引导标识，方便游人游览。园内各类标识牌、导游图、公园(景点)简介、游园须知、动植物科普知识简介牌、安全警示牌等公共信息标志设置规范，文字、图形、符号应准确、清晰，应急指示指引采用中、英文对照，位置明显合理，内容更新及时，设施完好无损。主要植物及特色的植物(动物)应设置植物(动物)铭牌，要有中、英文对照铭牌，标牌要完整、语言文字要规范准确。 | 1）未在公园出入口处设置公园简介、游园示意图、游园须知、功能分区示意图、环境噪声限值公布等内容，未在公园明显位置设置各类引导标识一项扣0.2分，最多扣1分。 2）园内各类公共信息标志设置不规范，文字、图形、符号不准确、不清晰扣0.5分,应急指示指引未采用中、英文对照扣0.5分，位置不明显、不合理扣0.2分，最多扣1分。 3）园内主要植物及特色的植物(动物)未设置铭牌扣0.3分。植物(动物)铭牌无中、拉丁文(英文)对照扣0.2分。标牌不完整、语言文字不规范准确扣0.3分，最多扣1分。 | 6.2设施配置中未要求设置的不作考评 |
|  | 其他 设施 | 42 | 2 | 公园园路、平台、台阶、护栏、座椅(坐凳)、洗手盆、果皮箱(分类收集容器)、沙井盖、防蚊闸等设施应当保持完好，及时维护。公园应全园使用节水型生活用水器具，如厕所洗手盆的水龙头及便器冲洗阀等。公园设施应与公园整体风格相统一。 | 1）园路、平台、台阶、护栏座椅(坐凳)、洗手盆、果皮箱(分类收集容器)、沙井盖、防蚊闸等设施未保持完好，未及时维护每一项扣0.2分，最多扣1.5分。 2）公园未全园使用节水型生活用水器具扣0.5分。 |  |
|  | 卫生 制度 | 43 | 1 | 编制公园卫生管理质量要求及考评细则，编制公园园容卫生清扫地段岗位设置图(表)。根据公园实际配备卫生保洁人员，要求责任到人，并制定清扫保洁制度及检查考核制度等。 | 未根据公园实际配备卫生保洁人员扣0.5分，未要求责任到人，并制定清扫保洁制度及检查考核制度扣0.5分。 |  |
|  | 园路 平台 | 44 | 2 | 公园的主要出入口广场、主园路、平台、主要游览区的清扫，每日不少于二次，并随时保洁；每周应全面清洗。支园路和普通游览区每日清扫不少于一次。 | 公园主要游览区域路线出现垃圾或杂物的，每处扣0.5分，最多扣2分 |  |

表A.1  城市公园分类分级管理检查考评细则表（续）

| 项目 | 分项 | 序号 | 分值 | 管理要求 | 扣分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 卫生管理15分 | 设施 | 45 | 2 | 座椅(坐凳)、果皮箱(分类收集容器)、健身器材、游船等设施应当每日清洁，定期消毒；园内小品雕塑、花架、汀步、栏杆、标牌、景门、景墙等设施应该定期清洗，保持清洁美观。 | 1）座椅(坐凳)、果皮箱(分类收集容器)、健身器材、游船等设施未每日清洁，未定期消毒，有污渍，每项扣0.5分，最多扣1分。 2）园内小品雕塑、花架、汀步、栏杆、标牌、景门、景墙等设施未定期清洗，未保持清洁美观扣0.5分，最多扣1分。 |  |
|  | 绿地 | 46 | 2 | 对园内设施、花草树木上各种杂物、粘贴物及乱挂衣物等及时清理；加强绿地日常保洁，保持公园环境整洁。 | 1）未对园内设施、花草树木上各种杂物、粘贴物及乱挂衣物等及时清理扣0.5分。 2）绿地保洁不及时，发现有垃圾每处扣0.5分，对多扣1.5分。 | 公园内林地只考核林缘线5米以内的绿地 |
|  | 水体 | 47 | 3 | 保持公园水体清洁，水质符合GB 3838的规定；水面无漂浮杂物，无异味，无蚊虫孳生，蓝藻、水生外来物种(如水浮莲)得到有效控制。严禁各种污水、废水排入公园湖泊、水池、溪涧、河涌等水域。对具有防洪排涝功能的园内湖泊、河涌的水面漂浮杂物进行及时打捞。 | 1）水面有漂浮杂物扣0.5分，有异味扣0.2分，有蚊虫孳生扣0.3分，蓝藻、水生外来物种(如水浮莲)未得到有效控制扣0.5分，最多扣2分。 2）污水、废水排入公园湖泊、水池、溪涧、河涌等水域扣1分。 | 公园内无水体不作考 评 |
|  | 厕所 保洁 | 48 | 4 | 公共厕所外观与周边环境和建筑物协调，通风采光良好。厕所指示牌安装位置醒目、指向准确。设置老年人和残疾人厕位。保洁有专人负责，每天全面清洗及消毒不少于2次，使用时间随时保洁。做到“八无”(地面台面无积水、无污迹、无蝇、无堵塞、无滴漏、无明显臭味、无破损设施、无涂鸦)，并符合GB/T 17217的规定。厕所内外严禁堆放杂物和垃圾。 | 1）公共厕所外观与周边环境和建筑物不协调扣0.5分； 2）厕所内通风差扣0.5分,采光不良扣0.5分; 3）厕所无指示牌或安装位置不醒目、指向不准确扣0.5分； 4）公共厕所保洁无专人负责扣0.5.分，每天全面清洗及消毒少于2次，使用时间未随时保洁，发现明显污迹扣0.5分。 5）未做到“八无”扣0.5分。 6）厕所内外堆放杂物垃圾扣0.5分。 | 公园内无公共厕所不作考评 |
|  | 垃圾 处理 | 49 | 1 | 各单位应制定本单位垃圾分类工作实施方案。在易于投放的位置，至少设置一组可回收物、有害垃圾、餐厨垃圾、其他垃圾收集容器。园区内垃圾箱的数量及密度合理，园内区所有垃圾箱均应为分类收集容器。 | 未按照相关规定设置分类垃圾桶的扣1分。 |  |
| 特别条款 | 获奖 加分 | 50 | 在公园建设、管理和服务方面获得市级奖励，每项加1分；省级奖励，每项加2分；国家级奖励，每项加3分(同一事项同时获得市、省、国家级奖励，以最高等级加分)。 |  |  |  |
| 特别条款 | 一票 否决 | 51 | 被考评公园发生安全生产事故、或出现未经审批砍伐树木则该次考核为不达标。 |  |  |  |

) Am1——人均占有公园陆地面积指标（㎡/人）应符合 GB 51192 规定的数值，即综合公园人均占有陆地面积为  30 ㎡/人～60 ㎡/人，社区公园人均占有陆地面积为 20 ㎡/人～30 ㎡/人，专类公园人均占有陆地面积为 20 ㎡ /人～30 ㎡/人，需注明，人均占有公园陆地面积指标的上下限取值应根据公园区位、周边地区人口密度等实际情况确定。

) C1——公园开展水上活动的水域游人容量（人）应符合GB 51192规定的数值，即公园有开展游憩活动的水域时，水域游人容量宜按150 m2 /人～250 m2/人进行计算。