附件1

购置应急抢险物资装备需求清单

| 序号 | 商品名称 | 参数情况 | 需要 购买 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水域救援救生衣 | 材质：采用NBR浮力泡沫，表面面料采用≥1680D高密度高耐磨材质抗撕裂面料，面料加涂PU防水涂层，内衬里料采用≥500D带PU涂层防水面料；浮力：≥150N；背心式设计，胸襟带塑钢开口拉链，拉链两侧带3M反光布片拼缝；救生衣上应设计腋下带装置，腋下带包裹氯丁橡胶舒适保护套；后背顶端应设计扁平软质防滑塑钢提拉把手，携带时方便手拎；急流救生衣前后应缝制≥16处高亮荧光带；后背部带有牵引绳连接不锈钢拉环，用于连接快解式牵引绳，胸前应设置快速脱离系统装置，可瞬速在遇险时快速逃脱；救生衣配备高频环保塑钢求生哨一只；浮力损失：救生衣在淡水中浸泡不低于24h后，其浮力损失应≤1.4%；救生衣衣身能承受≥3200N的作用力30min而不损坏；救生衣肩部能承受≥900N的作用力30min而不损坏。 | 25件 |
| 2 | 水域救援头盔 | 低重心无帽沿设计，贴合头部；顶端有不少于8个透气孔，头盔内腔气流通畅；头盔两侧带战术导轨，两侧护耳拥有模压一体式通气排水孔；盔壳材质为优质ABS工程塑料;缓冲垫：高密度EVA泡棉；系带为宽≥15MM尼龙织带材质，塑钢快插扣闭合；帽衬调节为快调式帽衬，带有缓冲软垫；头盔的漂浮性能佳，经过检验测试，放入水中漂浮不低于4小时后，头盔能始终漂浮在水面上。冲击吸收性能：头模受到最大冲击力≥3400N。质量：≤550g；部抗冲击最大加速度：≥145g；耐穿透性能钢锥为穿透头盔与头模产生接触。 | 25个 |
| 3 | 湿式水域救援服 | 厚度≥3mm的三层防水氯丁橡胶复合面料；臀部、肘部和膝部，应为耐磨抗撕裂面料，厚度不低于5mm；衣袖、裤腿处应设有环绕型荧光反光印刷带，宽度≥2cm；无级调节战术腰带，宽≥5cm尼龙织带，高强度塑钢快插扣；湿式服的面料经不低于150N、持续不低于10s的拉伸强度试验，试样的径向、纬向应未出现断裂现象。湿式服的接缝经不低于100N、持续不低于10s的接缝强度试验，试样应未出现断裂现象。湿式服的面料经不低于2000次循环摩擦后，试样应未被磨穿。湿式服的补强材料经不低于6000次循环摩擦后，试样应未被磨穿。 | 25套 |
| 4 | 水域救援手套 | 五指式多用途潜水手套，厚度≥3mm高弹力氯丁橡胶复合面料制作，.掌部和手指设有高强度材料补强护层，弹性加宽尼龙束带，魔术贴闭合，稳固扣于腕部；立体式入口。 | 25双 |
| 5 | 水域救援靴 | 材质：橡胶大底+毛毡大底；防水皮革外加三层复合氯丁橡胶的拼缝，鞋面及两侧有反光片；侧拉链，有魔术贴止锁贴预防拉链自由下滑。 | 25双 |
| 6 | 抛绳包 | 包体设有加宽网眼布，可快速排出包内积水；束口绳设有筒形卡锁，绳包顶部尼龙面料束口有助于绳索平顺滑出；包体内置浮力泡棉，主色调应为红色和黄色组合，并含有两条反光带；绳包的侧面应提供一个魔术贴挂点，可以挂置闪光棒或者荧光棒；直径≥8.0MM水面漂浮救生绳，长度≥25米，聚丙烯纤维交叉编织外层，内包聚乙烯绳芯，绳索可漂浮于水面上；绳索表面应凹凸花纹，防滑，断裂强力：≥32kN。 | 25个 |
| 7 | 气胀式救生腰带 | 材质：TPU尼龙复合布料；重量：＜0.6kg；浮力：≥78.4N；充气成型时间：≤5s；24小时后浮力损失：≤5%；CO2气体重量：24g；漂浮时间：≥24h；使用环境温度：-30℃～+65℃； | 25个 |
| 8 | 一次性气瓶 | 搭配气胀式救生腰带，24G。 | 50个 |
| 9 | 漏电探测仪 | 探测电压：120V/60Hz或220V/50Hz；7.2Kv/50Hz或15kV/50Hz；灵敏度：3种（外部开关选择） 高、低、定位；信号指示：声、光（频率增加或减小）；测试频率：20～100Hz；自检：≤3s；电源：4节5号碱性电池；正常使用时间：≥1年；持续使用时间：≥300h；电池报警：内显低压报警；工作温度：-30°C～50°C；尺寸：直径≥45mm，长度≥500mm；重量：≤0.6kg。 | 6个 |
| 10 | 救生抛投器 | 抛投器应配备压力表，且压力表的量程应能满足工作要求，准确度不得低于1.6级；抛投器应设有发射保险装置；工作压力：≥20MPa；总重量≤4KG；抛射距离：水用抛绳≥70M，抛绳≥120M；抛射偏差度：水用抛绳≤3°，抛绳≤3°；抛绳尺寸：≥φ3mm×120M；破断强度：水用抛绳≥7kN，抛绳≥4kN；该产品应配碳纤维气瓶＋快速接头。 | 4套 |
| 11 | 充气气瓶 | 搭配救生抛投器使用，5L钢瓶。 | 5个 |
| 12 | 水域救援割绳刀 | 刀片为钛合金，配备平刃、齿刃和一个绳索切割钩，刀长≥18cm，刃长≥7.5cm；硬度≥50hrc | 40把 |
| 13 | 水域救援方位灯 | 以防弹胶材料精制，配装两节7号高能电池，连续工作时间≥100小时；可在-20～＋50°C温度下正常工作。额定电压 DC3V；静态电流 ＜3μA；闪光频率≥2Hz；脉冲电流最大值 ≥80 mA ；外形尺寸约70×47×39mm(长×宽×高)；重量≤ 0.1kg，外壳防护等级 IP68；肉眼可视≥4800米，对水及雨雾的穿透能力为≥300米。 | 40个 |
| 14 | 水带 | 工作压力:≥8公斤；爆破压力≥24公斤；口径:100mm；外层:涤纶长丝或涤纶纱，内衬 us，经圆织机环编而成；长度≥ 20 米，包含卡口接头（需与现有相匹配）。 | 600米 |
| 15 | 水带 | 织物层：材质为涤纶长丝，编织均匀，表面整洁；无跳双经、断双经、跳纬及划伤；衬里：材质为聚氨酯，厚度均匀，表面光滑平整、无折皱或其他缺陷；爆破压力：≥3.2MPa，无经线断裂现象；单位长度质量：≤1160g/m；延伸率：≥3.0%；膨胀率：≥3.4%；附着强度：≥33.1（N/25mm）；内径：200mm；长度：≥20m/卷。包含卡口接头（需与现有相匹配）。 | 500米 |
| 16 | 水深探测仪 | 外置换能器头，带≥3米延长线；防水:≥50米；频率400khz，波束角6度；任何一次读数都是可以回放，并且能够停留显示10秒钟；测深范围:0.6-79米；电源:标准的9伏的干电池(间隔十秒的读数可以读500次)；尺寸:≥198*42mm)；重量:≤300克 | 2个 |
| 17 | 水域救援头灯 | 采用独立式电路防水设计，电池仓进水应不影响使用，可固定于水域救援头盔顶部。灯珠亮度最高≥300lm，可发红色灯提供警示，可设置近光，可切换强度，照射距离≥5m。 | 35个 |
| 18 | 水上飞翼 | 采用抗腐蚀和抗紫外线的HDPE材质。包含两个推进器，推进器和设备本身一体化设计不突出于设备体表面，推进器部分应有安全防护罩，具有防水草功能，安全防护罩进水口间隙≤5mm。具备双面行驶能力，正反两面均可单独行驶。整机重量≤14kg；空载航行速度≥8.5m/s。负载≥70kg的成年人时，航行速度≥2.5m/s。最大拖载力或最大拉力≥500kg，最大负重浮力≥400 N。连续工作时间≥60min，应能实现倒退功能。遥控距离≥2000m。自带有救援拉绳及反光标识。采用GPS/北斗双定位模式，具有自动返航功能，当主机信号丢失，主机电量低于20%时，应能自动返回到定位原始位置，定位返航精度≤2m，同时具备一键返航功能。遥控器应采用双手操作设计，能够正常显示救生艇电量和遥控器本机电量。在遥控器端可选配进行航线设置，救生艇按照设置航线自动航行。救生艇可从高空抛投置水面，高度≥20m。 | 2套 |
| 19 | 切割锯 | 发动机：风冷二冲程发动机；气缸排量：≥92 cm³ ；输出功率：≥4.8 kW；油箱体积：≥1 L；怠速速度：≥2700 rpm；前手柄振动：≤3.8m/s； 后手柄振动：≤4.2/4m/s；操作者耳朵声压等级：≤104dB(A)；担保声功率等级：≤115dB(A)；锯片直径：≥350/400mm / 14/16 "；最大切割深度：≥125/155mm；组合轴衬直径：≥20/25.4mm / 0.79/1 ；重量（不包括切割工具）：≤11.6 kg 。 | 1台 |
| 20 | 水下救生手环 | 主体材质：气囊使用TPU材质；气瓶：二氧化碳；承重≥120kg | 25个 |
| 21 | 多功能担架 | 搭载四个长度为≥1m的漂浮装置；采用无毒无污染释放的ABS材料，质轻抗压、易清洁，具有防火耐磨和防侵蚀的功能，边缘铝合金管加固，设有多处弧状圆滑把手，在使用过程中方便多人抬起，担架两边设有金属系扣处，且可与尼龙绑扣配合使用。担架配有可调节的脚部固定器，可以根据伤员的身高来调节位置。配备安全绑带，有效固定伤员，卡扣设计。配备吊索，可被高空吊起使用。承重：≥159kg。 | 1副 |
| 22 | 救生软梯 | 主绳材质：白色高强丙纶、梯棍；材质：环氧树脂管；产品性能：耐磨、防滑、防虫蛀；梯子间距 ：≤40cm；静态破坏力：≥420kg；产品功能：消防/建筑/火灾逃生使用。 | 1组 |
| 23 | 水域打捞杆 | 包含救生杆、浮球、浮力圈、单钩、挂钩、弧形钩。（1）救生杆组合的材料为碳纤维杆，可漂浮。救生杆组合收缩后长度≤2.6m；展开长度≥18m；重量≤4.5kg。（2）浮球的规格：够增加伸缩杆的浮力，也可作独立的浮力设备使用。重量≤1220g；浮力≥70N。（3）浮力圈的规格：围成圆圈的直径≥5400mm；重量≤500g；浮力≥70N。（4）单钩的规格：钩口宽≤110mm；长度≥315mm；重量≤230g。（5）三抓钩的规格：内口径≥110mm；长度≤330mm；重量≤570g。 | 1条 |
| 24 | 绝缘拉杆 | 绝缘电压等级：≥10kV；材质：环氧树脂；铝合金接头，螺纹旋转；节数：≥三节；长度：≥4.5m；接口外径：≥35mm；杆身内径：≥30mm；杆身外径：≥32mm。 | 1条 |
| 25 | 水域救援牛尾绳 | 管状尼龙织带（织带正反混编三股反光丝，保证昏暗与雾天的可视性），内置高弹性带，高抗拉强度，良好的尺寸稳定性和耐磨性，有效提高水域场合人、物拖拉能力。带有316不锈钢O型环和D型带闭合自锁式航空铝材质的连接锁（带自锁功能且保证救援人员戴手套的同时不影响单手快速闭合的动作），挂接方便快速。牵引绳两端加厚塑胶塑封，良好的耐候性，牢固、耐摩擦。牵引绳与PFD快卸式腰带组合使用，紧急情况，牵拉人、物可快速分离。静态长度≥53cm、伸展长度≥85cm；管状尼龙织带宽度：≥25mm；不锈钢环：线径≥8mm、环内径≥50cm（316#不锈钢）。 | 25条 |
| 26 | 滚钩 | 用于搜寻打捞落水失踪者，整体三角可拆卸，在底端配置5套可拆卸排钩，三角架经过静载荷性能测试：承重≥200kg重物，并保持≥5min，卸载后，外观检查未发生变形现象。头部配置≥10m的拖拽牵引绳，强度≥28kN，不锈钢抓钩强度≥8.4kN，可拆卸不锈钢铰链强度≥14.5kN。救生滚钩由三角拉杆，不锈钢锁链，三爪锚钩，搭扣连接器组成。 | 1条 |
| 27 | 撑杆 | 产品材料：主体材料为316不锈钢、握把部分为防滑橡胶套。尺寸规格：按伸长≥5m。工艺形式：采用无缝管套接技术、由多种套管规格依次配合连接而成，按照救援距离需求伸长救生杆套管，管与管之间相反施力可固定不滑动。 | 1杆 |
| 28 | 水域救援漂浮救生绳 | 漂浮救生绳≥100m。直径≥10mm，最小破断负荷≥27.1kN。使用轻质纤维制成，强度、延伸率小、抗击性能好、可漂浮水面，标识明显，黑暗中、陆地、海上及水面均可使用。 | 25条 |
| 29 | 漂浮担架 | 采用高强度工程塑料制成，持久耐用，不易老化，能安全转移伤病员，在常温水里可浮起一个成人，周边均匀开提手口，可供多人同时提、扛、抬；硬质结构，便于在转运过程中，继续进行CPR和心脏按压抢救。可以进行X光透视。展开尺寸（长×宽×高）：≥183×45（±10）×5（±10）cm；净重：≤6.5kg；承重：≥159kg；头部固定器由高密度的塑料材料制成，头部两侧设有两个圆形耳洞，用来观察出血或引流，使伤员耳部舒适，不影响听力。安全带使用魔术贴，便捷耐用。尼龙绑带可以有效固定伤员，卡扣可调节大小。底部具备安全带，可以将头部固定器固定在担架上。整体材料无金属成份，无需脱掉头部固定器即可进行X光透视，CT扫描，核磁共振，成像检查。可配于脊椎板和铲式担架使用。 | 1个 |

附件2

2023年省级自然灾害救灾资金（第三批）采购应急抢险物资装备项目综合评分表

| 评审项目分值 |  | 分值 | 评审标准分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价部分 （权重30%） |  | 30 | 以所有合格供应商评标价的最低价作为评分基准价。供应商的价格分按下式计算：价格分=（评分基准价/评标价）×30 |  |
| 技术部分 （权重61%） | 参数匹配响应情况 | 58 | 根据供应商对项目的各项装备参数的响应情况，进行综合比较。采购的29种装备，每完全满足1种商品参数需求的得2分，未完全满足1种商品所有参数需求的得1分。出现商品参数指标不响应的，则不得分。 |  |
|  | 售后服务方案 | 3 | 根据供应商的服务方案，包括使用培训、质保年限、维保时长、响应时间、维修期间的替代解决方式等进行综合比较。优3分，良2分，一般1分及以下。 |  |
| 商务部分 （权重9%） | 供应商综合实力 | 3 | 根据供应商的公司简介，财务报表和荣誉证书等综合比较，优3分，良2分，一般1分。 |  |
|  | 同类业绩 | 3 | 根据供应商近三年内同类项目的业绩经验、合作成效进行综合比较打分。优3分，良2分，一般1分及以下。 须提供业绩列表及合同或中标通知书或成交通知书等复印件，不提供不得分。 |  |
|  | 服务承诺 | 3 | 根据供应商对本项目的服务承诺，产品质量保证、安全保障措施等进行综合比较。优3分，良2分，一般1分。 |  |
| 合计 |  |  |  |  |

评审人员签名：                                                             日期：