附件1

购置应急抢险物资装备需求清单

| 序号 | 商品名称 | 参数情况 | 需要购买数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泵 | 水泵类型：单泵单程离心泵；真空泵：碳纤维活片无油式(最大吸程≥9米)；抽真空时间：1米吸程(≤0.2秒)7米吸程(≤8.5秒)；进水口：90mm；出水口：2×65mm.(可转动90度)；发动机类型：卧式，双缸，电动，水冷，二冲程电喷型，冷却式还流式；输出功率：≥44KW；转速规格：5000±50转/分钟；油箱容量：≥24升(标准耗油量每小时约22升)；润滑供应：自动混合比例供应；燃油供应：电动燃油加注；点火方式：飞轮永磁电机；起动系统：电力起动，自动反冲系统，绳拉式；体积：≤750mm x 750mm x 850mm；蓄电池：蓄电池12V，16Ah/5h；带自动中继功能； ▲吸深3m时，额定流量不小于30.5L/s，额定压力不小于0.5MPa；工况1：吸深3m，流量不小于29L/s，压力不小于0.6MPa；工况2：吸深7m，流量不小于15L/s，压力不小于0.5MPa； 引水时间≤13.5s；启动性能：≤12.5s；重量：≤121公斤； | 1个 |
| 2 | Φ65水带 | 20-65-30；结构：涤纶长丝/聚氨酯，有衬里消防水带；内径(mm)：63.5mm±2.0mm；长度：30m±0.3m；单位长度质量(g/m)：≤280；爆破压力：≥6Mpa；延伸率(%)：≤5；膨胀率(%)：≤6；附着强度(N/25mm)：≥35；扯断伸长率(%)：≥460；扯断强度(MPa)：≥45；热空气老化附着强度(%)：≥90；热空气老化爆破压力(%)：≥95； | 20条 |
| 3 | 水带转换头 | 执行标准：GB12514.1-2005、GB12514.2-2005、GB12514.3-2006；材质：铝镁合金A6061；规格型号：内扣式/卡式/森林消防异径接口；表面防腐处理工艺：金色阳极氧化/硬质氧化；制造工艺：锻造工艺；外观：无缺陷与不良；表面光亮、无毛刺、无伤痕。80/65快接-65/40快接。 40接扣：符合GB 12514.1-2005《消防接口 第一部分：消防接口通用技术条件》标准，密封性能：各密封部位应能承受0.3Mpa和≥6Mpa水压不得有渗漏现象。 | 10套 |
| 4 | 3M×6M 指挥帐篷 | 规格：≥3M×6M；骨架材质：不锈钢；材质：蓝色水骨架+300d蓝色加密布；帐篷有效居住面积(m)：3×6M/3×4.5M；帐篷结构：采用一顶，无窗 无底+3面挡风布；支架结构：框架式，各部分采用插接式并用顶丝固定；颜色：蓝色；另提供2×3M的迷彩布三块。 | 1顶 |
| 5 | 3M×4.5 M指挥帐篷 | 规格：≥3M×4.5M；骨架材质：不锈钢；材质：蓝色水骨架+300d蓝色加密布；帐篷有效居住面积(m)：3×6M/3×4.5M；帐篷结构：采用一顶，无窗无底+3面挡风布；支架结构：框架式，各部分采用插接式并用顶丝固定；颜色：蓝色；另提供2×3M的迷彩布三块。 | 2顶 |
| 6 | 启动绳 | 排洪泵启动盘使用，规格为直径5mm | 200米 |
| 7 | 金刚石锯片 | 切割锯富世华K970配套使用 | 15片 |
| 8 | 多功能锯片 | 切割锯富世华K970配套使用 | 15片 |
| 9 | 金属砂轮锯片 | 切割锯富世华K970配套使用 | 30片 |