附件2

购置应急抢险物资装备需求清单

| 序号 | 商品名称 |  | 参数情况 | 需要 购买数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 橡皮艇（不带动力） |  | 1.外长≥4600mm，外宽≥1850mm，船高≥500mm；气室≥4个，最大载重≥920kg，艇重≤100kg，拉手数量≥15个，辅助D型扣数量≥8个。 ▲2.艇身材质：PVC加网材质，厚度≥1.2mm；两侧防撞舷以下加装底部耐磨层，厚度≥1.0mm。 3.艇身材质：经向拉伸强度≥80KN/m、纬向拉伸强度≥65KN/m、经向梯形撕裂强度≥315N，粘着强度≥5KN/m。 4.艉板材质：整体为木质材质，艉板重量轻，耐腐蚀，强度大；底板材质：防滑铝合金材质，并由阳极氧化的铝合金纵梁加固。 5.耐压性：满载状态，船艇各气囊加压至1.1倍额定压力后静置30min，无异常。 6.气密性：空载状态，浮筒额定压力充气至0.025Mpa后，静置60min后剩余压力为0.025Mpa；空载状态，龙骨额定压力充气至0.035Mpa后，静置60min后剩余压力为0.035Mpa； 7.配件要求：铝合金底板1套、铝合金划桨2支、坐板2块、脚踏充气泵1个、船包1个、维修工具1套（专用胶水1支、气阀扳手1个、维修材料3张），使用说明书1本。 | 13艘 |  |
| 2 | 救生衣（1） |  | 1.符合国家GB/T4303-2023标准。 2.橙红色，浮力材料主要为聚乙烯泡沫塑料，其浮力大于115N，单件质量 ≤1.5kg，逆向反光片 ≥400cm2 ； 3.在水中浸24H后，其浮力损失≤1%； 4.缝线应为耐油、耐海水的机缝线，其断裂强度不小于19.6N，在0#柴油中浸泡24H后，救生衣无皱缩、开裂、膨胀、分解等损坏； 5.救生衣过火2S后，未见持续燃烧和继续熔化迹象； 6.衣身以及每一圈提环能承受3200N的作用力30min不损坏； 7.肩部能承受900N的作用力30min不损坏； 8.配件包括哨笛，胸部有安全卡扣，底部采用不可脱落的胯带固定，领口用不松脱的死结捆扎口哨。 | 280件 |  |
| 3 | 救生衣（2） |  | 1.采用高强度防水牛津布面料，防水性强，耐磨耐用，颜色：橘红色。 2.浮力≥150N，在淡水中浸泡24h后，其浮力损失小于1.5%；救生衣衣身能承受3200N的作用力30min而不损坏。 3.环绕胸部的快速释放救生带附带不锈钢0型环，含拉力安全扣(25KN)，救生衣自带高音哨等，快脱带在系紧状态下能承受2500N的拉力而不发生误开启，10秒内开启未发生损坏。 4.人员穿着救生衣以任意方式下水，救生衣能在5s内使人体处于直立姿态， 且人嘴高出水面 120mm。 5.救生衣配备活饵快卸系统:环绕胸部腰带一条，宽≥5cm的尼龙织带使用一组不锈钢日型环及塑钢固定， 拉环上配置一根快速牵引绳可以固定于肩部，不影响救援动作。 6.浮力马甲6点调节(4条腰部调节织带、2条肩部调节织带):浮力马甲前后18个救援战术拓展外挂点(6个D型挂点、24个织带挂点)，可挂载救援刀、 口哨、荧光棒、定位灯、手台等多种配件。 7.救生衣背面设置松紧带式荧光棒插槽，领后配有轻型可拖拽把手，救生衣胸前防水口袋设计魔术贴，可贴队标、姓名贴;胸襟两侧及背后有8条标准反光带， 便于夜间救援。 8.采用高亮晶格反光条，从前到后遍布全身，夜晚低光环境下反光效果明显，救援工作更进一步。8条可调节的固定带，可以确保使用者穿着舒适稳固。三个塑料插扣设计，摆脱拉链的烦恼，快速穿脱，一插即固。 9.配备前置挂点使得使用者在使用和固定刀、口哨或者其他救援设备的时候都得心应手。背部有额外的一个挂点以及魔术织带贴可个性定制可以放置频闪灯或者荧光棒。前置两个大容量口袋设计，可以装下GPS设备或者是无线电设备。塑料拉链设计可以确保操作时口袋不会误开。 10.救生衣采用快解系统，配合后背的牵引绳连接拉环，可实现快解牵引绳，遇险可快速逃脱。下摆部带有连接点，用于固定下摆，配合裆带设计，有效防止水流水浪将救生衣冲脱。 11.产品不含甲醛。 12.产品外层面料力学检测满足：断裂强度：径向≥2200N，纬向≥1500N； 撕破强度：径向≥1200N，纬向≥900N；接缝处断裂强度：≥1100N。 13.产品内衬面料力学检测满足：断裂强度：径向≥1600N，纬向≥1200N； 撕破强度：径向≥75N，纬向≥75N；接缝处断裂强度：≥1150N。 14.浮材抗拉破断强度：横向≥230kpa，纵向≥220kpa。 15.产品满足GB/T4303-2023(船用救生衣)及《消防水域救援个人防护装备试验大纲》 | 3件 |  |
| 4 | 分体式雨衣 |  | - 面料成分：牛津布PU涂层； - 结构组成：上衣加裤子； - 颜色：黑色； - 尺码：L\XL\XXL\XXXL； - 其他要求：前后配有高亮反光条，有收纳口袋，防水性能高，透气性良好。 | 426套 |  |
| 5 | 发电机（带照明） |  | 1.采用一体化设计，无需装卸，一键升降，任意高度可停，有抗倾倒装置。 2.采用LED光源，灯头采用≥3x200W，连续工作时间≥10h。 3.最大上升高度≥4.5m，灯头防护及电气箱防护等级IP65，整体重量≤70KG， 4.内置语音系统，内置控制面板，LCD显示屏，支持蓝牙，可无线喊话、U盘播放音频、录音功能，便于现场指挥、人员调度，可实现多角度、全方位照明。 5.配备行走轮；具备输出接口≥4个，具备12V2A、5V4.5A、U盘接口、音频接口，可为手机、布控球等小型设备供电。 6.配备2KW发电机。灯具采用外部发电机供电，也可实现外接市电供电，在无外部电源情况下，内置电池组可应急照明使用≥1小时以上。 | 7套 |  |
| 6 | LED强光手电筒 |  | 1.额定功率≥2.5W，额定电压≥3.7V，电池额定容量≥2500mAh，连续工作时间≥10h，携带方便，重量轻； 2.光源亮度亮，具备强、弱光模式，具有电量提示功能，具有过充、过放和短路保护功能，平均使用寿命≥50000h，照射距离远； 3.充电时间（完全放电条件下）≤5h，连续放电时间≥16h（工作光）/≥6h（强光），在低温、高温环境下正常使用并无故障；外壳防护等级≥IP66； | 300个 |  |
| 7 | 指挥帐篷 |  | 1.面积45㎡±5㎡，跨度5m±2m，长度9m±2m，边高≥2.5m，顶高≥3.5m。 2.一体式充气帐篷、免搭建，采用电动气泵充气，可在10min内完成搭建，一次充气成型，可承受10级风载。模块重量小于220kg。帐篷包装结实耐用。 3.每个山墙面均设置出入口。两侧各设置3个以上标准军帐窗户，含纱网、透明窗、盖布，满足通风、采光、防雨需求。两侧设置空调进风口和出风口各1个，可外接空调新风设备。 4.气柱：Φ320mm气柱（经向断裂强度≥3600N，纬向断裂强度≥3100N），耐压力高，承载力大，气密性好；配置2个以上充排气阀门，可快速充放气，框架四周设有把手，方便整体移动调整。 5.外布：采用迷彩色牛津布（经向断裂强度≥1500N，纬向断裂强度≥1100N），外布与气柱粘带链接成型，密封性好，防雨耐刮；外布经抗UV处理，防霉、耐老化；达到B1阻燃等级。 7.地垫布料经向断裂强度≥2600N，纬向断裂强度≥2400N，防刮耐磨，可有效防水，并保护气柱不受损伤。 8.设置缆风绳，配有快速挂钩与收紧器，可快速拉紧，保证帐篷稳固，增配沙袋压重。采用实心加硬钢钉，可快速钉进地面。 9.配置有帐篷修补配件。每个帐篷配置2台1900W以上抽吸一体式气泵，可快速完成帐篷充气、放气。配置充电式照明灯具，灯具采用LED灯，亮度高，照度均匀，耗能小。 10.定制标志：采用热转印工艺缝合至篷布上,顶部两侧印刷“**应急”，白色字体，进出口上方印刷“**应急指挥部”，帐篷内部印刷“**应急移动指挥部”，不易老化褪色脱落。 | 4顶 |  |